磷肥产品质量国家监督抽查实施细则

（2022年版）

（征求意见稿）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样的、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将粒状样品缩分至1000g左右，分装在2个塑料瓶中，每瓶500g左右；将粉状样品缩分至约500g左右，分装在2个塑料瓶中，每瓶250g左右。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1 过磷酸钙

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|  | 水溶性磷(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|  | 硫(以S计)的质量分数 | GB/T 19203-2003 |
|  | 游离酸(以P2O5计)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|  | 游离水的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|  | 三氯乙醛的质量分数 | GB/T 31266-2014 |
|  | 粒度(1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm)的质量分数 | GB/T 20413-2017 |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 挥发性有机化合物 | GB/T 23349-2020 |
|  | 包装标识(养分含量) | GB 18382-2021 GB/T 20413-2017 |

表2 钙镁磷肥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 有效五氧化二磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
|  | 水分(H2O)的质量分数 | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
|  | 细度(通过0.25mm试验筛) | GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |
|  | 粒度(2.00mm~4.75mm) | GB/T 20412-2021 |
|  | 有效钙 | GB/T 20412-2021 |
|  | 可溶性硅 | GB/T 20412-2021 |
|  | 有效镁 | GB/T 20412-2021 |
|  | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
|  | 总铊 | GB 38400-2019 |
|  | 包装标识(养分含量) | GB 18382-2021 GB/T 20412-2006 GB/T 20412-2021 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 20412-2006 钙镁磷肥(适用于2022年5月1日前生产的产品)

GB/T 20412-2021 钙镁磷肥(适用于2022年5月1日及以后生产的产品)

GB/T 20413-2017 过磷酸钙

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布玩具等62种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2021年第15号）中的《磷肥产品质量国家监督抽查实施细则》。