三相异步电动机产品质量监督抽查实施细则

（2024年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销的产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，另1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接地 | GB/T 14711—2013 |
| 2 | 电气绝缘（仅做15.3） | GB/T 14711—2013 |
| 3 | 接线端子 | GB/T 14711—2013 |
| 4 | 定额试验 | GB/T 14711—2013 |
| 5 | 热试验 | GB/T 14711—2013 |
| 6 | 绝缘电阻 | GB/T 14711—2013 |
| 7 | 耐电压试验 | GB/T 14711—2013 |
| 8 | 短时过转矩 | GB/T 14711—2013 |
| 9 | 超速 | GB/T 14711—2013 |
| 10 | 振动强度 | GB/T 10068—2020 |
| 11 | 噪声 | GB/T 10069.1—2006 |
| 12 | 能效 | GB/T 1032—2012 GB/T 1032—2023 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18613—2020 电动机能效限定值及能效等级

GB/T 10068—2020 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动  振动的测量、评定及限值

GB/T 10069.3—2008 旋转电机噪声测定方法及限值  第3部分：噪声限值

GB/T 14711—2013 中小型旋转电机通用安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、行业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布羊绒针织衫等41种产品质量国家监督抽查实施细则的公告》（2020年第60号）中的《三相异步电动机产品质量国家监督抽查实施细则》。