电力金具产品质量监督抽查实施细则

（2024年）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

悬垂线夹：每批次产品抽取样品12套，其中6套作为检验样品，6套作为备用样品。

压缩型耐张线夹：每批次产品抽取样品8套，其中4套作为检验样品，4套作为备用样品。

预绞式耐张线夹：每批次产品抽取样品6套，其中3套作为检验样品，3套作为备用样品。

螺栓型、楔型耐张线夹：每批次产品抽取样品12套，其中6套作为检验样品，6套作为备用样品。

接续金具：每批次产品抽取样品8套，其中4套作为检验样品，4套作为备用样品。

连接金具：每批次产品抽取样品6套，其中3套作为检验样品，3套作为备用样品。

防振锤：每批次产品抽取样品6套，其中3套作为检验样品，3套作为备用样品。

间隔棒：每批次产品抽取样品6套，其中3套作为检验样品，3套作为备用样品。

设备线夹：每批次产品抽取样品8套，其中4套作为检验样品，4套作为备用样品。

T型线夹：每批次产品抽取样品8套，其中4套作为检验样品，4套作为备用样品。

2 检验依据

表1 悬垂线夹

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锌层厚度 | DL/T 768.7—2012 |
| 2 | 握力 | GB/T 2317.1—2008 |
| 3 | 机械载荷 | GB/T 2317.1—2008 DL/T 763—2013 |

表2 耐张线夹

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锌层厚度 | DL/T 768.7—2012 |
| 2 | 电阻（仅适用于压缩型） | GB/T 2317.3—2008 |
| 3 | 握力 | GB/T 2317.1—2008 |
| 4 | 机械载荷 | GB/T 2317.1—2008 |

表3 接续金具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锌层厚度 | DL/T 768.7—2012 |
| 2 | 电阻 | GB/T 2317.3—2008 DL/T 1190—2012 DL/T 1190—2023 |
| 3 | 握力（仅适用于承力型） | GB/T 2317.1—2008 |

表4 连接金具

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锌层厚度 | DL/T 768.7—2012 |
| 2 | 破坏载荷 | GB/T 2317.1—2008 |

表5 防振锤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锌层厚度 | DL/T 768.7—2012 |
| 2 | 线夹对导/地线的握力 | DL/T 1099—2021 |
| 3 | 锤头对钢绞线的握力 | DL/T 1099—2021 |
| 4 | 线夹对钢绞线的握力 | DL/T 1099—2021 |

表6 间隔棒

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 线夹顺线握力 | DL/T 1098—2016 |
| 2 | 线夹扭握力矩 | DL/T 1098—2016 |
| 3 | 线夹水平方向拉、压力 | DL/T 1098—2016 |

表7 设备线夹

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电阻 | GB/T 2317.3—2008 |
| 2 | 滑移 | GB/T 2317.1—2008 |
| 3 | 弯曲（仅适用于铜铝摩擦焊、对焊件） | GB/T 2317.1—2008 |

表8 T型线夹

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 直流电阻 | GB/T 2317.3—2008 |
| 2 | 滑移 | GB/T 2317.1—2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 2314—2008 电力金具通用技术条件

GB/T 2317.1—2008 电力金具试验方法  第1部分：机械试验

GB/T 2317.3—2008 电力金具试验方法  第3部分：热循环试验

DL/T 346—2010 设备线夹

DL/T 346—2023 设备线夹

DL/T 347—2010 T型线夹

DL/T 347—2023 T型线夹

DL/T 756—2009 悬垂线夹

DL/T 756—2023 悬垂线夹

DL/T 757—2021 耐张线夹

DL/T 758—2021 接续金具

DL/T 759—2009 连接金具

DL/T 759—2023 连接金具

DL/T 763—2013 架空线路用预绞式金具技术条件

DL/T 765.1—2021 架空配电线路金具  第1部分：通用技术条件

DL/T 765.2—2021 架空配电线路金具  第2部分：额定电压35kV及以下架空裸导线金具

DL/T 765.3—2021 架空配电线路金具  第3部分：额定电压35kV及以下架空绝缘导线金具

DL/T 768.7—2012 电力金具制造质量  钢铁件热镀锌层

DL/T 1098—2016 间隔棒技术条件和试验方法

DL/T 1099—2021 防振锤技术条件和试验方法

DL/T 1190—2012 额定电压10kV及以下绝缘穿刺线夹

DL/T 1190—2023 额定电压10kV及以下绝缘穿刺线夹

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4附则

本细则首次发布。