电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

（征求意见稿）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次样品抽取3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。

2 检验依据

表1

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外壳冲击 | GB 42296—2022 |
| 2 | 跌落 | GB 42296—2022 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296—2022 |
| 4 | 电气强度 | GB 42296—2022 |
| 5 | 防触电保护 | GB 42296—2022 |
| 6 | 非正常工作 （仅测5.2.5.1、5.2.5.2） | GB 42296—2022 |
| 7 | 超温保护 | GB 42296—2022 |
| 8 | 过充切断 | GB 42296—2022 |
| 9 | 延时切断 | GB 42296—2022 |
| 10 | 耐热 | GB 42296—2022 |
| 11 | 灼热丝 | GB 42296—2022 |
| 12 | 编码 | GB 42296—2022及第 1 号修改单 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 42296—2022 电动自行车用充电器安全技术要求及第 1 号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布服务器等147种产品质量监督抽查实施细则的公告》（2024年第20号）中的《电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。