编号：（X）XK13-014

危险化学品生产许可证实施细则（五）

（危险化学品有机产品部分）

（征求意见稿）

202×-××-××公布                         202×-××-××实施

国家市场监督管理总局

目  录

第一章 总则	1

第二章 发证产品及标准	1

第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料	27

第四章 产品检验检测报告	60

第五章 企业实地核查	60

第六章 证书许可范围	61

第七章 附则	62

附件1 检验检测项目及依据标准	63

附件2 企业核查时需准备的书面材料清单	80

附件2-1 生产场所示意图	81

附件2-2 主要工艺流程图	82

附件2-3 主要生产设施和检验检测设施表	83

附件2-4 主要生产设备表	84

附件2-5 主要检验检测设备表	85

附件2-6 主要原材料明细表	86

附件2-7 关键岗位管理和专业技术人员表	87

附件2-8 技术文件和工艺文件清单	88

附件2-9 产品质量安全管理制度和产品质量安全追溯制度文件清单	89

附件2-10 企业执行的产品标准及相关标准清单	90

附件3 危险化学品有机产品生产许可证企业实地核查办法	91

附件4 企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表	100

附件5 生产许可证企业实地核查报告	101

附件6 本细则与上一版细则主要内容对比	102

危险化学品生产许可证实施细则（五）

（危险化学品有机产品部分）

- 第一章 总则

第一条 依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 《危险化学品安全管理条例》 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》 《工业产品生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》，制定本工业产品生产许可证实施细则(以下简称细则)。

第二条 本细则适用于危险化学品有机产品生产许可证核发等工作,应与通则一并使用。

- 第三条 危险化学品有机产品由省级工业产品生产许可证主管部门审批发证。

第二章发证产品及标准

- 本细则规定了发证产品定义、范围及单元划分。

（一）定义：危险化学品有机产品是指列入国家应急管理部（原安监总局）等十部委联合发布的《危险化学品目录》中有机化工产品。

（二）范围

按国际标准、国外标准、地方标准、团体标准、企业标准等生产的危险化学品有机产品，属于本细则列出的相关国家标准和行业标准的范畴或适用范围的，企业应按相应的国家标准或行业标准取证，企业获证后生产的产品应当满足相应国家标准和行业标准要求。

（三）单元划分

本细则规定执行国家标准或行业标准的危险化学品有机产品为生产许可证发证产品，共划分为醇、醛、酮、醚、有机酸、酐、有机酯、卤化物、含氮化合物、烷烃、芳香烃、酚、有机胺、脂松节油、煤焦油制品、二硫化碳、碳化钙（电石）、氯苯类、硝基苯类、硝基氯苯类、烷基苯胺类、氨基醚类、萘胺、保险粉、聚合类、氧化类、苯胺类、甲苯类等25个产品单元，产品单元及品名见表1。企业(包括生产、加工)生产表1中的产品应当办理生产许可证，当仅作为企业自用原料进入生产下一环节的，则不需要取得工业产品生产许可证。企业按照《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（原国家安全生产监督管理总局令第45号）规定开展建设项目试生产期间，暂不需办理工业产品生产许可证。生产是指由其他物质通过化学反应制成某种产品的方式；加工是指由同种化学品通过粉碎、筛分、浓缩、稀释、固化等方式的一种或几种制成物理形态或成分含量不同的方式。

表1  危险化学品有机产品单元及品名

| 单元序号 | 产品单元 | 品名序号 | 品名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 1 | 工业用甲醇# |
|  |  | 2 | 工业正丁醇 |
|  |  | 3 | 工业用异丙醇 |
|  |  | 4 | 工业用乙醇 |
|  |  | 5 | 工业用异丁醇 |
|  |  | 6 | 工业用仲丁醇 |
|  |  | 7 | 工业氯乙醇溶液 |
|  |  | 8 | 变性燃料乙醇# |
| 2 | 醛、酮、醚 | 9 | 工业用甲醛溶液 |
|  |  | 10 | 工业糠醛 |
|  |  | 11 | 工业用丙酮# |
|  |  | 12 | 工业用甲乙酮 |
|  |  | 13 | 工业用环己酮 |
|  |  | 14 | 工业用环氧乙烷 |
|  |  | 15 | 工业用环氧丙烷# |
|  |  | 16 | 工业用环氧氯丙烷# |
|  |  | 17 | 工业氯甲基甲醚 |
| 3 | 有机酸、酐 | 18 | 工业甲酸 |
|  |  | 19 | 工业冰乙酸# |
|  |  | 20 | 三氯异氰尿酸 |
|  |  | 21 | 过氧乙酸溶液 |
|  |  | 22 | 工业用丙烯酸 |
|  |  | 23 | 工业氯乙酸 |
|  |  | 24 | 工业乙酸酐 |
|  |  | 25 | 工业用顺丁烯二酸酐 |
| 4 | 有机酯 | 26 | 工业用乙酸乙酯 |
|  |  | 27 | 工业用乙酸正丁酯 |
|  |  | 28 | 工业丙烯酸甲酯 |
|  |  | 29 | 工业丙烯酸乙酯 |
|  |  | 30 | 工业丙烯酸正丁酯 |
|  |  | 31 | 工业丙烯酸2-乙基己酯 |
|  |  | 32 | 工业用草酸二乙酯 |
|  |  | 33 | 工业用乙酸乙烯酯 |
|  |  | 34 | 磷酸三甲苯酯 |
|  |  | 35 | 熔模铸造用硅酸乙酯 |
|  |  | 36 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 |
| 5 | 卤化物 | 37 | 工业用一氯甲烷# |
|  |  | 38 | 工业用二氯甲烷# |
|  |  | 39 | 工业用三氯甲烷# |
|  |  | 40 | 工业1,2-二氯乙烷 |
|  |  | 41 | 工业用六氯乙烷 |
|  |  | 42 | 工业用溴乙烷 |
|  |  | 43 | 四溴乙烷 |
|  |  | 44 | 工业用三氯乙烯 |
|  |  | 45 | 工业用四氯乙烯 |
|  |  | 46 | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a） |
|  |  | 47 | 工业氯化苄 |
| 6 | 含氮化合物 | 48 | 工业用一乙醇胺 |
|  |  | 49 | 工业用二乙醇胺 |
|  |  | 50 | 工业用硝基甲烷 |
|  |  | 51 | 工业用硫脲 |
|  |  | 52 | 工业用硝酸胍 |
|  |  | 53 | 工业用乙腈 |
|  |  | 54 | 工业用丙烯腈# |
|  |  | 55 | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) |
|  |  | 56 | 工业喹啉 |
| 7 | 烷烃 | 57 | 工业用环戊烷 |
|  |  | 58 | 工业己烷 |
| 8 | 芳香烃 | 59 | 粗苯 |
|  |  | 60 | 重苯 |
|  |  | 61 | 焦化苯 |
|  |  | 62 | 焦化甲苯 |
|  |  | 63 | 焦化二甲苯 |
|  |  | 64 | 焦化萘 |
|  |  | 65 | 石油苯# |
|  |  | 66 | 石油甲苯# |
|  |  | 67 | 石油混合二甲苯# |
|  |  | 68 | 石油邻二甲苯# |
|  |  | 69 | 石油对二甲苯# |
|  |  | 70 | 工业用乙苯 |
|  |  | 71 | 工业用异丙苯 |
|  |  | 72 | 工业用苯乙烯# |
| 9 | 酚 | 73 | 焦化苯酚 |
|  |  | 74 | 焦化甲酚 |
|  |  | 75 | 焦化二甲酚 |
|  |  | 76 | 工业对氯苯酚 |
|  |  | 77 | 工业用合成苯酚 |
|  |  | 78 | 2,4-二硝基苯酚 |
|  |  | 79 | 对氨基苯酚# |
|  |  | 80 | 对硝基酚钠 |
|  |  | 81 | 间苯二酚(1，3-苯二酚) |
| 10 | 有机胺 | 82 | 工业用一乙胺 |
|  |  | 83 | 工业用二乙胺 |
|  |  | 84 | 工业用三乙胺 |
|  |  | 85 | 工业环己胺 |
|  |  | 86 | 邻苯二胺 |
|  |  | 87 | 工业二甲基甲酰胺 |
|  |  | 88 | 工业六次甲基四胺 |
|  |  | 89 | 工业用一甲胺 |
|  |  | 90 | 工业用二甲胺 |
|  |  | 91 | 工业30%三甲胺水溶液 |
| 11 | 脂松节油 | 92 | 脂松节油 |
|  |  | 93 | α-蒎烯 |
|  |  | 94 | β-蒎烯 |
| 12 | 煤焦油制品 | 95 | 煤沥青# |
| 13 | 二硫化碳 | 96 | 工业二硫化碳# |
| 14 | 碳化钙（电石） | 97 | 碳化钙（电石）# |
| 15 | 氯苯类 | 98 | 氯苯 |
|  |  | 99 | 邻二氯苯 |
|  |  | 100 | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） |
| 16 | 硝基苯类 | 101 | 硝基苯 |
|  |  | 102 | 苯胺 |
|  |  | 103 | 对氨基苯磺酸 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 104 | 邻硝基氯苯 |
|  |  | 105 | 对硝基氯苯 |
|  |  | 106 | 2.4-二硝基氯苯 |
| 18 | 烷基苯胺类 | 107 | N-甲基苯胺 |
|  |  | 108 | N.N-二甲基苯胺 |
| 19 | 氨基醚类 | 109 | 对氨基苯甲醚 |
|  |  | 110 | 邻氨基苯甲醚 |
| 20 | 萘胺 | 111 | 1-萘胺 |
| 21 | 保险粉 | 112 | 保险粉（连二亚硫酸钠） |
| 22 | 聚合类 | 113 | 三聚氯氰 |
| 23 | 氧化类 | 114 | 邻苯二甲酸酐 |
| 24 | 苯胺类 | 115 | 对硝基苯胺 |
|  |  | 116 | 邻硝基苯胺 |
|  |  | 117 | 间硝基苯胺 |
|  |  | 118 | 邻氯对硝基苯胺 |
|  |  | 119 | 间苯二胺# |
| 25 | 甲苯类 | 120 | 对硝基甲苯 |
|  |  | 121 | 邻硝基甲苯 |
|  |  | 122 | 邻甲苯胺# |
|  |  | 123 | 2.4-二氨基甲苯# |
|  |  | 124 | 邻硝基对甲苯胺 |

注：1.标注“#”的 产品涉及产业政策。

# 2.自本细则发布实施之日起，未获得上述产品生产许可证的企业，不得生产该产品，销售单位不得销售无生产许可证的产品，违者将按有关规定予以处罚。因产品标准变化和细则调整，已公告查处的产品的单元划分、具体名称等情况发生变化，查处时间仍以原公告时间为准。

第五条 本细则的发证产品应执行的产品标准和相关标准见表2。

表2  危险化学品有机产品执行标准和相关标准

| 单元序号 | 产品 单元 | 产品标准 名称 | 产品标准号 | 相关标准名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用 甲醇 | GB/T 338—2011 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.1—2004 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.3—2011 有机化工产品试验方法 第3 部分 还原高锰酸钾物质的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.5—2008有机化工产品试验方法 第5部分 有机化工产品中羰基化合物的测定渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用 正丁醇 | GB/T 6027—2023 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) 或GB/T 6324.6—2014 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 2013—2010 液体石油化工产品密度测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法 (通用方法) 或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用 异丙醇 | GB/T 7814—2017 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) 或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.1—2004有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法 第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.4—2008 有机化工产品试验方法 第4部分：有机液体产品微量硫的测定 微库伦法 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.5—2008 有机化工产品试验方法 第5部分：有机化工产品中羰基化合物含量的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用 乙醇 | GB/T 6820—2016 | GB/T 394.2—2008 酒精通用分析方法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.1—2004 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.3—2011 有机化工产品试验方法 第3 部分 还原高锰酸钾物质的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用 异丁醇 | HG/T 3270-2002 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品 密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用 仲丁醇 | SH/T 1753—2006 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品 密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 14827—1993 有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法 |
|  |  |  |  | SH/T 1754—2006 工业用仲丁醇纯度的测定 气相色谱法 |
|  |  | 工业氯乙 醇溶液 | HG/T 2547—1993 | HG/T 2547—1993 工业氯乙醇溶液 |
|  |  | 变性燃料 乙醇 | GB 18350—2013 | GB /T 611—2006 化学试剂 密度测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品 密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 8019—2008 燃料胶质含量的测定 喷射蒸发法 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  |  |  | GB/T 9724—2007 化学试剂 pH值测定通则 |
|  |  |  |  | GB/T 9725—2007 化学试剂 电位滴定法通则 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业用甲醛溶液 | GB/T 9009—2011 | GB/T 3049—2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业糠醛 | GB/T 1926.1—2009 | GB/T 1926.2—1988 工业糠醛试验方法 |
|  |  | 工业用丙酮 | GB/T 6026—2013 | GB/T 2366—2008 化工产品中水含量的测定 气相色谱法或GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.1—2004 有机化工产品试验方法 第1部分：液体有机化工产品水混溶性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.3—2011 有机化工产品试验方法 第3 部分 还原高锰酸钾物质的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  | 工业用 甲乙酮 | SH/T 1755—2006 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品 密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 14827—1993 有机化工产品酸度、碱度的测定方法 容量法 |
|  |  |  |  | SH/T 1756—2006 工业用甲乙酮纯度的测定 气相色谱法 |
|  |  | 工业用 环己酮 | GB/T 10669—2001 | GB/T 2366—2008 化工产品中水含量的测定 气相色谱法或GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6488—2022 化工产品 折光率的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用环氧乙烷 | GB/T 13098—2006 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用环氧丙烷 | GB/T 14491—2015 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) 或GB/T 6324.6—2014 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) 或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 | GB/T 13097—2015 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用氯甲基甲醚 | HG/T 2543—2021 | GB/T 4472—2011 化工产品 密度、相对密度测定 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用甲酸 | GB/T 2093—2011 | GB/T 3049—2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 3049—2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1，10-菲啰啉分光光度法 |
|  |  | 工业用冰乙酸 | GB/T 1628—2020 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 3049—2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) 或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7533—1993 有机化工产品结晶点的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 三氯异氰 尿酸 | HG/T 3263—2023 | GB/T 9724—2007 化学试剂 pH值测定通则 |
|  |  | 过氧乙酸 溶液 | GB/T 19104—2021 | GB/T 610—2008 化学试剂 砷测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 9728—2007 化学试剂 硫酸盐测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 9735—2008 化学试剂 重金属测定通用方法 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸 | GB/T 17529.1—2023 | GB/T 2366—2008 化工产品中水含量的测定 气相色谱法或GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.6—2014 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.3—1998 工业丙烯酸及酯色度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.5—1998 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 |
|  |  | 工业氯乙酸 | HG/T 3271—2000 | GB/T 7533—1993 有机化工产品结晶点的测定方法 |
|  |  | 工业乙酸酐 | GB/T 10668—2000 | GB/T 3049—2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.3—2011 有机化工产品试验方法 第3 部分 还原高锰酸钾物质的测定 |
|  |  | 工业用顺丁烯二酸酐 | GB/T 3676—2020 | GB/T 3049—2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.7—2014 有机化工产品试验方法 第7部分：熔融色度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7531—2008 有机化工产品灼烧残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7533—1993 有机化工产品结晶点的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
| 4 | 有机酯 | 工业用乙酸乙酯 | GB/T 3728—2023 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) 或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用乙酸正丁酯 | GB/T 3729—2023 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) 或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第2部分：工业用丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.2—2023 | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.6—2014 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.2—2023 工业用丙烯酸及酯的试验方法 第2部分：工业丙烯酸酯有机杂质及纯度的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.3—1998 工业丙烯酸及酯色度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.4—1998 工业丙烯酸酯酸度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.5—1998 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第3部分：工业用丙烯酸乙酯 | GB/T 17529.3—2023 | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.6—2014 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.2—2023 工业用丙烯酸及酯的试验方法 第2部分：工业丙烯酸酯有机杂质及纯度的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.3—1998 工业丙烯酸及酯色度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.4—1998 工业丙烯酸酯酸度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.5—1998 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第4部分：工业用丙烯酸正丁酯 | GB/T 17529.4—2023 | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.6—2014 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.2—2023 工业用丙烯酸及酯的试验方法 第2部分：工业丙烯酸酯有机杂质及纯度的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.3—1998 工业丙烯酸及酯色度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.4—1998 工业丙烯酸酯酸度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.5—1998 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第5部分：工业用丙烯酸2-乙基己酯 | GB/T 17529.5—2023 | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.6—2014 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.2—2023 工业用丙烯酸及酯的试验方法 第2部分：工业丙烯酸酯有机杂质及纯度的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.3—1998 工业丙烯酸及酯色度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.4—1998 工业丙烯酸酯酸度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 17530.5—1998 工业丙烯酸及酯中阻聚剂的测定 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | HG/T 3272—2002 | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 第1部分：规格 | SH/T 1628.1—2023 | GB/T 2013—2010 液体石油化工产品密度测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6324.6—2014有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | SH/T 1628.2—2023 工业用乙酸乙烯酯 第2部分：纯度及有机杂质的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | SH/T 1628.3—1996 工业用乙酸乙烯酯活性度的测定 发泡法 |
|  |  |  |  | SH/T 1628.4—1996工业用乙酸乙烯酯酸度的测定 滴定法 |
|  |  |  |  | SH/T 1628.5—1996 工业用乙酸乙烯酯中醛含量的测定 容量法 |
|  |  |  |  | SH/T 1628.6—2014 工业用乙酸乙烯酯第6部分：对苯二酚的测定 |
|  |  |  |  | SH/T 1628.7—2023 工业用乙酸乙烯酯第7部分：痕量苯系物的测定 气相色谱-质谱法 |
|  |  | 磷酸三甲 苯酯 | HG/T 2689—2005 | GB/T 1664—1995 增塑剂外观色度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 1668—2008 增塑剂酸值及酸度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 1669—2001 增塑剂加热减量的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 1670—2008 增塑剂热稳定性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 1671—2008 增塑剂闪点的测定 克利夫兰开口杯法 |
|  |  |  |  | GB/T 1672—1988 液体增塑剂体积电阻率的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品 密度、相对密度测定 |
|  |  | 熔模铸造用硅酸乙酯 | HB 5345—1986 | GB/T 605—2006 化学试剂色度测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 615—2006 化学试剂沸程测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 265—1988 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | GB/T 13941—2015 | GB/T 605—2006 化学试剂色度测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 7533—1993 有机化工产品结晶点的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 12009.2—2016 塑料 聚氨酯生产用芳香族异氰酸酯 第2部分：水解氯的测定 |
| 5 | 卤化物 | 工业用一氯甲烷 | HG/T 3674—2018 | HG/T 3674—2018 工业用一氯甲烷 |
|  |  |  |  | GB/T 7376—2008 工业用氟代烷烃中微量水分的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7373—2006 工业用二氟一氯甲烷(HCFC-22) |
|  |  |  |  | GB/T 7373—2006 工业用二氟一氯甲烷(HCFC-22) |
|  |  | 工业用二氯甲烷 | GB/T 4117—2008 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 21541—2008 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法 |
|  |  | 工业用三氯甲烷 | GB/T 4118—2008 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 21541—2008 工业用氯代甲烷类产品纯度的测定 气相色谱法 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | HG/T 2662—1995 | GB/T 2366—2008 化工产品中水含量的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  | 工业用六氯乙烷 | HG/T 3261—2002 | GB/T 617—2006 化学试剂 熔点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 3049—2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 3051—2000 无机化工产品中氯化物含量测定的通用方法 汞量法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 7531—2008 有机化工产品灼烧残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用 溴乙烷 | HG/T 2560—2006 | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 四溴乙烷 | HG/T 2426—2014 | GB/T 605—2006 化学试剂色度测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 618—2006 化学试剂 结晶点测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9721—2006化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分) |
|  |  |  |  | GB/T 9724—2007 化学试剂 pH值测定通则 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | HG/T 2542—2014 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | HG/T 3262—2014 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 6324.2—2004 有机化工产品试验方法第2部分：挥发性有机液体水浴上蒸发后干残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用1,1-二氟乙烷(HFC-152a) | GB/T 19602—2004 | GB/T 7373—2006 工业用二氟一氯甲烷(HCFC22) |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业氯化苄 | HG/T 2027—2017 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用一乙醇胺 | HG/T 2915—1997 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  | 工业用二乙醇胺 | HG/T 2916—1997 | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  | 工业用硝基甲烷 | HG/T 2031—2008 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业用硫脲 | HG/T 3266—2019 | GB/T 617—2006 化学试剂 熔点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 7531—2008 有机化工产品灼烧残渣的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 9738—2008 化学试剂水不溶物测定通用方法 |
|  |  | 工业用硝酸胍 | HG/T 3269—2002 | HG/T 3269—2002 工业用硝酸胍 |
|  |  | 工业用乙腈 | SH/T 1627.1—2014 | GB/T 605—2006 化学试剂色度测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2013—2010 液体石油化工产品密度测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.5—2008 工业用丙烯腈 第5部分：酸度、pH值和滴定值的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.9—1994 工业用丙烯腈中总氰含量的测定 滴定法 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.11—2008 工业用丙烯腈 第11部分：铁、铜含量的测定 分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.16—2022 工业用丙烯腈 第16部分：铁、铜含量的测定 石墨炉原子吸收光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
|  |  |  |  | SH/T 1627.2—1996 工业用乙腈纯度及有机杂质的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | SH/T 1627.3—1996 工业用乙腈中氨含量的测定（滴定法） |
|  |  | 工业用 丙烯腈 | GB/T 7717.1—2022 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) 或GB/T 6324.6—2014 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 GB/T 2013—2010 液体石油化工产品密度测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) 或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分:液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.5—2008 工业用丙烯腈 第5部分：酸度、pH值和滴定值的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.8—1994 工业用丙烯腈中总醛含量的测定 分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.9—1994 工业用丙烯腈中总氰含量的测定 滴定法 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.10—2008 工业用丙烯腈 第10部分： 过氧化物含量的测定 分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.11—2008 工业用丙烯腈 第11部分：铁、铜含量的测定 分光光度法 GB/T 7717.11—2008 工业用丙烯腈 第16部分：铁、铜含量的测定 石墨炉原子吸收光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.12—2022 工业用丙烯腈 第12部分：纯度及杂质含量的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 7717.15—2018 工业用丙烯腈中对羟基苯甲醚含量的测定 分光光度法 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | GB/T 28608—2012 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定方法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法（通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  |  |  | GB/T 7534—2004 工业用挥发性有机液体沸程的测定 |
|  |  | 工业喹啉 | YB/T 5281—2008 | GB/T 2281—2008 焦化油类产品密度试验方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2288—2008 焦化产品水分测定方法 |
| 7 | 烷烃 | 工业用 环戊烷 | GB/T 18825—2024 | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法(通用方法) 或GB/T 6324.8—2014有机化工产品试验方法 第8部分:液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | NB/SH/T 0253—2021 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） |
|  |  |  |  | GB/T6324.10—2020 有机化工产品试验方法 第10部分：有机液体化工产品微量硫的测定 紫外荧光法 |
|  |  |  |  | GB/T 4472—2011 化工产品密度、相对密度测定 GB/T 1884—2000 原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） SH/T 0604—2000 原油和石油产品密度测定法（U型振动管法） |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 工业己烷 | GB/T17602—2018 | SH T 0714—2002 石脑油中单体烃组成测定法(毛细管气相色谱法) |
|  |  |  |  | ASTM D1078 挥发性有机液体馏程测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 6536—2010 石油产品常压蒸馏特性测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 1884—2000原油和液体石油产品密度实验室测定法（密度计法） |
|  |  |  |  | GB/T 1885—1998 石油计量表(附润滑油部分、原油部分、产品部分) |
|  |  |  |  | SH/T 0604—2000 原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 3555—2022 石油产品赛波特颜色测定法(赛波特比色计法) |
|  |  |  |  | SH/T 0630—1996 石油产品溴价、溴指数测定法(电量法) |
|  |  |  |  | GB/T 11136—1989 石油烃类溴指数测定法(电位滴定法) |
|  |  |  |  | GB/T 12688.9—2011 工业用苯乙烯试验方法 第9部分:微量苯的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 17474—1998 烃类溶剂中苯含量测定法(气相色谱法） |
|  |  |  |  | NB/SH/T 0253—2021 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | YB/T 5022—2016 | GB/T2281—2010焦化油类产品密度实验方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2282—2022 焦化轻油类产品馏程的测定 |
|  |  | 重苯 | YB/T 2303—2012 | GB/T 2282—2022 焦化轻油类产品馏程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 2288—2008 焦化产品水分测定方法 |
|  |  | 焦化苯 | GB/T 2283—2019 | GB/T 1815—2019 苯类产品溴价和溴指数的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 1816—2019 苯类产品中性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 2281—2008 焦化油类产品密度试验方法 |
|  |  |  |  | SH/T 0689—2000 轻烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 3145—2023 苯结晶点测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 3208—2009 苯类产品总硫含量的微库仑测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 8035—2009 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 8036—2009 焦化苯类产品颜色的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 14326—2009 苯中二硫化碳含量的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2283—2019 苯中噻吩含量的测定方法 |
|  |  | 焦化甲苯 | GB/T 2284—2009 | GB/T 1815—2019 苯类产品溴价和溴指数的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 2281—2008 焦化油类产品密度试验方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2282—2022 焦化轻油类产品馏程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 3208—2009 苯类产品总硫含量的微库仑测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 8035—2009 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 8036—2009 焦化苯类产品颜色的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 8038—2023 焦化甲苯中烃类杂质的气相色谱测定方法 |
|  |  | 焦化二甲苯 | GB/T 2285—2018 | GB/T 1816—2019 苯类产品中性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 2012—1989 芳烃酸洗试验法 |
|  |  |  |  | GB/T 2282—2022 焦化轻油类产品馏程的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 2281—2008 焦化油类产品密度试验方法 |
|  |  |  |  | GB/T 8034—2009 焦化苯类产品铜片腐蚀的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 8035—2009 焦化苯类产品酸洗比色的测定方法 |
|  |  | 焦化萘 | GB/T 6699—2015 | GB/T 3069.2—2005 萘结晶点的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 6701—2005 萘不挥发物的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 6702—2022 萘酸洗比色试验方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2295—2008 焦化固体类产品灰分测定方法 |
|  |  | 石油苯 | GB/T 3405—2011 | GB/T 511—2010 石油产品和石油产品及添加剂机械杂质测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 1816—2019 苯类产品中性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 2012—1989 芳烃酸洗试验法 |
|  |  |  |  | GB/T 2013—2010 液体石油化工产品密度测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 3145—2023 苯结晶点测定法 |
|  |  |  |  | NB/SH/T 0253—2021 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） |
|  |  |  |  | SH/T 0604—2000 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法) |
|  |  |  |  | SH/T 0630—1996 石油产品溴价、溴指数测定法（电量法） |
|  |  |  |  | SH/T 0689—2000 轻质烃及发动机燃料和其他油品的总硫含量测定法(紫外荧光法) |
|  |  |  |  | SH/T 1551—2018 或工业芳烃溴指数的测定 库仑滴定法 SH/T 1767—2008 工业芳烃溴指数的测定 电位滴定法 |
|  |  |  |  | ASTM D7504—23 Standard Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography and Effective Carbon Number |
|  |  | 石油甲苯 | GB/T 3406—2010 | GB/T 511—2010 石油产品和石油产品及添加剂机械杂质测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 1816—2019 苯类产品中性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 2012—1989 芳烃酸洗试验法 |
|  |  |  |  | GB/T 2013—2010 液体石油化工产品密度测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 3144—1982 甲苯中烃类杂质的气相色谱测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 3209—2009 苯类产品蒸发残留量的测定方法 |
|  |  |  |  | NB/SH/T 0253—2021 轻质石油产品中总硫含量测定法（电量法） |
|  |  |  |  | SH/T 0604—2000 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法) |
|  |  |  |  | ASTM D7504—23 Standard Test Method for Trace Impurities in Monocyclic Aromatic Hydrocarbons by Gas Chromatography and Effective Carbon Number |
|  |  | 石油混合 二甲苯 | GB/T 3407—2019 | GB/T 511—2010 石油产品和石油产品及添加剂机械杂质测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 1816—2019 苯类产品中性试验 |
|  |  |  |  | GB/T 2012—1989 芳烃酸洗试验法 |
|  |  |  |  | GB/T 2013—2010 液体石油化工产品密度测定法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 3146.1—2010 工业芳烃及及相关物料馏程的测定第1部分：蒸馏法 |
|  |  |  |  | GB/T 3209—2009 苯类产品蒸发残留量的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 11138—1994 工业芳烃铜片腐蚀试验法 |
|  |  |  |  | NB/SH/T 0253—2021 轻质石油产品中总硫含量测定法(电量法) |
|  |  |  |  | SH/T 0604—2000 原油和石油产品密度测定法(U型振动管法) |
|  |  | 石油邻 二甲苯 | SH/T 1613.1—2018 | GB/T 2012—1989 芳烃酸洗试验法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | SH/T 1613.2—2018 石油邻二甲苯纯度及烃类杂质含量的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | SH/T 1551—2018 工业芳烃溴指数的测定 库仑滴定法 |
|  |  | 石油对 二甲苯 | SH/T 1486.1—2008 | GB/T 2012—1989 芳烃酸洗试验法 |
|  |  |  |  | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 3146.1—2010 工业芳烃及及相关物料馏程的测定第1部分：蒸馏法 |
|  |  |  |  | SH/T 1147—2008 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 |
|  |  |  |  | SH/T 1486.2—2008 石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法（外标法） |
|  |  |  |  | SH/T 1489—2018 石油对二甲苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | SH/T 1551—2018 工业芳烃溴指数的测定 库伦滴定法 或SH/T 1767—2008 工业芳烃溴指数的测定 电位滴定法 |
|  |  | 工业用乙苯 | SH/T 1140—2018 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | SH/T 1148—2018 工业用乙苯纯度及烃类杂质的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | SH/T 1757—2006 工业芳烃中有机氯的测定 微库仑法 |
|  |  |  |  | SH/T 1147—2008 工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 |
|  |  | 工业用 异丙苯 | SH/T 1744—2004 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 12688.6—1990 工业用苯乙烯中微量硫的测定 氧化微库仑法 |
|  |  |  |  | SH/T 1551—2018 工业芳烃溴指数的测定 库伦滴定法 |
|  |  |  |  | SH/T 1745—2004 工业用异丙苯纯度及杂质的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | SH/T 1746—2004 工业用异丙苯中过氧化物含量的测定 分光光度法 |
|  |  |  |  | SH/T 1747—2004 工业用异丙苯中苯酚含量的测定 分光光度法 |
|  |  |  |  | SH/T 1748—2004 工业用异丙苯中酚类化合物和过氧化氢异丙苯含量的测定 高效液相色谱法 |
|  |  | 工业用 苯乙烯 | GB/T 3915—2021 | GB/T 605—2006 化学试剂色度测定通用方法或GB T 6324.6—2014 液体色度的测定 三刺激值比色法 |
|  |  |  |  | GB/T 12688.1—2019 工业用苯乙烯试验方法 第1部分：纯度和烃类杂质的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 12688.3—2011 工业用苯乙烯试验方法 第3部分：聚合物含量的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 12688.4—2011 工业用苯乙烯试验方法 第4部分：过氧化物含量的测定 滴定法 |
|  |  |  |  | #### GB/T 12688.5—2019 工业用苯乙烯试验方法 第5部分：总醛含量的测定 滴定法 |
|  |  |  |  | GB/T 12688.8—2011 工业用苯乙烯试验方法 第8部分：阻聚剂（对—叔丁基邻苯二酚）含量的测定 分光光度法 或GB/T 12688.10—2020 工业用苯乙烯试验方法 第10部分 含氧化合物的测定气相测谱法 |
|  |  |  |  | SH/T 1147—2008工业芳烃中微量硫的测定 微库仑法 或SH/T 1820—2018工业芳烃痕量硫的测定 紫外荧光法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔.费休法（通用方法）或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分:液体产品水分测定 卡尔·费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 12688.9—2011 工业用苯乙烯试验方法 第9部分：微量苯的测定 气相色谱法 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | GB/T 6705—2008 | GB/T 2288—2008 焦化产品水分测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2601—2008 酚类产品组成的气相色谱测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 3711—2008 酚类产品中性油及吡啶碱含量测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 6706—2005 焦化苯酚水分测定 结晶点下降法 |
|  |  | 焦化甲酚 | GB/T 2279—2008 | GB/T 2281—2008 焦化油类产品密度试验方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2288—2008 焦化产品水分测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2601—2008 酚类产品组成的气相色谱测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 6705—2008 焦化苯酚 |
|  |  | 焦化二甲酚 | GB/T 2600—2009 | GB/T 2281—2008 焦化油类产品密度试验方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2288—2008 焦化产品水分测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2601—2008 酚类产品组成的气相色谱测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 6705—2008 焦化苯酚 |
|  |  | 工业对 氯苯酚 | HG/T 2544—1993 | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 7533—1993 有机化工产品结晶点的测定方法 |
|  |  | 工业用合成苯酚 | GB/T 339—2019 | GB/T 601—2016 化学试剂 标准滴定溶液的制备 |
|  |  |  |  | GB/T 603—2023 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 |
|  |  |  |  | GB/T 3049—2006 工业用化工产品 铁含量测定的通用方法 1,10-菲啰啉分光光度法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GBT 6324.7—2014 有机化工产品试验方法第7部分:熔融色度的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 7533—1993 有机化工产品结晶点的测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 9740—2008 化学试剂 蒸发残渣测定通用方法 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | GB/T 21886–2008 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 对氨基苯酚 | GB/T 21892—2015 | GB/T 2384—2021 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 20814—2014 染料产品中重金属元素的限量及测定 |
|  |  |  |  | GB/T 21876—2015 溶剂染料及染料中间体 灰分的测定 |
|  |  | 对硝基酚钠 | HG/T 2586—2010 | GB/T 2381—2013 染料及染料中间体 不溶物质含量的测定 |
|  |  | 间苯二酚(1，3-苯二酚) | HG/T 3989—2014 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
| 10 | 有机胺 | 工业用 一乙胺 | GB/T 23962—2023 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法)或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔.费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  |  |  | GB/T 23961—2023 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 |
|  |  | 工业用 二乙胺 | GB/T 23963—2023 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法)或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔.费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 23961—2023 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 |
|  |  | 工业用 三乙胺 | GB/T 23964—2023 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法)或GB/T 6324.8—2014 有机化工产品试验方法 第8部分：液体产品水分测定 卡尔.费休库仑电量法 |
|  |  |  |  | GB/T 23961—2023 低碳脂肪胺含量的测定 气相色谱法 |
|  |  | 工业环己胺 | HG/T 2816—2014 | GB/T 2366—2008 化工产品中水含量的测定 气相色谱法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  | 邻苯二胺 | HG/T 3310—2017 | GB/T 2384—2021 染料中间体 熔点范围测定通用方法 |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | HG/T 2028—2009 | GB/T 3143—1982 液体化学产品颜色测定法(Hazen单位-铂-钴色号) |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9722—2023 化学试剂 气相色谱法通则 |
|  |  |  |  | GB/T 9724—2007 化学试剂pH值测定通则 |
|  |  | 工业六次 甲基四胺 | GB/T 9015—1998 | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 7531—2008 有机化工产品灼烧残渣的测定 |
|  |  | 工业用 一甲胺 | HG/T 2972—2017 | GB/T 30303—2013 工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法 |
|  |  | 工业用 二甲胺 | HG/T 2973—2017 | GB/T 30303—2013 工业用甲胺和甲胺水溶液试验方法 |
|  |  | 工业30%三甲胺水溶液 | HG/T 2974—1999 | HG/T 2971—1999 工业甲胺水溶液试验方法 |
| 11 | 脂松 节油 | 脂松节油 | GB/T 12901—2006 | GB/T 12902—2006 松节油分析方法 |
|  |  | α-蒎烯 | LY/T 1183—2014 | GB/T 260—2016 石油产品水含量的测定蒸馏法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9282.1—2008 透明液体 以铂—钴等级评定颜色 第1部分 目视法 |
|  |  |  |  | GB/T 11539—2008 香料 填充柱气相色谱分析 通用法 |
|  |  | β-蒎烯 | LY/T 1182—2014 | GB/T 260—2016 石油产品水含量的测定蒸馏法 |
|  |  |  |  | GB/T 6283—2008 化工产品中水分含量的测定 卡尔费休法 (通用方法) |
|  |  |  |  | GB/T 9282.1—2008 透明液体 以铂-钴等级评定颜色 第1部分 目视法 |
|  |  |  |  | GB/T 12902—2006 松节油分析方法 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青 | GB/T 2290—2012 | GB/T 2288—2008 焦化产品水分测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2291—2016 煤沥青试验室试样的制备方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2292—2018 焦化产品甲苯不溶物含量的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 2293—2019 焦化沥青类产品喹啉不溶物试验方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2294—2019 焦化固体类产品软化点测定方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2295—2008 焦化固体类产品灰分测定方法 |
| 13 | 二硫 化碳 | 工业二硫 化碳 | GB/T 1615—2021 | GB/T 615—2006 化学试剂 沸程测定通用方法 |
| 14 | 碳化钙(电石) | 碳化钙 （电石） | GB 10665—2004 | GB/T 603—2023 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备 |
|  |  |  |  | GB/T 6678—2003 化工产品采样总则 |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | GB/T 2404—2023 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 邻二氯苯 | HG/T 3602—2016 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） | HG/T 4022—2016 | GB/T 2384—2021 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
| 16 | 硝基 苯类 | 硝基苯 | GB/T 9335—2009 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 苯胺 | GB/T 2961—2014 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 对氨基苯 磺酸 | HG/T 3678—2010 | GB/T 2381—2013 染料及染料中间体 不溶物质含量的测定 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 邻硝基氯苯 | GB/T 1653—2023 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 对硝基氯苯 | GB/T 1653—2023 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | HG/T 2553—2018 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
| 18 | 烷基苯胺类 | N-甲基苯胺 | HG/T 3409—2010 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | GB/T 26603—2011 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
| 19 | 氨基 醚类 | 对氨基苯 甲醚 | GB/T 7370—2015 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 邻氨基苯 甲醚 | HG/T 2669—2014 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | GB/T 25781—2010 | GB/T 2384—2021 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉 （连二亚硫酸钠） | HG/T 2074—2011 | —— |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | GB/T 25814—2022 | GB/T 2384—2021 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 21877—2015 染料及染料中间体堆积密度的测定 |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲 酸酐 | GB/T 15336—2013 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基苯胺 | GB/T 4840—2016 | GB/T 2384—2021 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 邻硝基苯胺 | GB/T 4840—2016 | GB/T 2384—2021 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 间硝基苯胺 | GB/T 4840—2016 | GB/T 2384—2015 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | HG/T 4032—2008 | GB/T 2384—2015 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
|  |  | 间苯二胺 | HG/T 3401—2014 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | GB/T 28611—2012 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 邻硝基甲苯 | GB/T 28611—2012 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 邻甲苯胺 | HG/T 2585—2009 | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯 | HG/T 3395—2010 | GB/T 2385—2007 染料中间体结晶点范围测定通用方法 |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | HG/T 3397—2010 | GB/T 2381—2013 染料及染料中间体 不溶物质含量的测定 |
|  |  |  |  | GB/T 2384—2021 染料中间体熔点范围测定通用方法 |
|  |  |  |  | GB/T 2386—2014 染料及染料中间体 水分的测定 |

注：本细则在实施过程中，产品的国家标准、行业标准一经修订，企业应当自标准实施之日起按新标准组织生产，生产许可证企业实地核查和产品检验检测应按照新标准要求进行。

第三章 企业申请生产许可证的基本条件和资料

第六条 基本条件

企业应具备与所生产产品相适应的基本条件，具体如下：

（一）有营业执照；

（二）有与所生产产品相适应的专业技术人员。企业应当配备质量安全总监、质量安全员等质量安全管理人员，技术人员、检验检测人员、操作人员等相关人员；

（三）有与所生产产品相适应的生产条件和检验手段。企业应当具备生产和检验检测场所、生产和检验检测设备，见表3-1～表3-3；

（四）有与所生产产品相适应的技术文件和工艺文件。企业应当具有工艺流程图、技术工艺文件、检验检测文件等；

（五）有健全有效的质量管理制度和责任制度。企业应当建立质量安全管理制度、质量安全追溯制度，有效落实产品质量安全主体责任：

1.有与所生产产品相适应的产品质量安全管理制度，包括：主要负责人、质量安全总监和质量安全员的设立、调整、岗位职责以及质量安全总监和质量安全员的培训考核要求等。

2.有与所生产产品相适应的质量安全追溯制度，企业出厂产品的相关信息应可追溯。

（六）产品符合有关国家标准以及保障人体健康和人身、财产安全的要求；

（七）产品符合国家产业政策的规定，不存在国家明令淘汰和禁止投资建设的落后工艺、高耗能、污染环境、浪费资源的情况。涉及产业政策的产品，企业生产项目需经具有权限的项目主管部门核准或备案的，应依法办理，见第七条。

表3-1  应具备的场所设施

| 序号 | 产品单元 | 名称 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全部单元 | 生产场所：生产车间、原材料仓库（或储罐）、成品库（或储罐）等设施。 | 生产场所布局合理、需要时进行有效隔离，面积应能满足工作的正常进行。 |
|  |  | 检验检测场所：检测实验室 | 检验检测场所应具有表3-3中检验项目要求的实验场所，如：天平室、加热室、化学分析室、仪器分析室和留样室，并且做到合理分开。 |

注：本细则列出的场所设施允许租赁。

表3-2  应具备的生产设备

| 单元序号 | 产品单元 | 品名 | 设备名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用甲醇# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.换热器 |
|  |  |  | 3.冷却器 |
|  |  |  | 4.分馏塔 |
|  |  | 工业用正丁醇 | 1.加氢反应器 |
|  |  |  | 2.蒸馏塔 |
|  |  |  | 3.冷却器 |
|  |  | 工业用异丙醇 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.循环冷却器 |
|  |  |  | 3.分离器 |
|  |  |  | 4.脱水塔 |
|  |  | 工业用乙醇 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.换热器 |
|  |  | 工业用异丁醇 | 1.合成装置 |
|  |  |  | 2.脱催化剂装置 |
|  |  |  | 3.脱水装置 |
|  |  | 工业用仲丁醇 | 1.水解装置 |
|  |  |  | 2.洗涤装置 |
|  |  |  | 3.分离装置 |
|  |  |  | 4.精馏装置 |
|  |  | 工业氯乙醇溶液 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.中和装置 |
|  |  |  | 3.精馏装置 |
|  |  | 变性燃料乙醇# | 1.发酵釜* |
|  |  |  | 2.蒸馏装置 |
|  |  |  | 3.脱水装置 |
|  |  |  | 4.加剂装置 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业甲醛溶液 | 1.汽化器 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.压缩机 |
|  |  |  | 4.冷却器 |
|  |  |  | 5.吸收塔 |
|  |  | 工业糠醛 | 1.粉碎机 |
|  |  |  | 2.混合器 |
|  |  |  | 3.水解器 |
|  |  |  | 4.冷凝器 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.中和塔 |
|  |  | 工业用丙酮# | 1.精馏塔 |
|  |  |  | 2.反应器* |
|  |  |  | 3.换热器 |
|  |  |  | 4.冷却器 |
|  |  |  | 5.气液分离器 |
|  |  |  | 6.分馏塔 |
|  |  | 工业用甲乙酮 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.水解装置 |
|  |  |  | 3.脱氢装置 |
|  |  |  | 4.精馏装置 |
|  |  | 工业用环己酮 | 1.加氢反应器 |
|  |  |  | 2.冷凝器 |
|  |  |  | 3.分离器 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.脱氢塔 |
|  |  |  | 7.精馏塔 |
|  |  | 工业用环氧乙烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.氧气混合器 |
|  |  |  | 3.循环压缩机 |
|  |  |  | 4.储罐或钢瓶(带冷却装置） |
|  |  |  | 5.吸收塔 |
|  |  |  | 6.解吸塔 |
|  |  |  | 7.精馏塔 |
|  |  | 工业用环氧丙烷# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.分离器 |
|  |  |  | 3.皂化塔 |
|  |  |  | 4.冷却器 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.精馏塔 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷# | 1.反应釜* |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 工业氯甲基甲醚 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.分离装置 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用甲酸 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.冷凝器 |
|  |  |  | 3.分离器 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用冰乙酸# | 1.氧化反应器* |
|  |  |  | 2.洗涤塔 |
|  |  |  | 3.分离塔 |
|  |  |  | 4.脱水塔 |
|  |  |  | 5.精制塔 |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.离心机 |
|  |  |  | 3.中和器 |
|  |  |  | 4.烘干机 |
|  |  | 过氧乙酸溶液 | 1带搅拌搪瓷夹套反应釜 |
|  |  |  | 2.PVC储槽 |
|  |  |  | 3.PVC水喷射真空泵 |
|  |  | 工业用丙烯酸 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器 |
|  |  |  | 3.换热器 |
|  |  |  | 4.冷却塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.回收塔 |
|  |  | 工业氯乙酸 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.结晶釜 |
|  |  | 工业乙酸酐 | 1.混合器 |
|  |  |  | 2.反应塔 |
|  |  |  | 3.分离塔 |
|  |  |  | 4.分离塔 |
|  |  |  | 5.精馏塔 |
|  |  | 工业用顺丁烯二酸酐 | 1.鼓风机 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.冷凝器 |
|  |  |  | 4.吸收塔 |
|  |  |  | 5.脱水塔 |
|  |  |  | 6.蒸馏塔 |
| 4 | 有机酸酯 | 工业用乙酸乙酯 | 1.配料器 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.中和塔 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.精馏塔 |
|  |  | 工业用乙酸正丁酯 | 1.配料器 |
|  |  |  | 2.反应器 |
|  |  |  | 3.中和塔 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.精馏塔 |
|  |  | 工业丙烯酸甲酯 工业丙烯酸乙酯 工业丙烯酸正丁酯 工业丙烯酸2-乙基己酯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.蒸发器 |
|  |  |  | 4.萃取塔 |
|  |  |  | 5.回收塔 |
|  |  |  | 6.精馏塔 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | 1.脱水塔 |
|  |  |  | 2.酯化塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.分离装置 |
|  |  |  | 3.精馏装置 |
|  |  | 磷酸三甲苯酯 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.氯化装置 |
|  |  |  | 3.水解装置 |
|  |  |  | 4.中和装置 |
|  |  |  | 5.浓缩装置 |
|  |  |  | 6.蒸馏装置 |
|  |  | 熔模铸造用硅酸乙酯 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.蒸馏装置 |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.中和装置 |
|  |  |  | 3.缩合反应装置 |
| 5 | 卤化物 | 工业用一氯甲烷# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.压缩机 |
|  |  |  | 4.干燥塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用二氯甲烷# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.压缩机 |
|  |  |  | 4.干燥塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用三氯甲烷# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.压缩机 |
|  |  |  | 4.干燥塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.冷凝器 |
|  |  |  | 3.轻重组分塔 |
|  |  |  | 4.贮槽 |
|  |  | 工业用六氯乙烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.干燥塔 |
|  |  |  | 4.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用溴乙烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 四溴乙烷 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.蒸馏塔 |
|  |  | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a） | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  |  | 3.分馏塔 |
|  |  | 工业氯化苄 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器 |
|  |  |  | 3.洗涤塔 |
|  |  |  | 4.蒸馏塔 |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用一乙醇胺 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用二乙醇胺 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用硝基甲烷 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用硫脲 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用硝酸胍 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用乙腈/ 工业用丙烯腈# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.中和塔 |
|  |  |  | 3.吸收塔 |
|  |  |  | 4.萃取塔 |
|  |  |  | 5.解吸塔 |
|  |  |  | 6.成品塔 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.精馏装置 |
|  |  | 工业喹啉 | 1.分馏装置 |
| 7 | 烷烃 | 工业用环戊烷 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.精馏装置 |
|  |  | 工业己烷 | 1.精馏装置 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | 1.萃取塔 |
|  |  |  | 2.贮槽 |
|  |  | 重苯 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 焦化苯 | 1.萃取塔 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 焦化甲苯 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 焦化二甲苯 | 1.萃取塔 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 焦化萘 | 1.蒸馏塔 |
|  |  |  | 2.吸收塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 石油苯# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.分离器（吸收塔） |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 石油甲苯# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.分离器（吸收塔） |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 石油混合二甲苯# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 石油邻二甲苯# 石油对二甲苯# | 1.反应器* |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔* |
|  |  | 工业用乙苯 工业用异丙苯 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
|  |  | 工业用苯乙烯# | 1.反应釜* |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 焦化甲酚 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 焦化二甲酚 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.精馏塔 |
|  |  | 工业对氯苯酚 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业用合成苯酚 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离器 |
|  |  |  | 3.中和器 |
|  |  |  | 4.回收塔 |
|  |  |  | 5.蒸馏塔 |
|  |  |  | 6.精馏塔 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤设备 |
|  |  | 对氨基苯酚# | 1.反应设备* |
|  |  |  | 2.过滤设备 |
|  |  | 对硝基酚钠 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤设备 |
|  |  | 间苯二酚(1，3-苯二酚) | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤设备 |
| 10 | 有机胺 | 工业用一乙胺 工业用二乙胺 工业用三乙胺 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 工业环己胺 | 1.反应器 |
|  |  |  | 2.分离塔 |
|  |  |  | 3.贮槽 |
|  |  | 邻苯二胺 | 1.反应设备（如带搅拌的反应釜） |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  |  | 3.计量设备 |
|  |  |  | 4.其他设备 |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | 1.酯化装置 |
|  |  |  | 2.合成装置 |
|  |  |  | 3.蒸馏装置 |
|  |  |  | 4.贮存装置 |
|  |  | 工业六次甲基四胺 | 1.反应装置 |
|  |  |  | 2.过滤装置 |
|  |  |  | 3.蒸发装置 |
|  |  |  | 4.干燥装置 |
|  |  | 工业用一甲胺 工业用二甲胺 工业30%三甲胺水溶液 | 1.反应釜 |
|  |  |  | 2.分馏塔 |
|  |  |  | 3.精馏塔 |
| 11 | 脂松节油 | 脂松节油 α-蒎烯 β-蒎烯 | 1.蒸馏装置 |
|  |  |  | 2.贮存装置 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青# | 1.脱水装置 |
|  |  |  | 2.精馏装置* |
|  |  |  | 3.冷却装置 |
| 13 | 二硫化碳 | 工业二硫化碳# | 1.熔硫装置* |
|  |  |  | 2.液化装置* |
|  |  |  | 3.精馏装置 |
|  |  |  | 4.硫回收装置 |
| 14 | 碳化钙（电石） | 碳化钙（电石）# | 1.电石炉* |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  | 邻二氯苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺 （红色基3GL） | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
| 16 | 硝基苯类 | 硝基苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 对氨基苯磺酸 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
| 17 | 硝基氯苯类 | 邻硝基氯苯 | 1.硝化设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  | 对硝基氯苯 | 1.硝化设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | 1.硝化设备 |
|  |  |  | 2.分离设备 |
| 18 | 烷基苯胺类 | N-甲基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
| 19 | 氨基醚类 | 对氨基苯甲醚 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.蒸馏设备 |
|  |  | 邻氨基苯甲醚 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.蒸馏设备 |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.蒸馏设备 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.过滤分离设备 |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | 1.聚合设备 |
|  |  |  | 2.冷却设备 |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲酸酐 | 1.氧化设备 |
|  |  |  | 2.结晶设备 |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
|  |  | 邻硝基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
|  |  | 间硝基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精制设备 |
|  |  | 间苯二胺# | 1.反应设备* |
|  |  |  | 2.精制设备 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 邻硝基甲苯 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 邻甲苯胺# | 1.反应设备* |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯# | 1.反应设备* |
|  |  |  | 2.精馏设备 |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | 1.反应设备 |
|  |  |  | 2.精馏设备 |

- 注：1.本表为企业应具备的必备生产设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能要求，生产设备必须自有，不得租赁。

- 2.以上为典型工艺应具备的生产设备，对于采用非典型生产工艺的企业，核查时可按企业工艺设计文件规定的生产设备进行。加工企业应具备加工产品所需的加工设备，核查时可按企业工艺设计文件规定的加工设备进行。

- 4.标“*”的为关键设备。

表3-3 应具备的检验检测设备

| 单元序号 | 产品 单元 | 产品名称 | 检验检测项目 | 依据标准 | 检验检测设备精度 或测量范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用 甲醇 | 密度 | GB/T 338—2011 工业用甲醇 | 万分之一分析天平或密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 沸程 |  | 蒸馏装置，温度计50～70℃，分度值0.1℃，大气压力计 |
|  |  |  | 高锰酸钾试验 |  | 低温恒温水浴，温度控制15℃±0.5℃ |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 酸或碱 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用 正丁醇 | 色度 | GB/T 6027—2023 工业用正丁醇 | 比色管 或色度仪/色度计 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计：范围0.800～0.850 g/cm3分度0.001g/cm3 或自动密度仪，精度不差于0.001g/cm3 |
|  |  |  | 正丁醇含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 硫酸显色试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管 分度值0.02mL或0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（容量法或库仑电量法） |
|  |  | 工业用 异丙醇 | 异丙醇含量 | GB/T 7814—2017 工业用异丙醇 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水混溶性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（容量法或库仑电量法） |
|  |  |  | 酸含量 |  | 微量滴定管 分度值0.01mL |
|  |  |  | 硫化物含量 |  | 微库仑仪 |
|  |  | 工业用 乙醇 | 色度 | GB/T 6820—2016 工业用乙醇 | 比色管 |
|  |  |  | 乙醇含量 |  | 1.酒精计94.0%～98.0%，分度值0.1% |
|  |  |  |  |  | 2.温度计 |
|  |  |  | 酸含量 |  | 微量滴定管 分度值0.02mL |
|  |  |  | 醛含量 |  | 分光光度计或碘量法测 定仪器 |
|  |  |  | 甲醇含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 异丙醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 正丙醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 乙酸酯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | C4+C5醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 高锰酸钾氧化时间 |  | 定时器 |
|  |  |  |  |  | 恒温水浴 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  | 工业用 异丁醇 | 色度 | HG/T 3270—2002 工业用异丁醇 | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 异丁醇含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  | 工业用 仲丁醇 | 外观 | SH/T 1753—2006 工业用仲丁醇 | —— |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 沸程 |  | 蒸馏装置，温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 烘箱110±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  | 工业氯 乙醇溶液 | 氯乙醇含量 | HG/T 2547—1993 工业氯乙醇溶液 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 二氯乙烷含量 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 变性燃料乙醇 | 外观 | GB 18350—2013 变性燃料乙醇 | —— |
|  |  |  | 甲醇 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 乙醇 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | pHe |  | 酸度计分度值0.01pH单位 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业用甲醛溶液 | 密度 | GB/T 9009—2011 工业用甲醛溶液 | 密度计分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 甲醛 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 酸 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 甲醇 |  | 气相色谱仪（37%级可查表） |
|  |  | 工业糠醛 | 外观 | GB/T 1926.1—2009工业糠醛 | —— |
|  |  |  | 水分 |  | 甲苯蒸馏法水分测定装置最小分度值0.025ml |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管 |
|  |  |  | 糠醛含量 |  | 糠醛含量测定装置 |
|  |  | 工业用 丙酮 | 色度 | GB/T 6026—2013 工业用丙酮 | 比色管 |
|  |  |  | 沸程 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管 分度值0.05mL |
|  |  |  | 高锰酸钾时间试验 |  | 秒表 |
|  |  |  |  |  | 恒温水浴25℃0.5℃ |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 甲醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 丙酮 |  |  |
|  |  |  | 苯 |  |  |
|  |  | 工业用 甲乙酮 | 外观 | SH/T 1755—2006 工业用甲乙酮 | —— |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪符合SH/T1756，检出限≥0.0001% |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 沸程 |  | 蒸馏装置温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 烘箱110±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用 环己酮 | 色度 | GB/T 10669—2001工业用环己酮 | 比色管 |
|  |  |  | 馏程 |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 馏出95mL时的温度 间隔 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪或气相色谱仪（TCD） |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用 环氧乙烷 | 环氧乙烷的质量分数 | GB/T 13098—2006工业用环氧乙烷 | —— |
|  |  |  | 总醛 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 水 |  | 微量水分仪 |
|  |  |  | 酸 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用 环氧丙烷 | 环氧丙烷 | GB/T 14491—2015工业用环氧丙烷 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 或色度仪/色度计 |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 乙醛+丙醛 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 | 色度 | GB/T 13097—2015工业用环氧氯丙烷 | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 环氧氯丙烷 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用氯 甲基甲醚 | 总氯量 | HG/T 2543—2021 工业用氯甲基甲醚 | 滴定管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计分度值0.001g/cm3 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用 甲酸 | 甲酸 | GB/T 2093—2011 工业用甲酸 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 稀释试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 氯化物 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 硫酸盐 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 铁 |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 蒸发残渣 |  | 烘箱110±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.1mg |
|  |  | 工业用 冰乙酸 | 色度 | GB/T 1628—2020 工业用冰乙酸 | 比色管 |
|  |  |  | 乙酸 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 甲酸 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 乙醛 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 外观 |  | —— |
|  |  |  | 铁 |  | 分光光度计或原子吸收分光光度计 |
|  |  |  | 高锰酸钾时间 |  | 恒温水浴15±0.5℃ |
|  |  |  | 丙酸 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | 有效氯含量 | HG/T 3263—2023 三氯异氰尿酸 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 烘箱104±1℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  | 过氧乙酸溶液 | 过氧乙酸的质量分数 | GB/T 19104—2021过氧乙酸溶液 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 硫酸盐的质量分数 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用 丙烯酸 | 丙烯酸的质量分数 | GB/T 17529.1—2008工业用丙烯酸 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 或色度仪/色度计 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 总醛 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业氯 乙酸 | 氯乙酸 | HG/T 3271—2000 工业氯乙酸 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 二氯乙酸 |  |  |
|  |  |  | 乙酸 |  |  |
| 4 | 有机酯 | 工业 乙酸酐 | 色度 | GB/T 10668—2000工业乙酸酐 | 比色管/分光光度计 |
|  |  |  | 乙酸酐含量 |  | 一般实验室仪器或气相色 谱仪 |
|  |  |  | 铁含量 |  | 分光光度计或原子吸收分光光度计 |
|  |  |  | 还原高锰酸钾物质 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用 顺丁烯 二酸酐 | 顺丁烯二酸酐的质量分数 | GB/T 3676—2020 工业用顺丁烯二酸酐 | 一般实验室仪器/气相色谱仪 |
|  |  |  | 熔融色度 |  | 比色管/比色仪 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计40～70℃，分度值0.1℃ |
|  |  |  | 加热后的熔融色度 |  | 比色管/比色仪 |
|  |  | 工业用 乙酸乙酯 | 乙酸乙酯 | GB/T 3728—2023 工业用乙酸乙酯 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 乙醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管3mL，分刻度为0.01mL |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用 乙酸正 丁酯 | 乙酸正丁酯 | GB/T 3729—2023 工业用乙酸正丁酯 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 正丁醇 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管10mL，分刻度为0.05mL |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第2部分：工业用丙烯酸甲酯 | 丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.2—2023工业用丙烯酸及酯 第2部分：工业用丙烯酸甲酯 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管/比色仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第3部分：工业用丙烯酸乙酯 | 丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.3—2023工业用丙烯酸及酯 第3部分：工业用丙烯酸乙酯 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管/比色仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第4部分：工业用丙烯酸正丁酯 | 丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.4—2023工业用丙烯酸及酯 第4部分：工业用丙烯酸正丁酯 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管/比色仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业用丙烯酸及酯 第5部分：工业用丙烯酸2-乙基己酯 | 丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.5—2023工业用丙烯酸及酯 第5部分：工业用丙烯酸2-乙基己酯 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管/比色仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 滴定管分度值0.05mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | 酯含量 | HG/T 3272—2002 工业用草酸二乙酯 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 蒸馏试验 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计150～200℃分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 第1部分：规格 | 外观 | SH/T 1628.1—2023工业用乙酸乙烯酯 第1部分：规格 | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 活性度 |  | 恒温水浴 |
|  |  |  | 酸度 |  | 碱式滴定管分度0.01mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪检出限≥0.0001% |
|  |  |  | 醛含量 |  | 滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 苯 |  | 气相色谱仪/气相色谱—质谱仪 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 乙酸乙酯 |  |  |
|  |  |  | 乙酸甲酯 |  |  |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 紫外分光光度计或滴定管（容量法） |
|  |  |  | 甲苯（乙炔法不检） |  | 气相色谱仪/气相色谱-质谱仪 |
|  |  |  | 乙苯（乙炔法不检） |  | 气相色谱仪/气相色谱-质谱仪 |
|  |  |  | 二甲苯（乙炔法不检） |  | 气相色谱仪/气相色谱-质谱仪 |
|  |  | 磷酸三甲苯酯 | 外观 | HG/T 2689—2005 磷酸三甲苯酯 | —— |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 酸值 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 加热减量 |  | 烘箱125±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.0002g |
|  |  |  | 闪点 |  | 闪点测定仪温度计分度值2℃ |
|  |  |  | 游离酚 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 熔模铸造用硅酸乙酯 | 外观 | HB 5345—1986熔模铸造用硅酸乙酯 | —— |
|  |  |  | 二氧化硅含量 |  | 高温炉1000℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.1mg |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 110℃以下馏分含量 |  | 全浸式水银温度计分度值0.1℃ |
|  |  |  | 比重 |  | 比重计 |
|  |  |  | 运动粘度 |  | 粘度计0.8mm和1.0mm |
|  |  |  |  |  | 恒温水浴20±1℃ |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 外观 | GB/T 13941—2015二苯基甲烷二异氰酸酯 | —— |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | MDI含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 2,4’-MDI含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 4,4’-MDI含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 水解氯含量 |  | 电位滴定仪或pH计最小单位0.1pH |
|  |  |  | 环己烷不溶物 |  | 真空干燥箱80±2℃,真空度可达6.7kPa |
| 5 | 卤化物 | 工业用一氯甲烷 | 外观 | HG/T 3674—2018 工业用一氯甲烷 | —— |
|  |  |  | 一氯甲烷 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 酸度 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用 二氯甲烷 | 二氯甲烷的质量分数 | GB/T 4117—2008 工业用二氯甲烷 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸的质量分数 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 外观 |  | —— |
|  |  | 工业用 三氯甲烷 | 三氯甲烷的质量分数 | GB/T 4118—2008 工业用三氯甲烷 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 四氯化碳的质量分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸的质量分数 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | 含量 | HG/T 2662—1995 工业1,2-二氯乙烷 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 酸度 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  | 工业用 六氯乙烷 | 纯度 | HG/T 3261—2002 工业用六氯乙烷 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 初熔点 |  | 熔点仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 灰分 |  | 高温炉750±25℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.0001g |
|  |  |  | 铁含量 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业用 溴乙烷 | 密度 | HG/T 2560—2006 工业用溴乙烷 | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 溴乙烷的质量分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 蒸发残渣 |  | 烘箱110±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.1mg |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸度试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 四溴乙烷 | 外观 | HG/T 2426—2014 四溴乙烷 | —— |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | pH值 |  | pH计符合GB.T 9724规定 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | 色度 | HG/T 2542—2014 工业用三氯乙烯 | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 三氯乙烯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 1，1，2-三氯乙烷 |  |  |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  |  |
|  |  |  | 酸碱度 |  | 微量滴定管分度值0.01mL |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | 色度 | HG/T 3262—2014 工业用四氯乙烯 | 比色管 |
|  |  |  | 外观 |  | —— |
|  |  |  | 四氯乙烯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | pH值 |  | pH计符合GB.T9724G规定 |
|  |  | 工业用1，1-二氟乙烷（HFC- 152a） | 1,1-二氟乙烷的质量分数 | GB/T 19602—2004工业用1，1-二氟 乙烷（HFC-152a） | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水的质量分数 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 气相中不凝气体的体积分数 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业氯 化苄 | 水分 | HG/T 2027—2017 工业氯化苄 | 水分测定仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 酸度 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 苄叉二氯 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |
|  |  |  | 氯甲苯 |  |  |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用 一乙醇胺 | 总胺量 | HG/T 2915—1997 工业用一乙醇胺 | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 蒸馏试验 |  | 温度计 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用 二乙醇胺 | 二乙醇胺含量 | HG/T 2916—1997 工业用二乙醇胺 | 范氏定氮器 |
|  |  |  | 一乙醇胺含量+三乙醇胺含量 |  | 范氏定氮器 |
|  |  |  | 相对密度 |  | 比重瓶 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  | 工业用 硝基甲烷 | 硝基甲烷的质量分数 | HG/T 2031—2008 工业用硝基甲烷 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 酸的质量分数 |  | 酸度计分度值0.01PH单位 |
|  |  | 工业用 硫脲 | 硫脲含量 | HG/T 3266—2019 工业用硫脲 | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 干燥减量 |  | 烘箱 |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.0002g |
|  |  |  | 水不溶物含量 |  | 常规玻璃仪器 |
|  |  |  | 初熔点 |  | 熔点测定装置（符合GB/T 617规定） |
|  |  |  | 灼烧残渣 |  | 高弗炉850±25℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平0.0001g |
|  |  | 工业用 硝酸胍 | 硝酸胍含量 | HG/T 3269—2002 工业用硝酸胍 | 滴定管 |
|  |  |  | 加热减量 |  | 烘箱105～110℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.0001g |
|  |  |  | 水不溶物含量 |  | 烘箱105～110℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平分度值为0.0001g |
|  |  |  | 游离酸含量 |  | 实验室一般仪器 |
|  |  |  | 游离硝酸铵含量 |  | 实验室一般仪器 |
|  |  | 工业用 乙腈 | 外观 | SH/T 1627.1—2014工业用乙腈 | —— |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 总氰 |  | 实验室一般仪器 |
|  |  |  | 丙烯腈 |  | 气相色谱仪符合SH/T1627.2 |
|  |  |  | 重组分 |  |  |
|  |  |  | 纯度 |  |  |
|  |  | 工业用 丙烯腈 | 外观 | GB/T 7717.1—2022工业用丙烯腈 | —— |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | pH值 |  | pH计精度：0.02pH |
|  |  |  | 滴定值 |  | 微量滴定管分度值0.02mL |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计或U型振动管或 比重瓶 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 丙烯醛 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 总氰 |  |  |
|  |  |  | 丙酮的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 乙腈的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 紫外分光光度计 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 1,4-氧氮杂环己烷 | GB/T 28608—2012工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 气相色谱 |
|  |  |  | 馏程 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计100-150℃，分度0.2℃ |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  |  | 其它色谱杂质 |  | 气相色谱 |
|  |  | 工业喹啉 | 外观 | YB/T 5281—2008 工业喹啉 | —— |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 喹啉含量 |  | 气相色谱仪（FID） |
| 7 | 烷烃 | 工业用 环戊烷 | 环戊烷的质量分数 | GB/T 18825—2024工业用环戊烷 | 气相色谱仪苯的质量分数为0.0001%时，信噪比大于2 |
|  |  |  | 正己烷的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 苯的质量分数 |  |  |
|  |  |  | 其它C4~C6烷烃 |  |  |
|  |  |  | 总不饱和烃 |  |  |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计或U型振动管 |
|  |  |  | 硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  | 工业己烷 | 正己烷含量 | GB/T 17602—2018工业己烷 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 溴指数 |  | 电位滴定仪 |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 馏程 |  | 蒸馏装置 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 烘箱105±5℃ 分析天平0.1mg |
|  |  |  | 苯含量 |  | 气相色谱仪 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | 外观 | YB/T 5022—2016 粗苯 | —— |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 馏程 |  | 温度计温度范围50—210℃，分刻度0.5℃ |
|  |  |  |  |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 水分 |  | —— |
|  |  |  | 三苯的含量（限于生产加工用粗苯的企业） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 硫（限于生产加工用粗苯的企业） |  | 紫外荧光定硫仪 |
|  |  |  | 氯（限于生产加工用粗苯的企业） |  | 微库仑仪 |
|  |  | 重苯 | 馏程 | YB/T 2303—2012 重苯 | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计100-250℃，分刻度0.5℃ |
|  |  |  | 水分 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化苯 | 外观 | GB/T 2283—2019 焦化苯 | —— |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.0005g/cm3 |
|  |  |  | 苯的含量(优等品、一等品) |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 甲苯的含量（优等品、一等品） |  |  |
|  |  |  | 非芳烃的含量 （优等品、一等品） |  |  |
|  |  |  | 结晶点 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 溴价 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 噻吩 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 总硫（优等品） |  | 硫含量测定仪 |
|  |  |  | 中性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化甲苯 | 外观 | GB/T 2284—2009 焦化甲苯 | —— |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.0005g/cm3 |
|  |  |  | 馏程（一等品、合格品） |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 水浴 |
|  |  |  |  |  | 比色箱 |
|  |  |  |  |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 苯（优等品） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 非芳烃（优等品） |  |  |
|  |  |  | C8芳烃（优等品） |  |  |
|  |  |  | 总硫(优等品、一等品) |  | 硫含量测定仪 |
|  |  |  | 溴价（合格品） |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化二甲苯 | 密度 | GB/T 2285—2018 焦化二甲苯 | 密度计，分格值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 初馏点 |  | 蒸馏装置温度计 |
|  |  |  | 终馏点 |  |  |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 中性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化萘 | 外观 | GB/T 6699—2015 焦化萘 | —— |
|  |  |  | 萘含量(与结晶点任选其一) |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 萘结晶点测定仪，温度计70℃～90℃，分度值0.1℃ |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 远红外恒温干燥箱150±2℃ |
|  |  |  |  |  | 分析天平 |
|  |  |  | 灰分 |  | 高温炉900±10℃ |
|  |  |  | 酸洗比色（精萘， 优级、一级） |  | 比色管 |
|  |  | 石油苯 | 外观 | GB/T 3405—2011 石油苯 | —— |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 甲苯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 非芳烃 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 噻吩 |  | 分光光度法 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | —— |
|  |  |  | 总硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 溴指数 |  | 库伦仪 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 常规试验仪器 |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度值0.001g/cm3 |
|  |  |  | 中性试验 |  | —— |
|  |  | 石油甲苯 | 外观 | GB/T 3406—2010 石油甲苯 | —— |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 石油密度计 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 烃类杂质 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 苯含量 |  |  |
|  |  |  | C8芳烃含量 |  |  |
|  |  |  | 非芳烃含量 |  |  |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | —— |
|  |  |  | 总硫含量 |  | 微库伦仪 |
|  |  |  | 蒸发残余物 |  | 烘箱 |
|  |  |  | 中性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 石油混合二甲苯 | 外观 | GB/T 3407—2019 石油混合二甲苯 | —— |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 密度 |  | 石油密度计 |
|  |  |  | 初馏点 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 干点 |  |  |
|  |  |  | 总馏程范围 |  |  |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 总硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 蒸发残余物含量 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 铜片腐蚀 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 中性试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 石油邻二甲苯 | 外观 | SH/T 1613.1—2018石油邻二甲苯 | —— |
|  |  |  | 邻二甲苯含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 非芳烃+C9和C9以上芳烃含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 酸洗比色 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 对二甲苯含量+间二甲苯含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 异丙苯含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 苯乙烯含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 溴指数 |  | 库伦仪 |
|  |  | 石油对二甲苯 | 外观 | SH/T 1486.1—2008石油对二甲苯 | —— |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 非芳烃含量 |  |  |
|  |  |  | 甲苯含量 |  |  |
|  |  |  | 乙苯含量 |  |  |
|  |  |  | 间二甲苯含量 |  |  |
|  |  |  | 邻二甲苯含量 |  |  |
|  |  |  | 总硫含量 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用乙苯 | 外观 | SH/T 1140—2018 工业用乙苯 | —— |
|  |  |  | 色度（铂—钴） |  | 比色管 |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |
|  |  |  | 异丙苯 |  |  |
|  |  |  | 二乙苯 |  |  |
|  |  |  | 硫 |  | 测硫仪 |
|  |  |  | 氯 |  | 库伦仪 |
|  |  | 工业用异丙苯 | 外观 | SH/T 1744—2004 工业用异丙苯 | —— |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | α-甲基苯乙烯含量 |  |  |
|  |  |  | 苯含量 |  |  |
|  |  |  | 丁苯含量 |  |  |
|  |  |  | 二异丙苯含量 |  |  |
|  |  |  | 乙苯含量 |  |  |
|  |  |  | 正丙苯含量 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 过氧化氢异丙苯含量 |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 酚类含量 |  | 分光光度计 |
|  |  | 工业用苯乙烯 | 外观 | GB/T 3915—2021 工业用苯乙烯 | —— |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 聚合物 |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 过氧化物 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 总醛 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管/色度仪 |
|  |  |  | 乙苯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 阻聚剂 |  | 分光光度计 |
|  |  |  | 苯乙炔 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 苯 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 水 |  | 微量水分仪 |
|  |  |  | 总硫 |  | 测硫仪 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | 外观（焦化苯酚） | GB/T 6705—2008 焦化苯酚 | —— |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 苯酚含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 中性油 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 吡啶碱含量（工业酚） |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 焦化甲酚 | 外观 | GB/T 2279—2008 焦化甲酚 | —— |
|  |  |  | 密度（间对甲酚、工业甲酚） |  | 密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 中性油试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 苯酚含量（邻甲酚、间对甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 邻甲酚含量（邻甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 间甲酚含量（间对甲酚、工业甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 甲酚类+二甲酚类含量（工业甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 三甲酚类含量（工业甲酚） |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 焦化 二甲酚 | 外观 | GB/T 2600—2009 焦化二甲酚 | —— |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计，分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 中性油试验 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 苯酚含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲酚含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 三甲酚含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | 工业对 氯苯酚 | 对氯苯酚含量 | HG/T 2544—1993 工业对氯苯酚 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计，分度值0.1℃ |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪 |
|  |  | 工业用 合成苯酚 | 外观 | GB/T 339—2019 工业用合成苯酚 | 比色管 |
|  |  |  | 苯酚 |  | —— |
|  |  |  | 总有机杂质 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 甲酚类杂质 |  | 气相色谱仪（FID） |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 结晶点 |  | 结晶管，温度计分度值0.1℃ |
|  |  |  | 水分 |  | 卡尔费休水分测定仪 |
|  |  |  | 熔融色度（优等品） |  | 标准铂-钴比色液 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | 纯度及有机杂质含量 | GB/T 21886–2008 2,4-二硝基苯酚 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 加热减量 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
|  |  |  | 水溶液pH值 |  | 天平（0.1 g） |
|  |  | 对氨基苯酚 | 氨基值 | GB/T 21892—2015对氨基苯酚 | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 液相色谱仪 测量范围（190nm～600nm，偏差±1nm） |
|  |  |  | 透光率 |  | 紫外-可见分光光度计（波长范围190nm～900nm） |
|  |  |  | 干燥失重 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（） |
|  |  |  |  |  | 测量范围50℃～300℃，偏差±1℃ |
|  |  |  | 灰分 |  | 箱式电阻炉（测量范围0℃～800℃，偏差±25℃） |
|  |  |  | 铁、镍含量 |  | 原子吸收光谱仪（190nm～870nm，精度0.5nm） |
|  |  |  | 焦亚硫酸钠含量 |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  | 对硝基酚钠 | 对硝基酚钠的质量分数 | HG/T 2586—2010 对硝基酚钠 | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 游离碱含量 |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 液相色谱仪（测量范围 190nm～600nm，偏差±1nm） |
|  |  |  | 水不溶物含量 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
|  |  | 间苯二酚(1，3-苯二酚) | 结晶点 | HG/T 3989—2014 间苯二酚(1，3-苯二酚) | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 含量（化学法） |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度（含量）及有机杂质 |  | 液相色谱仪（测量范围（190nm～600nm，偏差±1nm） |
| 10 | 有机胺 | 工业用一乙胺 | 一乙胺 | GB/T 23962—2023 工业用一乙胺 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二乙胺 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 三乙胺 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  |  | 水 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用二乙胺 | 二乙胺 | GB/T 23963—2023 工业用二乙胺 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 一乙胺 |  |  |
|  |  |  | 三乙胺 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 |  |  |
|  |  |  | 水 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业用三乙胺 | 三乙胺 | GB/T 23964—2023 工业用三乙胺 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 一乙胺 |  |  |
|  |  |  | 二乙胺 |  |  |
|  |  |  | 乙醇 |  |  |
|  |  |  | 水 |  | 水分测定仪 |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  | 工业环己胺 | 环己胺 | HG/T 2816—2014 工业环己胺 | 气相色谱仪(FID) |
|  |  |  | 苯胺 |  |  |
|  |  |  | 二环己胺 |  |  |
|  |  |  | 高沸物 |  |  |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定仪或气相色谱仪（TCD） |
|  |  | 邻苯二胺 | 初熔点 | HG/T 3310—2017 邻苯二胺 | 温度计 分度值0.1℃ |
|  |  |  | 邻苯二胺 |  | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 对苯二胺 |  |  |
|  |  |  | 间苯二胺 |  |  |
|  |  |  | 邻氯苯胺 |  |  |
|  |  |  | 邻硝基苯胺 |  |  |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺含量 | HG/T 2028—2009 工业二甲基甲酰胺 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  |  | 重组分 |  |  |
|  |  |  | 色度 |  | 比色管 |
|  |  |  | 水分 |  | 水分测定装置 |
|  |  |  | 酸度 |  | 微量滴定管 分度值0.01mL |
|  |  |  | 碱度 |  |  |
|  |  |  | pH值 |  | pH计 |
|  |  |  | 电导率 |  | 电导率仪 |
|  |  | 工业六次甲基四胺 | 纯度 | GB/T 9015—1998 工业六次甲基四胺 | 一般实验室仪器 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪 |
|  |  |  | 水溶液外观 |  | 一般实验室仪器 |
|  |  | 工业用一甲胺 | 一甲胺 | HG/T 2972—2017 工业用一甲胺 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲胺 |  |  |
|  |  |  | 三甲胺 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  |  | 水（无水一甲胺测此项目） |  |  |
|  |  | 工业用 二甲胺 | 一甲胺 | HG/T 2973—2017 工业用二甲胺 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲胺 |  |  |
|  |  |  | 三甲胺 |  |  |
|  |  |  | 甲醇 |  |  |
|  |  |  | 水（无水二甲胺测此项目） |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
|  |  | 工业30%三甲胺水溶液 | 一甲胺 | HG/T 2974—1999 工业30%三甲胺水溶液 | 气相色谱仪 |
|  |  |  | 二甲胺 |  |  |
|  |  |  | 三甲胺 |  |  |
|  |  |  | 氨 |  |  |
| 11 | 脂松节油 | 脂松节油 | 外观 | GB/T 12901—2006脂松节油 | —— |
|  |  |  | 颜色 |  | 比色管 |
|  |  |  | 初馏点 |  | 蒸馏装置 |
|  |  |  | 馏程 |  | 温度计140-200℃，分度值为0.5℃ |
|  |  | α-蒎烯 | 外观 | LY/T 1183—2014 α-蒎烯 | —— |
|  |  |  | α-蒎烯含量 |  | 气相色谱仪 |
|  |  | β-蒎烯 | 外观 | LY/T 1182—2014 β-蒎烯 | —— |
|  |  |  | β-蒎烯含量 |  | 气相色谱仪 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青 | 软化点 | GB/T 2290—2012 煤沥青 | 软化点测定仪温度计分度值0.2℃ |
| 13 | 二硫化碳 | 工业 二硫化碳 | 馏出率 | GB/T 1615—2021 工业二硫化碳 | 蒸馏装置 |
|  |  |  |  |  | 温度计分度值为0.1℃ |
|  |  |  | 密度 |  | 密度计分度0.001g/cm3 |
|  |  |  | 不挥发物 |  | 分析天平精度0.1mg |
|  |  |  | 碘还原物 |  | 微量滴定管 分度值0.02mL |
| 14 | 碳化钙(电石） | 碳化钙 （电石） | 发气量 | GB 10665—2004 碳化钙（电石） | 电石发气量测定装置 0.5级 |
|  |  |  |  |  | 托盘天平 0.1g |
|  |  |  |  |  | 大气压力计0.1 kPa |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | 纯度（含量）及有机杂质 | GB/T 2404—2023 氯苯 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  |  | 酸度 |  | 移液管（20mL） |
|  |  | 邻二氯苯 | 纯度（含量）及有机杂质 | HG/T 3602—2016 邻二氯苯 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  |  | 酸度 |  | 移液管（20mL） |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） | 初熔点 | HG/T 4022—2016 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 液相色谱仪（测量范围190nm～600nm，偏差±1nm） |
|  |  |  | 水分（干燥失重、 加热减量） |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
| 16 | 硝基苯类 | 硝基苯 | 结晶点 | GB/T 9335—2009 硝基苯 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 苯胺 | 纯度及有机杂质含量 | GB/T 2961—2014 苯胺 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 对氨基苯磺酸 | 氨基值 | HG/T 3678—2010 对氨基苯磺酸 | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 不溶物 |  | 电热恒温鼓风干燥箱（测量范围50℃～300℃，偏差±1℃） |
| 17 | 硝基氯苯类 | 邻硝基氯苯 | 纯度及有机杂质含量 | GB/T 1653—2023 邻硝基氯苯 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 对硝基氯苯 | 纯度及有机杂质含量 | GB/T 1653—2023 对硝基氯苯 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | 干品结晶点 | HG/T 2553—2018 2.4-二硝基氯苯 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
| 18 | 烷基苯胺类 | - 甲基 - 苯胺 | 纯度及有机杂质含量 | HG/T 3409—2010 N-甲基苯胺 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | 结晶点 | GB/T 26603—2011 N.N-二甲基苯胺 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
| 19 | 氨基醚类 | 对氨基苯甲醚 | 纯度及有机杂质含量 | GB/T 7370—2015 对氨基苯甲醚 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 邻氨基苯甲醚 | 纯度及有机杂质含量 | HG/T 2669—2014 邻氨基苯甲醚 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | 结晶点 | HG/T 2074—2011 1-萘胺 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 天平（0.1 mg） |
|  |  |  | 2-萘胺含量 |  | 液相色谱仪【测量范围190nm～600nm，偏差±1nm】 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉（连二亚硫酸钠） | 含量 | HG/T 2074—2011保险粉（连二亚硫酸钠） | 天平（0.1 mg） |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | 初熔点 | GB/T 25814—2022三聚氯氰 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 含量 |  | 电子天平（精度0.1 mg） |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲酸酐 | 熔融色度、热稳定 色度 | GB/T 15336—2013邻苯二甲酸酐 | 电热色度测定仪（测量范围：0℃～300℃，精度：0.2℃） |
|  |  |  | 邻苯二甲酸酐纯度 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 游离酸 |  | 天平（0.1 mg） |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基 苯胺 | 初熔点 | GB/T 4840—2016 对硝基苯胺 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 邻硝基苯胺 | 初熔点 | GB/T 4840—2016 邻硝基苯胺 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 间硝基苯胺 | 初熔点 | GB/T 4840—2016 间硝基苯胺 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | 初熔点 | HG/T 4032—2008 邻氯对硝基苯胺 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 氨基值 |  | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度（含量）及有机杂质 |  | 液相色谱仪（测量范围 |
|  |  |  |  |  | 190nm～600nm，偏差±1nm） |
|  |  | 间苯二胺 | 结晶点 | HG/T 3401—2014 间苯二胺 | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | 纯度及有机杂质含量 | GB/T 28611—2012对硝基甲苯 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 邻硝基甲苯 | 纯度及有机杂质含量 | GB/T 28611—2012邻硝基甲苯 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 邻甲苯胺 | 纯度及有机杂质含量 | HG/T 2585—2009 邻甲苯胺 | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 水分 |  | 微量水分测定仪（0～1.0%） |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯 | 含量（氨基值） | HG/T 3395—2010 2.4-二氨基甲苯 | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |
|  |  |  | 结晶点 |  | 温度计（精度0.1℃） |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | 含量（氨基值） | HG/T 3397—2010 邻硝基对甲苯胺 | 电子天平（精度0.1 mg） |
|  |  |  | 纯度 |  | 气相色谱仪【温度设定值精度：1℃。具有氢火焰离子化检测器(FID)。】 |

注：本表为企业应具备的检验检测设备，可与上述设备名称不同，但应满足上述设备的功能、性能、精度等要求，检验检测设备不得租赁。

第七条 产业政策要求

企业申请危险化学品有机产品生产许可证，除按通则要求提交的材料外，涉及国家产业政策的产品，由企业提交国家产业政策要求的具有核准或备案权限的企业投资项目主管部门出具的有效审批文件、核准文件、备案文件或具有核准或备案权限的企业投资项目主管部门出具的符合产业政策证明文件。企业因重组、兼并、收购或生产地址迁移而申请限制类产品时，需提交具有核准或备案权限的企业投资项目主管部门出具的项目备案文件，企业重组、兼并、收购法律文书，被重组、兼并、收购企业生产许可证注销或减项情况的说明。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第7号）的规定，

1.限制类：

（1）限制不符合国家规划及产业政策的粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目。

（2） 限制新建13万吨/年以下丙烯腈、限制20万吨／年以下苯乙烯（干气制乙苯工艺除外）,限制10万吨/年以下乙烯法醋酸、30万吨/年以下羰基合成法醋酸、天然气制甲醇（二氧化碳含量20%以上的天然气除外）、100万吨/年以下煤制甲醇生产装置、粮食法丙酮/丁醇、氯醇法环氧丙烷和氯醇法环氧氯丙烷生产装置。

（3）限制新建电石（以大型先进工艺设备进行等量替换的除外）生产装置。

（4）限制新建100万吨/年以下连续重整。

（5）限制新建10万吨/年及以上、没有副产四氯化碳配套处置设施的甲烷氯化物生产装置。

（6）限制非新型功能性、环境友好型的染料、颜料、印染助剂及中间体生产装置。

2. 淘汰类：

（1）淘汰焦油间歇法生产沥青。

（2）淘汰2.5 万吨/年及以下的单套粗（轻）苯精制装置。

- 淘汰间歇焦炭法二硫化碳工艺。

（4）淘汰氯醇法环氧丙烷和环氧氯丙烷钙法皂化工艺（2025 年 12 月 31 日，每吨产品的新鲜水用量不超过 15 吨且废渣产生量不超过 100 千克的除外）。

（5）淘汰单台炉容量小于 1.25 万千伏安的电石炉、开放式电石炉、内燃式电石炉。

（6）淘汰铁粉还原工艺。

第八条 出厂检验要求

企业应制定产品出厂检验相关制度，出厂检验项目应覆盖产品标准中规定的出厂检验项目。

若产品标准中未明确规定出厂检验项目的，企业应在相应的出厂检验文件中规定不少于表3-3必备检验设备表中列出的检验项目。

第九条 企业申请发证、证书延续、许可范围变更（生产地址迁移，新建生产线、增加生产场点、增加产品单元、增加品名、关键设备变化）等事项，应进行实地核查，符合通则和本细则条件的，颁（换）发生产许可证证书。企业申请名称变更、补领、许可范围变更（减少生产场点、减少生产线、减少产品单元、减少品名）等事项，无需进行实地核查，符合通则及本细则条件的，颁（换）发生产许可证书。

- 第四章 产品检验检测报告

第十条 企业提交的产品检验检测报告包括委托产品检验检测报告或省级以上政府监督检验报告中的任意一类报告。

（一）企业应按照申请取证的品名提供相应的产品检验检测合格报告；

（二）1个品名应提交1份覆盖本细则附件1规定的产品检验检测项目的报告，不得为多份检验检测报告组合；

（三）产品检验检测报告受检单位/委托单位/生产单位名称应与申请企业名称一致，并且应为6个月内（自检验检测报告签发之日起）的合格检验检测报告。出具报告的检验检测机构应具备相应检验检测项目CMA资质认定证书，机构的检测能力表及检验检测范围应包含相应的检验检测项目；

（四）企业有多个生产场点时，按每个生产场点所申请的品名分别提交相应的产品检验检测合格报告。

第五章  企业实地核查

第十一条  省级工业产品生产许可证主管部门受理企业申请后，应组织对企业的实地核查。

企业应根据本细则要求和实际情况，准备好《企业核查时需准备的书面材料清单》（附件2）中要求的材料：

（一）生产场所示意图 (见附件2-1)；

（二）主要工艺流程图(见附件2-2)；

（三）主要生产设施和检验检测设施表(见附件2-3)；

（四）主要生产设备表(见附件2-4)；

（五）主要检验检测设备表(见附件2-5)；

（六）主要原材料明细表 (见附件2-6)；

（七）关键岗位管理和专业技术人员表(见附件2-7)；

（八）技术文件和工艺文件清单(见附件2-8)；

（九）产品质量安全管理制度和质量安全追溯制度文件清单（见附件2-9）；

（十）企业执行的产品标准及相关标准清单（见附件2-10）。

第十二条  现场实地核查时，企业应处于正常生产状态，申请取证产品应具备的生产设备能正常运转；应具备的检验检测设备能够正常使用；相关人员应在岗到位。

第十三条  核查组现场按照《危险化学品有机产品生产许可证企业实地核查办法》(附件3)进行实地核查，做好记录，按产品单元分别填写《危险化学品有机产品生产许可证企业实地核查办法》(附件3)《企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表》(附件4)和《生产许可证企业实地核查报告》(附件5)。如有多个生产场点，应当按每个生产场点分别形成上述相应材料。

第十四条 实地核查判定原则

（一）核查组应对实地核查办法的每一个条款进行核查，并根据其满足细则要求与否分别作出符合、不符合、建议改进的判定；

（二）对判为建议改进项和不符合项的，核查组应填写事实描述；

（三）核查结论的确定原则：按产品单元实地核查，未发现不符合，核查结论为合格，否则为不合格。

- 第六章  证书许可范围

第十五条  企业实地核查完成后，根据企业申请和实地核查结果，对符合通则和本细则规定要求的，予以发证。证书许可范围示例见表4。

表4 证书许可范围示例

| 序号 | 产品名称 | 企业申请内容 | 实地核查 报告结果 | 证书许可范围 （产品明细） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险化学品有机产品 | 产品单元：芳香烃 1.品名：石油苯（生产） 2.品名：焦化萘（加工） | 核查合格 | 产品单元：芳香烃 1.品名：石油苯（生产） 2.品名：焦化萘（加工） |
|  |  | 产品单元：碳化钙（电石） 1.品名：碳化钙（电石）（生产） | 核查合格 | 产品单元：碳化钙（电石） 1.品名：碳化钙（电石）（生产） |

- 第七章  附则

第十六条 全国危险化学品产品生产许可证审查部（设在中国石油和化学工业联合会）

地    址：北京市朝阳区亚运村安慧里四区16号楼507室

电    话：010-84885009  84885418  84885339

联 系 人：汤胜修  孙 琳  丁士育  潘 蕊

全国危险化学品产品生产许可证审查部有机产品审查分部（设在国家基本有机原料质量检验检测中心）
    地  址：北京市北三环东路14号
    电  话： 010-59202547   59202657
    联 系 人： 雷渭萍  高 静   高 昂
    本细则参与起草单位：危险化学品产品有机产品审查分部、危险化学品审查部、全国工业产品生产许可证审查中心、中国石油化工集团有限公司、中国石油天然气集团有限公司兰州石化公司 、中国石油天然气集团有限公司吉林石化公司、内蒙古永和氟化工有限公司、中天合创能源有限责任公司

本细则主要起草人：雷渭萍、汤胜修、孙琳、贾贺峰、马元生、丁士育、潘蕊、高静、高昂、王春领、邵常英、刘永涛、贾济臣、李伟、谢成良、刘欣雨

第十七条  本细则由国家市场监督管理总局负责解释。

第十八条  本细则自202X年X月X日起实施。

附件1

检验检测项目及依据标准

| 序号 | 单元 | 品名 | 依据产品标准 | 检验检测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 醇 | 工业用甲醇 | GB/T 338—2011 工业用甲醇 | 密度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 沸程 |
|  |  |  |  | 高锰酸钾试验 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 酸或碱 |
|  |  |  |  | 羰基化合物 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业正丁醇 | GB/T 6027—2023 工业正丁醇 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 沸程（发酵法） |
|  |  |  |  | 正丁醇含量（合成法） |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用异丙醇 | GB/T 7814—2017 工业用异丙醇 | 异丙醇含量的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水混溶性试验 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸含量的质量分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 羰基 |
|  |  |  |  | 硫化物 |
|  |  | 工业用乙醇 | GB/T 6820—2016 工业用乙醇 | 色度 |
|  |  |  |  | 乙醇含量 |
|  |  |  |  | 酸含量 |
|  |  |  |  | 醛含量 |
|  |  |  |  | 甲醇含量 |
|  |  |  |  | 异丙醇 |
|  |  |  |  | 正丙醇 |
|  |  |  |  | C4+C5醇 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 高锰酸钾氧化时间 |
|  |  |  |  | 硫酸试验色度 |
|  |  | 工业用异丁醇 | HG/T 3270—2002 工业用异丁醇 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 异丁醇含量 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业用仲丁醇 | SH/T 1753—2006 工业用仲丁醇 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 沸程：初馏点 |
|  |  |  |  | 干点 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 不挥发物 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  | 工业氯乙醇溶液 | HG/T 2547—1993 工业氯乙醇溶液 | 氯乙醇含量 |
|  |  |  |  | 二氯乙烷含量 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  | 变性燃料乙醇 | GB 18350—2013 变性燃料乙醇 | 外观 |
|  |  |  |  | 甲醇 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 无机氯 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | pHe |
|  |  |  |  | 硫 |
| 2 | 醛、酮、醚 | 工业甲醛溶液 | GB/T 9009—2011 工业甲醛溶液 | 密度 |
|  |  |  |  | 甲醛 |
|  |  |  |  | 酸 |
|  |  |  |  | 铁 |
|  |  | 工业糠醛 | GB/T 1926.1—2009 工业糠醛 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 折光率 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 糠醛含量 |
|  |  | 工业用丙酮 | GB/T 6026—2013 工业用丙酮 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 沸程 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 高锰酸钾时间试验 |
|  |  |  |  | 水混溶性 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 甲醇 |
|  |  |  |  | 丙酮 |
|  |  | 工业用甲乙酮 | SH/T 1755—2006 工业用甲乙酮 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 沸 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 不挥发物 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  | 工业用环己酮 | GB/T 10669—2001 工业用环己酮 | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 馏出95mL时的温度间隔 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 工业用环氧乙烷 | GB/T 13098—2006 工业用环氧乙烷 | 环氧乙烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 总醛 |
|  |  |  |  | 水 |
|  |  |  |  | 酸 |
|  |  |  |  | 二氧化碳 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业用环氧丙烷 | GB/T 14491—2015 工业用环氧丙烷 | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 醛的质量分数 |
|  |  |  |  | 环氧丙烷的质量分数 |
|  |  | 工业用环氧氯丙烷 | GB/T 13097—2015 工业用环氧氯丙烷 | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 环氧氯丙烷 |
|  |  | 工业氯甲基甲醚 | HG/T 2543—2021 工业氯甲基甲醚 | 总氯量 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水解醛含量 |
| 3 | 有机酸、酐 | 工业用甲酸 | GB/T 2093—2011 工业用甲酸 | 甲酸 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 稀释试验 |
|  |  |  |  | 氯化物 |
|  |  |  |  | 硫酸盐 |
|  |  |  |  | 铁 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用冰乙酸 | GB/T 1628—2020 工业用冰乙酸 | 色度 |
|  |  |  |  | 乙酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 甲酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 乙醛的质量分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣的质量分数 |
|  |  |  |  | 铁的质量分数 |
|  |  | 三氯异氰尿酸 | HG/T 3263—2023 三氯异氰尿酸 | 有效率含量 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | PH值 |
|  |  | 过氧乙酸溶液 | GB/T 19104—2021 过氧乙酸溶液 | 过氧乙酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 硫酸盐的质量分数 |
|  |  |  |  | 重金属的质量分数（Ⅰ型不做） |
|  |  |  |  | 砷的质量分数（Ⅰ型不做） |
|  |  | 工业用丙烯酸 | GB/T 17529.1—2008 工业用丙烯酸 | 丙烯酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业氯乙酸 | HG/T 3271—2000 工业氯乙酸 | 氯乙酸 |
|  |  |  |  | 二氯乙酸 |
|  |  | 工业乙酸酐 | GB/T 10668—2000 工业乙酸酐 | 色度 |
|  |  |  |  | 乙酸酐含量 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 铁含量 |
|  |  | 工业用顺丁烯 二酸酐 | GB/T 3676—2020 工业用顺丁烯二酸酐 | 顺丁烯二酸酐的质量分数 |
|  |  |  |  | 熔融色度 |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  |  |  | 灼烧残渣的质量分数 |
| 4 | 有机酸酯 | 工业用乙酸乙酯 | GB/T 3728—2023 工业用乙酸乙酯 | 乙酸乙酯的质量分数 |
|  |  |  |  | 乙醇的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业用乙酸正丁酯 | GB/T 3729—2023 工业用乙酸正丁酯 | 乙酸正丁酯的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.2—1998 工业丙烯酸甲酯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业丙烯酸乙酯 | GB/T 17529.3—1998 工业丙烯酸乙酯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业丙烯酸正丁酯 | GB/T 17529.4—2023 工业丙烯酸正丁酯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业丙烯酸2- 乙基己酯 | GB/T 17529.5—1998 工业丙烯酸2-乙基己酯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业用草酸二乙酯 | HG/T 3272—2002 工业用草酸二乙酯 | 酯含量 |
|  |  |  |  | 蒸馏试验 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用乙酸乙烯酯 | SH/T 1628.1—2014 工业用乙酸乙烯酯 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 醛含量 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 磷酸三甲苯酯 | HG/T 2689—2005 磷酸三甲苯酯 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 酸值 |
|  |  |  |  | 加热减量 |
|  |  |  |  | 游离酚 |
|  |  | 熔模铸造用 硅酸乙酯 | HB 5345—1986 熔模铸造用硅酸乙酯 | 外观 |
|  |  |  |  | 二氧化硅含量 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 110℃以下馏分含量 |
|  |  |  |  | 比重 |
|  |  |  |  | 运动粘度 |
|  |  | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | GB/T 13941—2015 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | MDI含量 |
|  |  |  |  | 2,4’-MDI含量 |
|  |  |  |  | 4,4’-MDI含量 |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  |  |  | 水解氯含量 |
|  |  |  |  | 环己烷不溶物 |
| 5 | 卤化物 | 工业用一氯甲烷 | HG/T 3674—2018 工业用一氯甲烷 | 一氯甲烷 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 蒸发残留物 |
|  |  | 工业用二氯甲烷 | GB/T 4117—2008 工业用二氯甲烷 | 二氯甲烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣的质量分数 |
|  |  | 工业用三氯甲烷 | GB/T 4118—2008 工业用三氯甲烷 | 三氯甲烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 四氯化碳的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业1,2-二氯乙烷 | HG/T 2662—1995 工业1,2-二氯乙烷 | 含量 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  | 工业用六氯乙烷 | HG/T 3261—2002 工业用六氯乙烷 | 纯度 |
|  |  |  |  | 初熔点 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 灰分 |
|  |  |  |  | 铁含量醇不溶物含量 |
|  |  | 工业用溴乙烷 | HG/T 2560—2006 工业用溴乙烷 | 密度 |
|  |  |  |  | 溴乙烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 酸度试验 |
|  |  | 四溴乙烷 | HG/T 2426—2014 四溴乙烷 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | pH值 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 工业用三氯乙烯 | HG/T 2542—2014 工业用三氯乙烯 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 三氯乙烯 |
|  |  |  |  | 酸碱度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  | 工业用四氯乙烯 | HG/T 3262—2014 工业用四氯乙烯 | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 四氯乙烯 |
|  |  |  |  | 蒸发残渣 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | pH值 |
|  |  | 工业用1，1-二氟 乙烷（HFC-152a） | GB/T 19602—2004 工业用1，1-二氟乙烷（HFC-152a） | 1,1-二氟乙烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残留物的质量分数 |
|  |  | 工业氯化苄 | HG/T 2027—2017 工业氯化苄 | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 苄叉二氯 |
|  |  |  |  | 甲苯 |
|  |  |  |  | 氯甲苯 |
| 6 | 含氮化合物 | 工业用一乙醇胺 | HG/T 2915—1997 工业用一乙醇胺 | 总胶量 |
|  |  |  |  | 蒸馏试验 |
|  |  | 工业用二乙醇胺 | HG/T 2916—1997 工业用二乙醇胺 | 二乙醇胺含量 |
|  |  |  |  | 一乙醇胺含量+三乙醇胺含量 |
|  |  | 工业用硝基甲烷 | HG/T 2031—2008 工业用硝基甲烷 | 硝基甲烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水的质量分数 |
|  |  |  |  | 酸的质量分数 |
|  |  | 工业用硫脲 | HG/T 3266—2019 工业用硫脲 | 硫脲含量 |
|  |  |  |  | 干燥减量 |
|  |  |  |  | 水不溶物 |
|  |  |  |  | 灼烧残渣 |
|  |  |  |  | 初熔点 |
|  |  | 工业用硝酸胍 | HG/T 3269—2002 工业用硝酸胍 | 硝酸胍含量 |
|  |  |  |  | 加热减量 |
|  |  |  |  | 水不溶物含量 |
|  |  | 工业用乙腈 | SH/T 1627.1—2014 工业用乙腈 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 沸程 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 总氰 |
|  |  |  |  | 氨 |
|  |  |  |  | 丙酮 |
|  |  |  |  | 丙烯腈 |
|  |  |  |  | 重组分 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 工业用丙烯腈 | GB/T 7717.1—2022 工业用丙烯腈 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | pH值 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 总氰 |
|  |  |  |  | 丙烯醛的质量分数 |
|  |  |  |  | 丙酮的质量分数 |
|  |  |  |  | 乙腈的质量分数 |
|  |  |  |  | 噁唑 |
|  |  |  |  | 甲基丙烯腈 |
|  |  |  |  | 丙烯腈纯度 |
|  |  |  |  | 阻聚剂，对羟基苯甲醚 |
|  |  | 工业1,4-氧氮杂 环己烷(吗啉) | GB/T 28608—2012 工业1,4-氧氮杂环己烷(吗啉) | 1,4-氧氮杂环己烷 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业喹啉 | YB/T 5281—2008 工业喹啉 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 喹啉含量 |
| 7 | 烷烃 | 工业用环戊烷 | GB/T 18825—2024 工业用环戊烷 | 密度 |
|  |  |  |  | 总不饱和烃 |
|  |  |  |  | 环戊烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 正己烷的质量分数 |
|  |  |  |  | 苯的质量分数 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 硫含量 |
|  |  | 工业己烷 | GB/T 17602—2018 工业己烷 | 正己烷含量 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 溴指数 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 硫含量 |
|  |  |  |  | 不挥发物含量 |
|  |  |  |  | 苯含量 |
|  |  |  |  | 气味 |
| 8 | 芳香烃 | 粗苯 | YB/T 5022—2016 粗苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 重苯 | YB/T 2303—2012 重苯 | 馏程 |
|  |  |  |  | 初馏点 |
|  |  |  |  | 200℃前（质量分数） |
|  |  | 焦化苯 | GB/T 2283—2019 焦化苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 苯的含量 |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 溴价 |
|  |  |  |  | 中性试验 |
|  |  | 焦化甲苯 | GB/T 2284—2009 焦化甲苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程（优等品：苯） |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  | 焦化二甲苯 | GB/T 2285—2018 焦化二甲苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 初馏点 |
|  |  |  |  | 终馏点 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  | 焦化萘 | GB/T 6699—2015 焦化萘 | 外观 |
|  |  |  |  | 萘含量（萘含量与结晶点任选其一） |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  | 石油苯 | GB/T 3405—2011 石油苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 甲苯 |
|  |  |  |  | 非芳烃 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 总硫含量 |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  |  |  | 中性试验 |
|  |  | 石油甲苯 | GB/T 3406—2010 石油甲苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度（II号检此项目） |
|  |  |  |  | 纯度（I号检此项目） |
|  |  |  |  | 烃类杂质 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 总硫含量 |
|  |  |  |  | 蒸发残余物 |
|  |  |  |  | 中性试验 |
|  |  | 石油混合二甲苯 | GB/T 3407—2019 石油混合二甲苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 总硫含量 |
|  |  |  |  | 蒸发残余物 |
|  |  |  |  | 铜片腐蚀 |
|  |  |  |  | 中性试验 |
|  |  | 石油邻二甲苯 | SH/T 1613.1—2018 石油邻二甲苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 邻二甲苯含量 |
|  |  |  |  | 非芳烃+C9和C9以上芳烃含量 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 对二甲苯含量+间二甲苯含量 |
|  |  |  |  | 异丙苯含量 |
|  |  |  |  | 苯乙烯含量 |
|  |  |  |  | 溴指数 |
|  |  | 石油对二甲苯 | SH/T 1486.1—2008 石油对二甲苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 非芳烃含量 |
|  |  |  |  | 甲苯含量 |
|  |  |  |  | 乙苯含量 |
|  |  |  |  | 间二甲苯含量 |
|  |  |  |  | 邻二甲苯含量 |
|  |  |  |  | 总硫含量 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 酸洗比色 |
|  |  |  |  | 溴指数 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  | 工业用乙苯 | SH/T 1140—2018 工业用乙苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 色度（铂-钴） |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 二甲苯 |
|  |  |  |  | 异丙苯 |
|  |  |  |  | 二乙苯 |
|  |  |  |  | 硫 |
|  |  |  |  | 氯 |
|  |  | 工业用异丙苯 | SH/T 1744—2004 工业用异丙苯 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | α-甲基苯乙烯含量 |
|  |  |  |  | 苯含量 |
|  |  |  |  | 丁苯含量 |
|  |  |  |  | 二异丙苯含量 |
|  |  |  |  | 乙苯含量 |
|  |  |  |  | 正丙苯含量 |
|  |  |  |  | 溴指数 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 酚类含量 |
|  |  |  |  | 硫含量 |
|  |  | 工业用苯乙烯 | GB/T 3915—2021 工业用苯乙烯 | 外观 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 聚合物 |
|  |  |  |  | 总醛 |
|  |  |  |  | 色度 |
| 9 | 酚 | 焦化苯酚 | GB/T 6705—2008 焦化苯酚 | 水分 |
|  |  |  |  | 苯酚含量 |
|  |  |  |  | 中性油 |
|  |  | 焦化甲酚 | GB/T 2279—2008 焦化甲酚 | 外观 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 甲酚含量 |
|  |  | 焦化二甲酚 | GB/T 2600—2009 焦化二甲酚 | 外观 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 中性油试验 |
|  |  |  |  | 苯酚含量 |
|  |  |  |  | 二甲酚含量 |
|  |  |  |  | 三甲酚含量 |
|  |  | 工业对氯苯酚 | HG/T 2544—1993 工业对氯苯酚 | 对氯苯酚含量 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 工业用合成苯酚 | GB/T 339—2019 工业用合成苯酚 | 苯酚 |
|  |  |  |  | 结晶点 |
|  |  | 2,4-二硝基苯酚 | GB/T 21886—2008 2,4-二硝基苯酚 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 对氨基苯酚 | GB/T 21892—2015 对氨基苯酚 | 氨基值 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 铁、镍含量 |
|  |  | 对硝基酚钠 | HG/T 2586—2010 对硝基酚钠 | 对硝基酚钠的质量分数 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 间苯二酚(1，3-苯二酚) | HG/T 3989—2014 间苯二酚(1，3-苯二酚) | 含量（化学法） |
|  |  |  |  | 纯度（含量）及有机杂质 |
| 10 | 有机胺 | 工业用一乙胺 | GB/T 23962—2023 工业用一乙胺 | 一乙胺 |
|  |  |  |  | 二乙胺 |
|  |  |  |  | 三乙胺 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 氨 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业用二乙胺 | GB/T 23963—2023 工业用二乙胺 | 二乙胺 |
|  |  |  |  | 一乙胺 |
|  |  |  |  | 三乙胺 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 水 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业用三乙胺 | GB/T 23924—2023 工业用三乙胺 | 三乙胺 |
|  |  |  |  | 一乙胺 |
|  |  |  |  | 二乙胺 |
|  |  |  |  | 乙醇 |
|  |  |  |  | 水 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  | 工业环己胺 | HG/T 2816—2014 工业环己胺 | 环己胺 |
|  |  |  |  | 苯胺 |
|  |  |  |  | 二环己胺 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  | 邻苯二胺 | HG/T 3310—2017 邻苯二胺 | 初熔点(合格品不测此项目) |
|  |  |  |  | 邻苯二胺 |
|  |  |  |  | 对苯二胺 |
|  |  |  |  | 间苯二胺 |
|  |  |  |  | 邻氯苯胺 |
|  |  |  |  | 邻硝基苯胺 |
|  |  | 工业二甲基甲酰胺 | HG/T 2028—2009 工业二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺 |
|  |  |  |  | 甲醇 |
|  |  |  |  | 色度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 铁 |
|  |  |  |  | 酸度 |
|  |  |  |  | 碱度 |
|  |  |  |  | PH值 |
|  |  | 工业六次甲基四胺 | GB/T 9015—1998 工业六次甲基四胺 | 纯度 |
|  |  |  |  | 水分 |
|  |  |  |  | 灰分 |
|  |  | 工业用一甲胺 | HG/T 2972—2017 工业用一甲胺 | 一甲胺 |
|  |  |  |  | 二甲胺 |
|  |  |  |  | 三甲胺 |
|  |  |  |  | 氨 水（无水一甲胺测此项目） |
|  |  | 工业用二甲胺 | HG/T 2973—2017 工业用二甲胺 | 一甲胺 |
|  |  |  |  | 二甲胺 |
|  |  |  |  | 三甲胺 |
|  |  |  |  | 氨 水（无水二甲胺测此项目） |
|  |  | 工业30%三甲胺 水溶液 | HG/T 2974—1999 工业30%三甲胺水溶液 | 一甲胺 |
|  |  |  |  | 二甲胺 |
|  |  |  |  | 三甲胺 |
|  |  |  |  | 氨 |
| 11 | 脂松节油 | 脂松节油 | GB/T 12901—2006 脂松节油 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 相对密度 |
|  |  |  |  | 折光率 |
|  |  |  |  | 蒎烯含量 |
|  |  |  |  | 初馏点 |
|  |  |  |  | 馏程 |
|  |  |  |  | 酸值 |
|  |  | α-蒎烯 | LY/T 1183—2014 α-蒎烯 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 相对密度 |
|  |  |  |  | 折光指数 |
|  |  |  |  | 酸值 |
|  |  |  |  | 水分的体积分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残留物的质量分数 |
|  |  |  |  | 溶混度 |
|  |  |  |  | α-蒎烯含量 |
|  |  | β-蒎烯 | LY/T 1182—2014 β-蒎烯 | 外观 |
|  |  |  |  | 颜色 |
|  |  |  |  | 相对密度 |
|  |  |  |  | 折光指数 |
|  |  |  |  | 酸值 |
|  |  |  |  | 水分的体积分数 |
|  |  |  |  | 蒸发残留物的质量分数 |
|  |  |  |  | 溶混度 |
|  |  |  |  | β-蒎烯含量 |
| 12 | 煤焦油制品 | 煤沥青 | GB/T 2290—2012 煤沥青 | 软化点 |
| 13 | 二硫化碳 | 工业二硫化碳 | GB/T 1615—2021 工业二硫化碳 | 馏出率 |
|  |  |  |  | 密度 |
|  |  |  |  | 不挥发物 |
|  |  |  |  | 碘还原物 |
| 14 | 碳化钙（电石） | 碳化钙（电石） | GB 10665—2004 碳化钙（电石） | 发气量 |
|  |  |  |  | 乙炔中磷化氢的体积分数 |
|  |  |  |  | 乙炔中硫化氢的体积分数 |
| 15 | 氯苯类 | 氯苯 | GB/T 2404—2014 氯苯 | 纯度（含量） |
|  |  |  |  | 有机杂质 |
|  |  | 邻二氯苯 | HG/T 3602—2016 邻二氯苯 | 纯度（含量） |
|  |  |  |  | 有机杂质 |
|  |  | 对氯邻硝基苯胺 （红色基3GL） | HG/T 4022—2016 对氯邻硝基苯胺（红色基3GL） | 氨基值 |
|  |  |  |  | 纯度 |
| 16 | 硝基苯类 | 硝基苯 | GB/T 9335—2009 硝基苯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 苯胺 | GB/T 2961—2014 苯胺 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 对氨基苯磺酸 | HG/T 3678—2010 对氨基苯磺酸 | 氨基值 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
| 17 | 硝基氯 苯类 | 邻硝基氯苯 | GB/T 1653—2013 邻硝基氯苯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 对硝基氯苯 | GB/T 1653—2013 对硝基氯苯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 2.4-二硝基氯苯 | HG/T 2553—2018 2.4-二硝基氯苯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
| 18 | 烷基苯胺类 | N-甲基苯胺 | HG/T 3409—2010 N-甲基苯胺 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | N.N-二甲基苯胺 | GB/T 26603—2011 N.N-二甲基苯胺 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
| 19 | 氨基醚类 | 对氨基苯甲醚 | GB/T 7370—2015 对氨基苯甲醚 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 邻氨基苯甲醚 | HG/T 2669—2014 邻氨基苯甲醚 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
| 20 | 萘胺 | 1-萘胺 | HG/T 2074—2011 1-萘胺 | 氨基值 |
|  |  |  |  | 2-萘胺含量 |
| 21 | 保险粉 | 保险粉 （连二亚硫酸钠） | HG/T 2074—2011 保险粉（连二亚硫酸钠） | 含量 |
| 22 | 聚合类 | 三聚氯氰 | GB/T 25814—2022 三聚氯氰 | 含量 |
| 23 | 氧化类 | 邻苯二甲酸酐 | GB/T 15336—2013 邻苯二甲酸酐 | 熔融色度 |
|  |  |  |  | 热稳定色度 |
|  |  |  |  | 硫酸色度 |
|  |  |  |  | 纯度 |
| 24 | 苯胺类 | 对硝基苯胺 | GB/T 4840—2016 对硝基苯胺 | 氨基值 |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 邻硝基苯胺 | GB/T 4840—2016 邻硝基苯胺 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 间硝基苯胺 | GB/T 4840—2016 间硝基苯胺 | 氨基值 |
|  |  |  |  | 纯度及有机杂质含量 |
|  |  | 邻氯对硝基苯胺 | HG/T 4032—2008 邻氯对硝基苯胺 | 氨基值 |
|  |  |  |  | 纯度（含量） |
|  |  |  |  | 有机杂质 |
|  |  | 间苯二胺 | HG/T 3401—2014 间苯二胺 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
| 25 | 甲苯类 | 对硝基甲苯 | GB/T 28611—2012 对硝基甲苯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 邻硝基甲苯 | GB/T 28611—2012 邻硝基甲苯 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 邻甲苯胺 | HG/T 2585—2009 邻甲苯胺 | 纯度 |
|  |  |  |  | 有机杂质含量 |
|  |  | 2.4-二氨基甲苯 | HG/T 3395—2010 2.4-二氨基甲苯 | 含量（氨基值） |
|  |  |  |  | 纯度 |
|  |  | 邻硝基对甲苯胺 | HG/T 3397—2010 邻硝基对甲苯胺 | 含量（氨基值） |
|  |  |  |  | 纯度 |

- 注：标准一经修订，自标准实施之日起，企业应当按新标准组织生产、企业实地核查应当按照新标准要求进行，检验机构应当按新标准进行检验检测。

- 附件2

- 企业核查时需准备的书面材料清单

附件2-1生产场所示意图

附件2-2主要工艺流程图

附件2-3主要生产设施和检验检测设施表

附件2-4主要生产设备表

附件2-5主要检验检测设备表

附件2-6主要原材料明细表

附件2-7关键岗位管理和专业技术人员表

附件2-8技术文件和工艺文件清单

附件2-9产品质量安全管理制度和产品质量安全追溯制度文件清单

附件2-10企业执行的产品标准及相关标准清单

企业名称：                          （盖章）

企业代表签字：                       年  月  日

核查组确认签字：                     年  月  日

注：本清单内所有书面材料经实地核查确认后企业加盖骑缝章。

### 附件2-1

- 生产场所示意图

第  页  共  页

| 企业名称 |  |
| --- | --- |
| 生产地址 |  |
| （生产场所示意图，应标明其相邻特征道路、建筑物或单位方位、距离等，以及企业生产线在场所里的具体位置） |  |

注：企业多场点的，应按照场点分别绘制。

### 附件2-2

### 主要工艺流程图

第  页  共  页

| 产品单元 |  |
| --- | --- |
| 工艺流程图 （企业填写） | 以框图+箭头方式表述企业生产该产品的实际工艺流程、并以“★”在相应的框图上表示关键工序、以“▲”表示质量控制点。 |

注：1.如果产品单元生产工艺不同，则应分别绘制。

2.涉及产业政策的品名单独填写。

附件2-3

- 主要生产设施和检验检测设施表

| 序号 | 产品单元 | 品名 | 生产设施和检验检测设施名称 | 设施特征及用途描述 | 场所名称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业多场点的，按场点分别填写。

附件2-4

主要生产设备表

| 序号 | 产品单元 | 品名 | 生产设备、工艺装备名称 | 品名型号 | 出厂编号 | 使用场所（放置位置）及所在生产线 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.关键生产设备要用*注明；

2.企业多场点的，应按照场点分别填写，并在备注中注明生产场点。

附件2-5

主要检验检测设备表

| 序号 | 产品单元 | 品名 | 检验检测设备名称 | 品名型号 | 设备编号 | 生产厂家 | 出厂编号 | 精度或测量范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业多场点的，应按照场点分别填写，并在备注中标明生产场点。

附件2-6

主要原材料明细表

| 产品单元 | 品名 | 原材料名称 | 原材料生产厂家 | 进货检验 依据标准 | 技术要求 | 生产方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  |  |  | □自制 □采购 |
|  |  |  |  |  |  | □自制 □采购 |

注：不同产品单元填写的内容完全相同，可合并填写。

附件2-7

关键岗位管理和专业技术人员表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 职务/职称 | 学历 | 所学专业 | 身份证号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：企业主要负责人、质量安全总监、质量安全员、技术人员、检验检测人员等，均应列入此表。

附件2-8

技术文件和工艺文件清单

| 序号 | 产品单元 | 品名 | 技术文件和工艺文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

附件2-9

# 产品质量安全管理制度和产品质量安全追溯制度文件清单

| 序号 | 制度文件名称 | 文件编号 |
| --- | --- | --- |

附件2-10

# 企业执行的产品标准及相关标准清单

| 序号 | 产品单元 | 标准编号 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |

### 附件3

危险化学品有机产品生产许可证

企业实地核查办法

企业名称：

生产地址：

产品单元：

品    名：

国家市场监督管理总局

应 用 说 明

1. 本办法核查内容分为6大部分22条31款，应根据其满足程度和相关条款“备注”栏中给出的判定原则分别作出符合、不符合、建议改进。

2. 企业申请材料与企业实际情况不符的，应判为不符合。

3. 凡涉及到企业的生产设施、生产设备、检验检测设备、落实质量安全主体责任和质量安全追溯要求等缺失问题的，应判相关条款不符合。

4. 每款核查内容逐个判断，并在对应的“是”或“否”的选项框中打“√”，凡在“否”的选项框中打“√”的，须填写详细的建议改进或不符合事实。

5．核查结论的确定原则：经核查22条均未发现不符合，核查结论为合格。否则核查结论为不合格。

| 序号 | 核查 项目 |  | 核查内容和要点 | 核查情况 |  | 结论 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 申请材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 证照信息 | 1）营业执照是否在有效期限内。 |  |  是； 否： |  |  |  符合  不符合 |  |  | - 1.第1）～5）款，若为填写、打印错误允许勘误，此类情况不判为不符合。 2.生产企业需取得安全生产许可证，加工企业需取得安全生产许可证或者带储存的经营许可证，并在有效期限内，如不符合，判为不符合。 3.安全生产许可证或者经营许可证不包含所申请产品，判为不符合。 4.第1）～5）款，任意一款为否时，均判为不符合。 |
|  |  | 2）申请单的企业名称、统一社会信用代码、法定代表人或负责人、住所等信息与营业执照是否一致。 |  |  是； 否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3）申请单填写的地址与实际生产地址是否一致。 |  | ¨是；¨否； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4）实际生产地址与营业执照登记住所是否一致（实际生产地址应与营业执照住所同地址，若不同或有多个生产地址，该生产地址应经市场监管部门登记或备案）。 |  | ¨是；¨否； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5）企业是否取得安全生产许可证或者经营许可证，并在有效期限内。 |  |  是； 否： |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 产业政策 | 6）企业实际情况是否符合国家产业政策要求，是否具有核准或备案权限的企业投资项目主管部门出具的有效审批文件、核准文件、备案文件。 |  |  是； 否；  不适用： |  |  |  符合  不符合  不适用 |  |  | 1.如果产品不涉及产业政策，此项不适用； 2.企业实际情况不符合国家产业政策要求，或不符合审批文件、核准文件、备案文件的规定，判为不符合。 |
| 1.3 | 检验检测报告 | 7）企业申请时提交的产品检验检测报告是否满足以下要求： 企业提交的产品检验检测报告应为委托产品检验检测报告或省级以上政府监督检验报告中的任意一类报告； 1个品名应提交1份覆盖本细则附件1规定的产品检验检测项目的报告，不得为多份检验检测报告组合。 产品检验检测报告受检单位/委托单位/生产单位名称名称应与申请企业名称一致。 产品检验检测报告应为6个月内（自检验检测报告签发之日起）的合格检验检测报告。出具报告的检验检测机构应具备相应检验检测项目CMA资质认定证书，机构的检测能力表及检验检测范围应包含相应的检验检测项目。 企业有多个生产场点时，按每个生产场点所申请的品名分别提交相应的产品检验合格报告。 |  |  是；¨ 否： |  |  |  符合  不符合 |  |  | 1. 检验检测机构资质认定证书失效（检验报告签发时），或者检测能力未覆盖本细则规定的产品标准和检验标准，判为不符合。 2. 产品检验检测报告产品名称与企业所申请品名不一致。 3. 产品检验检测报告检验项目未覆盖本细则规定的检验项目，判为不符合。 4. 产品检验检测报告存在多份检验检测报告组合的情况，判为不符合。 5.产品检验检测报告受检单位/委托单位/生产单位名称名称与申请企业名称不一致，判为不符合。 6. 产品检验检测报告不是6个月内符合现行有效标准的合格检验报告的，判为不符合。 7. 不同品名是否分别提交产品检验检测报告，如不符合，判为不符合。 8.企业有多个生产场点时，是否分别提交产品检验检测报告，如不符合，判为不符合。 |
| 2 | 人员能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 质量安全总监 | 8）是否按规定配备了质量安全总监，是否经培训考核合格并保存培训、考核记录，是否有任职文件。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 |  |  | 企业未按规定配备质量安全总监，或未经培训考核合格，或无培训、考核记录，或无任职文件，判为不符合。 |
| 2.2 | 质量安全员 | 9）是否按规定配备了与企业规模、产品单元、风险等级相适应数量的质量安全员，是否经培训考核合格并保存培训、考核记录，是否有任职文件。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 |  |  | 企业未按规定配备质量安全员，或未经培训考核合格，或无培训、考核记录，或无任职文件，判为不符合。 |
| 2.3 | 技术 人员 | 10）技术人员是否熟悉所申请的产品技术要求和相关标准。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.技术人员对产品技术要求和相关标准部分内容不熟悉，判为建议改进。 2.技术人员不具有相关产品专业技术知识，或不熟悉相关标准，判为不符合。 |
| 2.4 | 检验检测人员 | 11）检验检测人员是否经过培训和考核，并经授权；是否保存培训、考核记录和授权文件； 观察检验检测人员进行进货检验、过程检验检测、出厂检验，是否能够规范操作，其操作是否符合检验检测规程，并正确作出判断。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.检验检测人员培训、考核记录不全，判为建议改进。 2.检验检测人员操作不规范，或操作不符合检验检测规，判为建议改进。 3.检验检测人员无培训、无考核记录、无授权，判为不符合。 4.检验检测人员操作不规范，操作不符合检验检测规程且无法正确作出判断的，判为不符合。 |
| 2.5 | 操作人员 | 12）现场观察每一关键工序、质量控制点、特殊过程等实际生产操作情况，操作人员是否能按照技术工艺文件的规定熟练操作。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.操作人员操作符合技术工艺文件的规定但不熟练，判为建议改进。 2.操作人员操作不符合技术工艺文件的规定，判为不符合。 |
| 3 | 场所设施、生产设备和检验检测设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 场所设施 | 13）企业是否具备满足本细则表3-1规定的场所设施。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 |  |  | 1.企业场所设施不能满足生产、检验检测要求，则判为不符合。 2.企业租赁的场所设施，其租赁合同或协议已过期失效的，判为不符合。 |
| 3.2 | 生产设备 | 14）企业是否具备满足本细则表3-2规定的，与其生产产品、生产工艺相适应的生产设备，并运行正常。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 |  |  | 企业实际生产设备若缺少本细则表3-2中的任一应具备的生产设备，或不能正常运转的，判为不符合。 |
| 3.3 | 检验检测设备 | 15）企业是否具备满足本细则表3-3规定的检验检测设备，并持有有效的计量检定或校准证书（报告），证明其性能符合规定要求且保持在可信状态。 |  |  是； 否： |  |  |  符合  不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.企业缺少本细则表3-3规定的检验检测设备，或同一设备所有台套未持有有效的计量检定或校准证书（报告），或同一设备所有台套都不能正常使用的，且不能正常使用的，判为不符合。 2.计量检定或校准证书（报告）的参数值与标准规定不一致，判为不符合。 3.除以上情况外，其他存在不能正常使用、无有效计量检定或校准证书的判为建议改进。 |
|  |  | 16）在省级人民政府认定的化工园区内的企业，根据化工园区管理机构的总体规划要求，使用园区实验室开展检验的，应能够提供具有设定园区实验室权限的管理部门的证明文件以及园区实验室和申报企业之间签订的有效的明确权责边界和能够符合本细则及相关标准要求的协议。 |  |  是； 否；  不适用： |  |  |  符合  不符合  不适用 |  |  | 企业能够提供相关证明文件和有效协议，判为符合。反之，则判为不符合。 |
| 4 | 产品质量管理制度和责任制度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 质量安全管理制度 | 17）企业是否建立了产品质量安全管理制度，并保存运行记录。包括但不限于：主要负责人、质量安全总监和质量安全员的设立、调整、岗位职责以及质量安全总监和质量安全员的培训考核要求等。 |  |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 | 1.产品质量安全管理制度与申请产品不相适应或管理制度不健全，或者运行记录不全，判为建议改进； 2.企业未建立质量安全管理制度，判为不符合。 |  |
| 4.2 | 质量安全追溯制度 | 18）企业是否建立了产品质量追溯制度，企业出厂产品的相关信息是否可追溯。 |  |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 | 1.建立了产品质量安全追溯制度但执行不到位，判为建议改进。 2.未建立产品质量安全追溯制度，判为不符合。 |  |
| 5 | 技术文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 工艺流程 | 19）工艺流程图是否与其生产实际相吻合。 |  | 是；否： |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.核查内容19）或20）款任意一款为“否”，判为建议改进。 2.核查内容19）和20）款均为“否”，判为不符合。 |
|  |  | 20）是否标明关键工序、质量控制点。 |  | 是；否： |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | 技术工艺文件 | 21）技术工艺文件是否齐全，是否有工艺要求规定等。 |  | 是；否： |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.技术工艺文件不全或内容不完整的，判为建议改进。 2.所有关键工序、质量控制点均无技术工艺文件，判为不符合。 3. 技术工艺文件不符合相关产品标准要求或者未审批、受控，判为不符合。 |
|  |  | 22）对识别和确认的所有关键工序、质量控制点，是否均编制相关工艺文件。 |  | 是；否： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23）技术工艺文件是否符合标准要求，是否明确了具体的控制参数，是否经过审批、受控。 |  | 是；否： |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | 检验检测文件 | 24）是否对采购重要原材料进货检验（或验证）、生产过程检验检测、产品出厂检验作出规定，检验检测文件是否经过审批、受控。 |  | 是；否： |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.核查内容24）和25）款任意一款为“否”，判为建议改进。 2.核查内容24）和25）款均为“否”，判为不符合。 |
|  |  | 25）是否编制了检验检测文件，是否经过审批、受控，其内容是否完整正确（至少包括检验检测频次、检验检测样品数、抽样方式、检验检测项目、检验检测方法、检验检测结果判定及处理）。 |  | 是；否： |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 生产过程控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 进货验证 | 26）主要原材料是否按要求进行检验或验收，并保存检验或验收记录。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.主要原材料的检验或验收记录不全，判为建议改进。 2.未对主要原材料按要求进行检验或验收并保存检验或验收记录，判为不符合。 |
| 6.2 | 过程控制 | 27）是否按技术工艺文件要求对每一关键工序、质量控制点的主要工艺参数进行了控制并记录。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.记录不完整的，判为建议改进。 2.未进行检验或无记录的，判为不符合。 |
| 6.3 | 过程检验 | 28）过程检验生产过程中的关键技术指标是否按规定进行检验，并保留检验记录。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.记录不完整的，判为建议改进。 2.未进行控制或无记录的，判为不符合。 |
| 6.4 | 出厂检验 | 29）成品是否按产品标准的规定进行出厂检验，并保存记录。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 |  |  | 1.未按照标准规定进行出厂检验，或未保存出厂检验记录，判为不符合。 2.对于细则中规定可以委托检验检测的项目，无检验检测报告，判为不符合。 |
| 6.5 | 产品贮存 | 30）是否制定了产品贮存的相关规定，规定是否满足标准对产品贮存的相关要求。产品是否依照规定贮存并有贮存记录。 |  | ¨是；¨否； |  |  | ¨符合 ¨不符合 ¨建议改进 |  |  | 1.企业制定的相关规定不完善，或产品贮存不完全满足规定要求，或贮存记录不完整，判为建议改进。 2. 企业未制定相关规定或产品贮存不满足规定要求并导致产品出现损伤，判为不符合。 |
| 6.6 | 不合格品控制 | 31）是否对不合格品的控制和处置作出明确规定并执行到位。 |  | o 是；o 否： |  |  | o 符合 o 不符合 |  |  | 对不合格品的控制和处置未作出明确规定的，为否，判为不符合。 |

### 附件4

### 企业实地核查不符合和建议改进条款汇总表

企业名称：

产品单元：

品    名：

| 序号 | 条款号 | 不符合程度 | 事实描述 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 在选框中打“√” |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
|  |  |  不符合  建议改进 |  |
| 核查组组长(签字)： 年 月 日 |  |  | 企业代表签字： 企业公章 年 月 日 |
| 核查组成员(签字)： 年 月 日 |  |  |  |

### 附件5

### 生产许可证企业实地核查报告

| 企业名称（盖章）： |  |  | 生产地址： |  |  |  |  | 邮编： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称： |  |  | 联系人： |  | 电话： |  | 传真： |  |
| 产品单元及品名： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查 结论 | 核查组根据《危险化学品产品生产许可证实施细则（五）（危险化学品有机产品部分）》，于 年 月 日至 年 月 日对该企业进行了核查，共计核查出： 符合 条、不符合 条、建议改进 条。 其他情况说明： 经综合评价，本核查组对该企业的核查结论是： 。（注：核查结论填写合格或不合格。） |  |  |  |  |  |  |  |
| 核查组成员 | 姓名（签字） | 单 位 |  | 职务(组长、组员) |  | 核查分工（条款） |  |  |
| 企业负责人签字 | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

观察员(签字，如有)：                     年    月    日                   核查组织单位(章)：                      年    月    日

注：企业存在不符合法律法规等有关规定，且不能体现在实地核查记录中的情况，应在“其他情况说明”中填写相关情况。如：企业存在因非不可抗力原因拖延或拒绝核查的情况等。

附件6

### 本细则与上一版细则主要内容对比表

表1 产品品名变化对比表

| 本细则 |  | 上一版细则 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品单元 | 品名 | 产品单元 | 品名 |  |
| 醇 | 工业用异丁醇 | 醇 | 工业用异丁醇# | 产业政策符号发生变化 |
|  | 工业用仲丁醇 |  | 工业用仲丁醇# |  |
| 卤化物 | 工业用一氯甲烷# | 卤化物 | 工业氯甲烷# | 品名发生变化 |
| 醛、酮、醚 | 工业用甲醛溶液 | 醛、酮、醚 | 工业甲醛溶液 | 品名发生变化 |
| 芳香烃 | 工业用苯乙烯# | 芳香烃 | 工业用苯乙烯 | 产业政策符号发生变化 |
| 二硫化碳 | 工业二硫化碳# | 二硫化碳 | 工业二硫化碳 | 产业政策符号发生变化 |

表2 产品单元、品名变化对比表

| 序号 | 产品标准（本细则） | 产品标准（上一版细则） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HG/T 3674—2018 工业用一氯甲烷 | HG/T 3674—2000 工业氯甲烷 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。附件1 有机产品检验项目中增加了外观的要求，删除了沸程的要求及工艺区分，统一测定正丁醇含量 |
| 2 | HG/T 3266—2019 工业用硫脲 | HG/T 3266—2002 工业用硫脲 | 修订，技术要求中“加热减量”改为“干燥减量”、“灰分”改为“灼烧残渣”。“熔点”明确为“初熔点” |
| 3 | GB/T 17602—2018 工业己烷 | GB 17602—1998 工业己烷 | 修订，表2、表3-3和附件1中进行了相应的修订。附件1 有机产品检验项目中增加了正己烷含量要求。 |
| 4 | GB/T 2285—2018 焦化二甲苯 | GB/T 2285—1993 焦化二甲苯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准“GB/T 2285—1993”改为GB/T 2285—2018。附件1有机产品检验项目中删除了焦化二甲苯中馏程的要求，增加了焦化二甲苯中初馏点、终馏点和颜色的要求。 |
| 5 | SH/T 1613.1—2018 石油邻二甲苯 | SH/T 1613.1—1995 石油邻二甲苯 | 修订，表2、表3-3和附件1进行了相关修订，增加对二甲苯+间 二甲苯含量、异丙苯含量、苯乙烯含量、溴指数等指标。删除了不挥发物、水溶性酸碱指标 |
| 6 | SH/T 1140—2018 工业用乙苯 | SH/T 1140—2001 工业用乙苯 | 修订，表2、表3-3和附件1进行了相关修订，增加了一等品硫含量质量指标。增加了色度和氯含量项目及质量指标。删除了水浸出物酸碱性和密度两个项目的要求。 |
| 7 | HG/T 3310—2017 邻苯二胺 | HG/T 3310—1999 邻苯二胺 | 修订，表2、表3-3和附件1进行了相关修订，附件1 有机产品检验项目中增加了初熔点、对苯二胺、间苯二胺、邻氯苯胺、邻硝基苯胺含量要求。 |
| 8 | GB/T 1615—2021 工业二硫化碳 | GB/T 1615—2008 二硫化碳 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准和分析项目进行了相应的修订。 |
| 9 | HG/T 2553—2018 2,4-二硝基氯苯 | HG/T 2553—2010 2,4-二硝基氯苯 | 修订， 表2、表3-3和附件1中引用的相关标准和分析项目进行了相应的修订。 |
| 10 | GB/T 2283—2019 焦化苯 | GB/T 2283—2008 焦化苯 | 修订， 表2、表3-3和附件1中引用的相关标准和分析项目进行了相应的修订。 |
| 11 | GB/T 3407—2019 石油混合二甲苯 | GB/T 3407—2010 石油混合二甲苯 | 修订， 表2、表3-3和附件1中引用的相关标准和分析项目进行了相应的修订。 |
| 12 | GB/T 339—2019 工业用合成苯酚 | GB/T 339—2001 工业用合成苯酚 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准和分析项目进行了相应的修订。 |
| 13 | HG/T 2543—2021 工业用氯甲基甲醚 | HG/T 2543—1993 工业氯甲基甲醚 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准和分析项目进行了相应的修订。 |
| 14 | GB/T 1628—2020 工业用冰乙酸 | GB/T 1628—2008 工业冰乙酸 | 修订，表2、表3-3和附件1中分别做出了相应的修订。 |
| 15 | GB/T 19104—2021 过氧乙酸溶液 | GB 19104—2008 过氧乙酸溶液 | 修订，表2、表3-3和附件1中分别做出了相应的修订。 |
| 16 | GB/T 7814—2017 工业用异丙醇 | GB/T 7814—2008 工业用异丙醇 | 修订，表2、表3-3和附件1中分别做出了相应的修订。 |
| 17 | GB/T 3676—2020 工业用顺丁烯二酸酐 | GB/T 3676—2008 工业用顺丁烯二酸酐 | 修订，表2、表3-3和附件1中分别做出了相应的修订。 |
| 18 | HG/T 2027—2017 工业用氯化苄 | HG/T 2027—1991 工业氯化苄 | 修订， 表2、表3-3和附件1中引用的相关标准和分析项目进行了修订。 |
| 19 | GB/T 7717.1—2022 工业用丙烯腈 第1部分：规格 | GB/T 7717.1—2008 工业用丙烯腈 第1部分：规格 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准和分析项目进行了修订。 |
| 20 | GB/T 3915—2021 工业用苯乙烯 | GB 3915—2011 工业用苯乙烯 | 修订，表2、表3-3和附件1中分别做出了相应的修订。 |
| 21 | GB/T 25814—2022 三聚氯氰 | GB/T 25814—2010 三聚氯氰 | 修订，表2、表3-3和附件1中分别做出了相应的修订。 |
| 22 | HG/T 3263—2023 三氯异氰尿酸 | HG/T 3263—2001 三氯异氰尿酸 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。附件2增加了相关标准：化学试剂 pH值测定通则GB/T 9724—2007 |
| 23 | GB/T 17529.1—2023 工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸 | GB/T 17529.1—2008 工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。色度测试方法修改为 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法GB/T 6324.6—2014 |
| 24 | GB/T 3728—2023 工业用乙酸乙酯 | GB/T 3728—2007 工业用乙酸乙酯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。 |
| 25 | GB/T 3729—2023 工业用乙酸正丁酯 | GB/T 3729—2007 工业用乙酸正丁酯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。 |
| 26 | GB/T 17529.2—2023 工业用丙烯酸及酯 第2部分：工业用丙烯酸甲酯 | GB/T 17529.2—1998 工业丙烯酸甲酯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。增加了外观要求，增加了色度试验的三刺激值比色法。 |
| 27 | GB/T 17529.3—2023 工业用丙烯酸及酯 第3部分：工业用丙烯酸乙酯 | GB/T 17529.3—1998 工业丙烯酸乙酯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。增加了外观要求，增加了色度试验的三刺激值比色法。 |
| 28 | GB/T 17529.4—2023 工业用丙烯酸及酯 第4部分：工业用丙烯酸正丁酯 | GB/T 17529.4—1998 工业丙烯酸正丁酯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。增加了外观要求，增加了色度试验的三刺激值比色法。 |
| 29 | GB/T 17529.5—2023 工业用丙烯酸及酯 第5部分：工业用丙烯酸2-乙基己酯 | GB/T 17529.5—1998 工业丙烯酸2-乙基己酯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。增加了外观要求，增加了色度试验的三刺激值比色法。 |
| 30 | SH/T 1628.1—2023 工业用乙酸乙烯酯 第1部分：规格 | SH/T 1628.1—2014 工业用乙酸乙烯酯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。增加了色度试验的三刺激值比色法。 |
| 31 | GB/T 17529.1—2023 工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸 | GB/T 17529.1—2008 工业用丙烯酸及酯 第1部分：工业用丙烯酸 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。色度测试方法修改为 有机化工产品试验方法 第6部分：液体色度的测定 三刺激值比色法GB/T 6324.6—2014 |
| 32 | GB/T 23962—2023 工业用一乙胺 | GB/T 23962—2009 工业用一乙胺 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。水分测定新增卡尔.费休库仑电量法 。 |
| 33 | GB/T 23963—2023 工业用二乙胺 | GB/T 23963—2009 工业用二乙胺 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。水分测定新增卡尔.费休库仑电量法。 |
| 34 | GB/T 23964—2023 工业用三乙胺 | GB/T 23924—2009 工业用三乙胺 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。水分测定新增卡尔.费休库仑电量法。 |
| 35 | GB/T 2404—2023 氯苯 | GB/T 2404—2014 氯苯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。 |
| 36 | GB/T 1653—2023 邻硝基氯苯 | GB/T 1653—2013 邻硝基氯苯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。 |
| 37 | GB/T 1653—2023 对硝基氯苯 | GB/T 1653—2013 对硝基氯苯 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。 |
| 38 | GB/T 6027—2023 工业用正丁醇 | GB/T 6027—1998 工业正丁醇 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。 |
| 40 | GB/T 18825—2024 工业用环戊烷 | GB/T 18825—2002 工业用环戊烷 | 修订，表2、表3-3和附件1中引用的相关标准进行修订。 |