人民币鉴别仪产品质量监督抽查实施细则

（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 |  |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鉴别性能 | 鉴别能力（鉴别技术，种） |  | GB 16999—2010 |
| 2 |  | 鉴别速度（点验钞机）/鉴别时间（验钞仪） |  | GB 16999—2010 |
| 3 |  | 漏辨率 |  | GB 16999—2010 |
| 4 |  | 误辨率 |  | GB 16999—2010 |
| 5 |  | 冠字号码误识率 （采用时） |  | GB 16999—2010 |
| 6 |  | 假币提示 |  | GB 16999—2010 |
| 7 |  | 常规能力 | 纸币数量显示位数 | GB 16999—2010 |
| 8 |  |  | 送钞台和主接钞台容量 | GB 16999—2010 |
| 9 |  |  | 错点率 | GB 16999—2010 |
| 10 |  |  | 连续工作时间 | GB 16999—2010 |
| 11 |  |  | 粘连币辨别 | GB 16999—2010 |
| 12 |  | 预置数识别功能 |  | GB 16999—2010 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 16999—2010  人民币鉴别仪通用技术条件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则

本细则代替《市场监管总局关于发布木制家具等100种产品质量监督抽查实施细则的公告》（2024年第41号）中的《人民币鉴别仪产品质量监督抽查实施细则（2024年版）》。