游乐设施监督检验内容要求与方法

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	1．
资

料

审

查
	1.1
	设计资料
	应有符合有关要求的设计说明书、计算书及有关图纸。按规定要求设计审查的，应有设计审查报告。
	查阅有关资料。
	√
	
	※

	
	1.2
	关键零部件和焊缝探伤报告
	受检单位应提供符合标准要求的关键零部件及关键焊缝探伤报告。
	查阅关键零部及关键焊缝的探伤报告。
	√
	
	※

	
	1.3
	产品出厂合格证及使用说明书
	在产品出厂时，应向用户提供产品使用说明书、检查维修说明及图样、产品合格证。
	查阅有关资料。
	√
	
	※

	
	1.4
	乘客须知
	使用单位必须制定乘客须知，并在明显地方公布。
	查阅有关资料，目测。
	√
	√
	

	
	1.5
	重要零部件材料证明
	重要零部件的材料必须有材质证明或力学性能检验报告，否则应取样检验，其化学成份、力学性能应符合有关标准。
	查阅材料的材质证明。
	√
	
	

	
	1.6
	标准机电产品合格证
	标准机电设备应有产品合格证书；非标准机电设备必须经质量检验部门检验合格后方能使用。
	查阅合格证书；查阅非标准机电设备是否有符合要求的检验报告。
	√
	
	

	
	1.7
	产品铭牌及生产许可证
	在显著位置处必须固定铭牌和标明生产许可证标记和编号，铭牌内容至少包括制造厂名、产品名称、产品型号或标号、制造日期或编号。
	查阅铭牌和生产许可证。
	√
	
	※

	
	1.8
	基础检验资料
	基础应有施工记录、材质检验报告等资料，大型游艺机的基础应有经有关检验部门检验合格的证明。
	查阅基础检验记录或检验报告。
	√
	
	

	
	1.9
	车轮材料力学性能检验报告
	车轮材料力学性能检验报告。
	查阅有关资料。
	√
	
	

	
	1.10
	自检报告
	应有游乐设施安装试车的记录和自检报告。
	查阅有关资料。
	√
	
	


	
	1.11
	运行检查维护记录
	应有运行记录，以及年检、月检、日检、维护保养、设备维修等记录。
	查阅有关资料。
	√
	√
	

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	2．
安

装

及

连

接

　
	2.1
	基础
	基础不应有影响游艺机正常运行的不均匀沉陷、开裂和松动等异常现象。
	目测、感观判断，必要时要求受检单位联系有关土建检验单位检验。
	√
	√
	

	
	2.2
	地脚螺栓
	地脚螺栓连接必须采取防止松动措施，不应有严重腐蚀、锈蚀。
	目测、感观判断。检查地脚螺栓连接是否牢固可靠。
	√
	√
	

	
	2.3
	重要零部件间螺栓、销轴连接
	零部件间采用螺栓连接时，应采取防止松动措施；用销轴连接时，应采取防止脱落措施。
	目测、外观检查、感观判断。检查零部件间螺栓连接是否牢固可靠。
	√
	√
	

	
	2.4
	焊缝表面质量检验
	焊缝不应有影响安全的漏焊、烧穿、裂纹、气孔、严重咬边、焊瘤熔渣及焊高不够等缺陷。
	目测，必要时用量具。
	√
	√
	

	
	2.5
	重要焊缝磁粉（或渗透）探伤
	重要焊缝应进行不低于20%的磁粉（或渗透）探伤。
	磁粉（或渗透）探伤方法按照JB4730标准相关规定进行，缺陷等级评定不低于III级。
	√
	√
	※

	
	2.6
	中心轴对水平面的垂直度
	中心支承轴的中心线对水平面的垂直度公差不大于1/1000。
	查阅安装时的垂直度测量记录或报告。必要时用测量垂直度的仪器测量，在不同方位测量不少于三处，取最大值。
	√
	√
	

	
	2.7
	回转支承面倾斜度
	回转支撑面与水平面的倾斜度公差不大于1/1000。
	查阅安装时的倾斜度测量记录或报告。必要时用测量倾斜度的仪器测量，测点不少于三处，取最大值。
	√
	
	

	
	2.8
	转盘桁架外端检查
	吊挂座舱的转盘桁架外端应在同一平面上，其任一对最大偏差不大于40mm。
	对同一基准测量不少于三处桁架外端。
	√
	
	

	
	2.9
	塔节对角线长度差
	在塔节对接处横截面内，两对角线长度差应不大于该机横截面最大边长设计值的1/1000。在非对接处横截面内应不大于1/800。
	查阅有关检验记录，必要时在塔节对接处（或非对接处）分别测量其两对角线的长度；分别算出各截面对角线的差值。
	√
	
	

	
	2.10
	塔身弦杆和腹杆直线度
	塔身各节间弦杆和腹杆的直线度公差均应不大于其设计值的1/800。
	查阅生产厂家的检验记录，必要时仪器测量。
	√
	
	

	
	2.11
	桁架端面滑轮中心线对水平面的高差
	各桁架外端底面应在同一水平面上，其任一对桁架端部滑轮中心线对同一水平面的高差不大于40mm。
	对同一基准测量不少于二对桁架外端。
	√
	
	

	
	2.12
	支承臂垂直度
	座舱支承臂中心线对支承臂根部销轴中心线垂直度的公差不大于1/1000。
	查阅安装时的垂直度测量记录或报告。
	√
	
	

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	2．
安

装

及

连

接

　
	2.13
	两立柱中心线距离与设计值误差
	两立柱中心线距离与其设计值的误差不大于±1/1000。
	查阅安装时的测量记录或报告。必要时用钢卷尺或测距仪沿立柱（底部、中部、顶部）测量不少于三次，取其最大值。
	√
	
	




√
	
	
	



√
	
	√
	


√
	
	√
	


√


	
	√
	


　


检 验 要 求


检 验 方 法



	备 注







	√
	　
	　





	目测、运行试验。驱动轮、支承轮应在轨道平面内。
	√
	　
	　



轨距误差
	
	轨距误差为-3mm～+5mm.
	用专用工具沿轨道线路，在不同地点取不少于10处进行轨距测量；测量出的一组轨距值，分别与轨距设计值比较，并计算出其差值；在一组轨距差值中，取最大值和最小值。
	√
	√
	　

	
	3.4
	轨道支承间距
	轨道支承间距应配置合理，支柱不得承受设计文件规定以外的任何外加载荷。
	对照设计文件，目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	3.5
	轨道晃动检查
	轨道不应有异常的晃动现象
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	3.6
	轨道磨损
	a、型钢轨道磨损量应小于原厚度尺寸的20%；
b、钢管轨道磨损量应小于原钢管壁厚的15%。
	在磨损严重部位用测厚仪测量轨道壁厚，并与原壁厚比较，计算出磨损量，抽检20%。
	　
	√
	　

	
	3.7
	防止车辆逆行装置及疏导乘客措施
	沿斜坡牵引时，应设防止车辆逆行装置和疏导乘客的安全走道。
	列车或车辆（满载）完全进入斜坡段后，停止牵引，查看防止车辆逆行装置是否起作用，是否安全可靠，试验不少于二次。另应查看安全走道。
	√
	√
	※

	
	3.8
	车道
	车道要求平整坚实，不得有凹凸不平现象。
	目测、运行试验、感观判断。
	√
	√
	　

	
	3.9
	允许超车路面检查
	速度≤20Km/h,允许超车行驶的道路，路面宽不小于5m，路面坡度不大于5%，道路转弯半径（内径）不小于5m。速度>20Km/h, 路面宽不小于8m，并在道路两侧留出足够的安全地带。
	测量路面宽最小处和道路转弯半径最小处。用测量角度的仪器测量路面坡度最大处。
	√
	　
	　

	
	3.10
	不允许超车路面检查
	速度≤20Km/h,不允许超车行驶的道路，路面宽不小于3m，坡度不大于5%。道路转弯半径（内径）不小于5m。速度>20Km/h, 路面宽不小于8m,并在道路两侧留出足够的安全地带。
	用钢卷尺测量路面宽最小处和道路转弯半径最小处。用测量角度的仪器测量路面坡度最大处。
	√
	　
	　


　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	3．
行

走

线

路
	3.11
	道路内障碍物、支线及两侧拦挡物检查
	道路内不得有障碍物，也不应插入支线，道路两侧必须设置缓冲拦挡物, 拦挡物上端高于车辆防撞装置上端，拦挡物下端低于车辆防撞装置下端。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	3.12
	路基检查
	路基必须填筑坚实、稳固。
	目测，感观判断。
	√
	√
	

	
	3.13
	路基顶宽
	轨距不小于600mm的小火车路基顶宽应不小于轨距的3倍。
	在不同地段用钢卷尺测量不少于三次，取最小值。
	√
	　
	　

	
	3.14
	道床顶宽
	轨距不小于600mm的小火车道床顶宽应超出轨枕不小于200mm。
	在不同地段用钢卷尺测量不少于三次，取最小值。
	√
	　
	　

	
	3.15
	单轨轨道
	单轨轨道两侧面对水平面的垂直度公差不大于被测高度的3/1000。轨宽允许误差最大不超过2.5mm。
	查阅安装时测量记录或报告。必要时用测量垂直度的仪器和卡尺沿轨道不同地点，同时测量垂直度、轨宽各不少于3次，取最大值。
	√
	　
	　

	
	3.16
	轨道立柱
	轨道支承间距应配量合理，支柱不得承受设计文件规定以外的任何外加载荷。
	目测、外观检查、感观判断。
	√
	
	

	
	3.17
	游艇、碰碰船、快艇等不在同一水域内行驶
	各种游艇、碰碰船和快艇等，必须限制在不同水域内行驶，不得混杂在一起。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	3.18
	车速大于5km/h电池车道或车场检查
	车速大于5km/h的电池车应设专用车道或车场，并应单向运行。
	确认车速大于5km/h；目测、感观判断。
	√
	
	

	
	3.19
	车场使用规定
	车速在5km/h以上的电池车与儿童专用电池车严禁在同一场地使用。
	确认车速在5km/h以上；目测、感观判断。
	√
	√
	

	
	3.20
	车场
	车场地面和车道路面应平整坚实，不得有违背原设计的凹凸不平现象。
	目测、感观判断。
	√
	√
	


　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	4．
动

力

装

置
	4.1
	液压和气动系统的设置
	每台（套）应设置单独的液压或气动系统。
	目测、感观判断。
	√
	　
	　

	
	4.2
	液压油温检查
	使用液压油的系统，除特殊规定外，液压泵的进口温度不应超过60℃。在环境温度最低时，设备必须能正常工作。
	运行试验，用温度计测量。在额定载荷下，发热稳定后测量。
	√
	　
	　

	
	4.3
	系统过压保护装置
	应设不超过额定工作压力1.25倍的过压保护装置。
	在油路或气路系统中检查是否有符合要求的过压保护装置。
	√
	√
	　

	
	4.4
	油质及油箱密封检查
	液压系统在装配前，接头、管路及油箱内表面必须清理干净，不得有任何污物存在。使用的液压油应保持清洁无杂质。油箱密封良好无渗漏。
	目测，外观检查。
	√
	　
	　

	
	4.5
	系统渗漏检查
	液压系统不应渗漏油，气动系统不应有明显的漏气现象。
	目测、感观判断。满载运行试验。
	√
	√
	　

	
	4.6
	油缸(气缸)保险装置
	乘人部分由油缸或气缸支撑升降时，当压力管道、胶管及泵等损坏而产生急剧下降时，应设保险装置。
	查阅资料，目测，必要时模拟压力管道、胶管及泵损坏的情况下，查看乘人部分的支撑是否会急剧下降。试验一次。
	√
	√
	　

	
	4.7
	汽油机油箱密封检查
	汽油机油箱密封良好，不得有渗漏现象。
	目测、外观检查、感观判断。
	√
	√
	　

	
	4.8
	消声器工作状态检查
	消声器的工作状态良好。
	运行试验、感观判断。
	√
	√
	　

	
	4.9
	油箱密封检查（内燃机小火车）
	内燃机小火车油箱密封可靠，不得渗漏。
	运行试验，目测，外观检查，感观判断。
	√
	√
	　

	
	4.10
	内燃机车
	油箱密封必须安全可靠不得有渗油现象。
减速器、离合器、消声器工作状态良好。

加速和刹车机构应有明显标志。后制动装置应灵活可靠。
	目测、手动试验、运行试验，感观判断，油箱密封检查。
	√
	√
	　


	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	5．

机

械

传

动
	5.1
	电动机、减速机和联轴器的安装检查
	电动机、减速器和联轴器应安装良好。联轴器两轴的同轴度和端间隙符合GB50231-1998第三节的有关规定。
	查阅安装记录，参照GB50231-1998附录十五。
	√
	
	

	
	5.2
	齿轮传动
	传动齿轮应符合有关齿轮标准，并无异常偏啮合及偏磨损，齿轮啮合的接触斑点要求应符合GB50231-1998中的第5.8.5条、第5.8.6条、第5.8.7条。
	查阅安装记录，参照GB50231-1998中第5.8.5条至5.8.7条。
	√
	√
	

	
	5.3
	皮带和滚子链传动
	皮带和滚子链传动应拉紧适度，其装配要求应符合GB50231-1998中第八节有关规定。皮带的磨损状态应符合GB8408-2000中的7.12表8的规定。
	参照GB50231-1998中第八节和GB8408-2000中的7.12表8有关规定,目测、感观判断。
	√
	√
	

	
	5.4
	轴承温度和温升
	滚动轴承的端盖温升不大于30℃，且最高温度不大于65℃，滑动轴承油孔处的温升不大于35℃，且最高温度不大于70℃。
	用表面温度计在滚动轴承的端盖处和滑动轴承的油孔处测量，在没开始前先测初始温度t1，在额定载荷下发热稳定后，一般在不同位置测量不少于三次，取平均值t2，轴承温升t=t2-t1；轴承最高温度为t2。
	√
	
	

	
	5.5
	润滑及渗漏
	轴承及接触表面有相对运行的部位，应有润滑措施，并便于添加润滑剂，不允许形成油滴现象，无相对运动部位不应渗油。
	目测、外观检查、感观判断，在额定载荷下检验。
	√
	√
	

	
	5.6
	重要轴、销轴材料及其表面硬度
	重要轴和销轴宜采用力学性能不低于45号钢的材料，调质后的硬度一般应为HB200～280。
	查阅重要轴和销轴材料证明。必要时用硬度计测量重要轴和销轴表面硬度，在同一轴的不同位置一般应测量不少于三次，取其平均值，被测的每两个相邻点之距离不小于3mm，重要轴、销轴抽检20%。
	√
	
	


　

　
　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	5．

机

械

传

动
	5.7
	重要轴、销轴超声波和磁粉（或渗透）探伤
	滑行车的车轮轴、立轴、水平轴、车辆连接器的销轴、陀螺转盘油缸、吊厢等处的销轴、飞行塔吊舱吊挂轴、赛车车轮轴、自控飞机大臂、油缸、座舱处的销轴、观览车吊舱吊挂轴、单轨列车联接器销轴等每年应进行不低于20%的超声波与磁粉（或渗透）探伤。转马中心支承轴、旋转座舱立轴和曲柄轴、陀螺转盘主轴及大臂、飞行塔主轴、自控飞机主轴、轨距不小于600mm的小火车车轮、连接器销轴、架空游览车的车轴、连接器等重要轴、销轴及水上游乐设施的重要零部件至少在大修时应探伤。
	超声波探伤方法按照GB/T4162标准相关规定进行，缺陷等级评定不低于A级。磁粉（或渗透）探伤方法按照JB4730-1994标准相关规定进行，缺陷等级评定不低于III级。
	√
	√
	※

	
	5.8
	重要轴、销轴的磨损和锈蚀
	重要轴和销轴的磨损和锈蚀允许值应符合GB8408-2000中7.12表11的规定。检验周期同5.7条。
	在磨损严重之处，用游标卡尺在轴、销轴的不同部位测量不少于三次，取最小值，并与原尺寸比较，计算出磨损量；在锈蚀严重之处，打磨光后，在轴、销轴不同部位用游标卡尺测量不少于三次，取最小值，并与原尺寸比较，计算出锈蚀量。重要轴、销轴抽检20%。
	
	√
	

	
	5.9
	电动机、减速机连接检查
	电动机和减速器连接应良好。
	感观判断，运行试验。
	√
	　
	　

	
	5.10
	减速机及摩擦离合器检查
	减速机及摩擦离合器应平稳可靠。
	运行试验，感观判断。
	√
	√
	

	
	5.11
	提升装置
	提升装置应安全可靠，在提升时不应产生异常的冲击振动。
	运行试验，目测、感观判断。
	√
	√
	


　

　

　
	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	5．

机

械

传

动
	5.12
	提升链条
	提升链条应拉紧适度，链条的伸长量及磨损允许值应符合GB8408-2000中7.12条表7的规定。
	截取不少于3个节距长的链条；在磨损严重部位测量每个销轴两端的直径，并与原直径比较，计算出其磨损量；在磨损严重部位测量每块链板销轴孔的直径，并与原直径比较，计算出其磨损量；链条的伸长量经计算得出。
	√
	√
	

	
	5.13
	乘人部分钢丝绳检查
	
	
	
	
	

	
	5.13.1
	
	钢丝绳端部必须用紧固装置固定，固定方法一般应符合GB8408-2000中5.16.4表4的要求。
	目测，外观检查、感观判断。
	√
	√
	※

	
	5.13.2
	　
	钢丝绳绳夹固定方法和钢丝绳直径与绳夹的数量、间距应符合GB4808-2001中5.16.5、5.16.6表5的要求。
	目测，外观检查、感观判断。绳夹间距用钢板尺测量，取最小间距，按钢丝绳直径分别逐一测量。
	√
	√
	　

	
	5.13.3
	　
	滑轮或卷筒直径应不小于钢丝绳直径的40倍，使用不频繁时，不小于钢丝绳直径的20倍。
	用卡尺、钢板尺或钢卷尺测量，测量直径的位置为钢丝绳同滑轮（或卷筒）接触处（槽底）。
	√
	　
	　

	
	5.13.4
	　
	提升钢丝绳必须设有防止钢丝绳过卷和松驰的装置，钢丝绳的终端在卷筒上应留有不少于3圈的余量。
	通过运行试验、检查提升钢丝绳终，始位置是否有可靠的限位或其它防止钢丝绳过卷、松驰装置。
	√
	√
	※

	
	5.13.5
	　
	钢丝绳的断丝、磨损等缺陷不得超过GB8408-2000表10的要求。
	目测检查，用卡尺测量直径,必要时探伤。
	√
	√
	※

	
	5.14
	提升皮带
	提升皮带（如激流勇进）应有张紧装置，皮带松紧适度，不应有明显的损伤和跑偏。
	目测、运行试验、感观判断。
	√
	√
	　

	
	5.15
	提升皮带导向装置
	提升皮带的导向装置应灵活可靠（如激流勇进）。
	运行试验、手动试验、感观判断。
	√
	√
	　


　

　

　
	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	5．

机

械

传

动
	5.16
	制动装置
	　
	　
	　
	　
	　

	
	5.16.1
	　
	制动装置动作必须协调可靠，确保车辆进站顺利。
	运行试验，启动、运行、制动，试验不少于五次。目测，感观判断。
	√
	√
	※

	
	5.16.2
	　
	停机后超过60秒仍未停止运行(转马类)或要求到位准确时，应设制动装置。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	5.16.3
	
	制动闸衬的磨损量不大于原厚度的50%。
	目测、感观判断,必要时测量，在磨损严重部位测量闸衬厚度，并与原厚度比较，计算出磨损量。
	
	√
	

	
	5.16.4
	　
	当动力电源突然断电或设备发生故障时，制动装置仍需保证正常工作。
	模拟事故状态，观察车辆是否能顺利进站，并停位准确，停位是否方便乘客上、下。试验一次。
	√
	√
	※

	
	5.17
	提升段停车后启动
	在提升段，当动力电源突然断电或设备发生故障而停车时，滑行车应能重新起动。
	模拟事故状态条件下满载试验不少于二次。
	√
	√
	　

	
	5.18
	赛车与小火车制动装置
	制动装置必须安全可靠。赛车最大刹车距离应小于7m，小火车最大刹车距离应小于8m，。
	赛车或小火车以额定载荷最大运行速度，从开始制动，直至停车所经过的距离。重复试验不少于二次。所测得的刹车距离，取其平均值。
	√
	√
	※

	
	5.19
	飞行塔制动装置
	升降系统的制动装置必须为常闭式，并有可调措施；制动装置必须安全可靠。
	按实际工况，作上、下运行试验，当吊舱在上或下的过程中，突然断电，此时制动装置必须起作用，必须安全可靠。吊舱上或下的运行、停止试验，分别不少于二次。
	√
	√
	※

	
	5.20
	转向机构
	转向机构应灵活、可靠，不应有卡滞现象。
	运行试验，感观判断。
	√
	√
	　

	6．

乘

人

设

施
	6.1
	乘人部分与障碍物间安全距离
	乘人部分与障碍物间应留出不小于500mm的安全距离。
	测量乘人部分内侧上缘，在运行过程中距障碍物最近处的距离。
	√
	√
	　

	
	6.2
	乘客可触及之处检查
	凡乘客可能触及之处，均不允许有外露的锐边、尖角、毛刺和危险突出物等。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　


　

　

　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	6．

乘

人

设

施
	6.3
	乘人部分框架材料
	乘人部分框架必须采用金属材料，座席宜采用软质、木质或玻璃钢等材料制造。
	目测、感观判断。查阅有关图样。
	√
	　
	　

	
	6.4
	乘人部分尺寸
	座席尺寸应符合GB8408-2000中的5.8.1条规定。
	座席靠背高度，测量座席表面到靠背上边缘距离；座席宽度，测量其两内侧面距离，座席上、下宽度不同时，取其最大 和最小宽度的平均值；相同形式的座席测量不少于三个，取其最小尺寸，不同形式的座席，测量尺寸最小的一种。
	√
	　
	　

	
	6.5
	转动平台面
	转动平台台面应有防滑措施。
	感观判断。
	√
	　
	　

	
	6.6
	转动平台与固定部分间隙
	转动平台与固定部分之间隙应不大于30mm。
	测量。
	√
	　
	　

	
	6.7
	把手、安全带或安全压杠
	车厢或封闭式座舱必须设有安全把手和安全带（宽30mm以上，承受拉力不小于6000N）或安全压杠，安全压杠不应有影响安全的空行程,动作应可靠。
	手动试验：用钢板尺测量安全带的宽度。每条安全带测量一次，不少于三条安全带，取最小值。

目测，感观判断，应逐一检查安全设施。
	√
	√
	※

	
	6.8
	乘人部分进出口检查
	乘人部分的进出口，应设有门或代替门的装置、拦挡物，当无法设置时，则应设安全把手、安全带等或其它安全措施。
	目测、外观检查、感观判断。每处的安全措施应逐一进行检查。
	√
	√
	※

	
	6.9
	吊厢进出口距踏台高
	吊厢进出口不得高出踏台300mm。
	用钢板尺或钢卷尺测量吊厢进出口脚踏板到踏台台面的距离，测量不少于三个吊厢，取最大值。其余吊厢目测。
	√
	　
	　

	
	6.10
	车辆连接器及保险装置
	车辆连接器连接有效可靠并必须设保险装置。
	目测、感观判断。运行试验。
	√
	√
	※

	
	6.11
	乘人舱门锁紧装置
	距地面1m以上封闭乘人舱门，必须设乘人在内部不能开启的两道锁紧装置。非封闭座舱进出口处的拦挡物，也应有带保险的锁紧装置。应能保证运行中不会自行开锁。
	目测、手动试验、感观判断。每处锁紧装置应逐一进行检查。
	√
	√
	　


　

　

　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	6．

乘

人

设

施
	6.12
	吊挂乘人部分保险措施
	乘人部分的吊挂装置应设有效的保险措施。
	目测、感观判断。每处保险措施应逐一进行检查。
	√
	√
	※

	
	6.13
	吊舱吊挂保险措施
	吊挂乘人部分的钢丝绳不得少于两根，直径不得小于12mm。
	目测、外观检查，卡尺测量。吊挂乘人部分钢线应逐一进行检查。
	√
	√
	※

	
	6.14
	赛车覆盖物检查
	赛车的驱动和传动部分及车轮应设有效的防护覆盖。
	目测、外观检查、感观判断。
	√
	√
	　

	
	6.15
	车辆防冲撞缓冲装置
	车辆应设防冲撞的缓冲装置，并突出车体不小于100mm。
	目测、感观判断。必要时测量。
	√
	√
	※

	
	6.16
	防冲撞装置在同一高度上检验
	同一车场车辆的缓冲轮胎应在同一高度上。能起到保护作用。
	用钢板尺测量。
	√
	√
	　

	
	6.17
	座舱牵引杆保险措施
	座舱的牵引装置必须设有效的保险措施。
	外观检查、感观判断。逐一检查保险措施。
	√
	√
	※

	
	6.18
	吊厢吊挂轴的保险装置
	吊厢的吊挂轴处，应设有效的保险装置。
	外观检查、感观判断。逐一检查吊挂轴处的保险装置。
	√
	√
	　

	
	6.19
	非封闭式吊厢安全措施或安全距离
	非封闭式吊厢，必须设防止乘客在运行中与周围结构物相碰撞的安全装置或留出不小于500mm的安全距离。
	目测、感观判断，无安全措施时，应检查安全距离是否符合要求，安全距离用钢卷尺（或钢板尺）测量吊厢内侧上缘，在运行过程中距结构物（或障碍物）最近处的距离。
	√
	√
	　

	
	6.20
	防止吊厢摆动装置
	转盘直径超过40m时，应设防止吊厢摆动装置。
	目测、外观检查、手动试验和满载运行试验，防摆装置调节松紧应适度，感观判断，逐一检查。
	√
	　
	　

	
	6.21
	吊厢门窗拦挡物检查
	吊厢门窗应加拦挡物，乘客头部不能伸出窗外。
	查验，感观判断，每个吊厢逐一进行检查。
	√
	√
	　

	
	6.22
	吊厢门窗玻璃检查
	吊厢门窗玻璃应采用不宜破碎的材料。
	查阅有关图样，每个吊厢门窗玻璃逐一进行检查，目测，感观判断。
	√
	√
	　


	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	6．

乘

人

设

施
	6.23
	小火车车辆联接器
	车辆联接器必须安全可靠，转动灵活。
	运行试验、感观判断。每处联接器应逐一检查。
	√
	√
	　

	
	6.24
	车轮及轮缘磨损
	车轮及轮缘应磨损均匀，运行平稳。
	目测、查验磨痕、运行试验。
	　
	√
	　

	
	6.25
	侧轮或轮缘与轨道间隙
	侧轮（或轮缘）与轨道间隙每侧应不大于5mm。
	目测间隙较大处用，塞尺测量，测量不少于三处，取最大值。
	√
	√
	　

	
	6.26
	防撞缓冲装置
	在同一轨道有两辆以上（含两辆）同时运行的必须设防撞的缓冲装置或措施。
	运行试验。目测、感观判断。
	√
	√
	※

	
	6.27
	侧轮、底轮与轨道的间隙
	侧轮与轨道每侧的间隙、底轮与轨道的间隙应调整适宜。
	运行试验、感观判断。
	√
	√
	　

	
	6.28
	缓冲轮胎
	碰碰车车架四周应设缓冲轮胎，缓冲轮胎应突出车体和装饰不小于30mm。
	目测、感观判断。突出车体及装饰物尺寸用钢板尺测量。每辆车测量不少于二次，取最小值。
	√
	√
	　

	
	6.29
	车场缓冲拦挡物
	车场四周的拦挡物上边缘应高于车辆缓冲轮胎的上边缘，下边缘应低于车辆缓冲胎的下边缘。
	目测、用钢板尺测量、感观判断。
	√
	√
	

	
	6.30
	车轮装置
	车轮装置应转动灵活，润滑、维修方便。
	手动试验、运行试验、感观判断。
	√
	√
	

	
	6.31
	车轮磨损
	主车轮、侧轮和底轮的磨损允许值应符合GB8408-2000中7.12表9规定。
	对磨损严重的车轮，用游标卡尺（或深度尺）在不同位置测量其轮径（或磨损深度），取最小（或最大）值与原车轮直径比较，计算出磨损量，每种轮应各抽检20%。
	
	√
	

	
	6.32
	橡胶充气轮胎压力检查
	采用橡胶充气轮，充气压力应适度。
	运行试验，目测，感观判断，必要时用测量充气压力的仪器测量，并符合橡胶充气轮胎使用要求。
	√
	√
	

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	6．

乘

人

设

施
	6.33
	玻璃钢件
	　
	　
	　
	　
	　

	
	6.33.1
	玻璃钢件表面检查
	a.表面不允许有裂纹、破损等缺陷，转角处过渡要圆滑；

b.触及乘客的内表面应整洁，不得有玻璃布头显露；

c.玻璃钢件边缘应平整圆滑，无分层。
	目测、外观检查、感观判断。
	√
	√
	　

	
	6.33.2
	玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。
	玻璃钢件与受力件直接连接时，应预埋金属件。查阅相关图样；目测、感观判断。
	查阅相关图样；目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	6.34
	电池车缓冲装置检查
	车体必须设缓冲装置，并安全可靠，缓冲装置突出车体的尺寸：车速≤5km/h，不得小于20mm；车速>5km/h，不得小于50mm。
	目测，外观检查、感观判断。用钢板尺测量突出尺寸，每辆车按要求测量不少于二次（不同处），取最小尺寸。
	√
	√
	　

	
	6.35
	赛车的转弯半径、爬坡度
	转弯半径不大于3.5m

爬坡度不小于7°。
	将赛车方向盘分别向左和向右旋转至终点位置，并各行驶一圈，分别在互相垂直的两个方向用钢卷尺测量前外轮形成的轨迹直径，取其平均值的1/2。

在运行试验过程中爬一不小于7°的坡，并停止在斜坡上，重新启动，爬坡应顺利，坡度用测角仪器测量。爬坡试验不应少于二次。
	√
	　
	　

	
	6.36
	架空游览车制动距离
	脚踏车、内燃机和电力单车不大于6m，架空列车不大于15m。
	按GB18166-2000中4.7.4执行。
	√
	　
	　

	
	6.37
	电池车转弯半径
	转弯半径符合GB18170-2000中3.1.4表1。
	按GB18170-2000中4.7.5执行。
	√
	　
	　

	7．

电气及控制
	7.1
	低压配电系统的接地型式
	低压供电系统的接地形式应采用TN-S系统。
	查阅设计图纸和资料，必要时使用电压表测量；目测检验实物 是否与图纸相符，接地形式是否采用TN-S系统。
	√
	√
	　


　

　
	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	7．

电

气

及

控

制
	7.2
	接地要求和接地电阻
	电气设备金属外壳等必须可靠接地，低压配电系统保护接地电阻应不大于10?。
	查阅设计图纸和资料，检查电气设备金属外壳等是否做电气接地连接，测量接地电阻实际数据。
	√
	√
	※

	
	7.3
	电动机起动时其端电压
	电动机频繁起动时端电压不宜低于额定电压的90%，不频繁起动时端电压不宜低于额定电压的85%。
	电动机未起动前使用电压表测量端电压值为Ue，电动机起动时使用电压表测量端电压值为U'q，测量次数不少于3次，取平均值Uq，计算Uq/Ue×100%应大于90%或85%。
	√
	　
	　

	
	7.4
	工作电压不大于50V的电源变压器
	工作电压不大于50V的电源变压器的初、次级绕组间要采用相当于双重绝缘或加强绝缘水平的绝缘隔离，变压器的初、次级绕组间的绝缘电阻不小于7MΩ。变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻不小于2 MΩ。
	查阅设计图纸和资料，工作电压不大于50V的电源变压器的初、次级绕组间是否采用相当于双重绝缘或加强绝缘水平的绝缘隔离，使用绝缘电阻测试仪测量变压器的初、次级绕组间和绕组对金属外壳间的绝缘电阻数值。
	√
	√
	　

	
	7.5
	电气设备安装
	电气设备安装包括控制柜、元器件安装、电缆（线）敷设等应符合下列标规范要求。

1）GB50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

2）GB50168-92《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

3）GB50169-92《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

4）GB50170-92《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》

5）GB50171-92《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》

6）GB50254-96《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》。
	按规范要求目测检验。
	√
	√
	　


　

　

　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	7．

电

气

及

控

制
	7.6
	电动机满载电流
	电动机满载电流不大于电动机的额定电流值。
	按设计条件满负荷运转，运转平稳后，用电流表测量电动机电流值，测量次数不少于3次。
	√
	　
	　

	
	7.7
	装饰照明
	乘客易接触的高度小于2.5m或安全距离小于500mm范围内的装饰照明电压应不大于50V。
	查阅设计图纸和资料，检验电气设备标牌，必要时使用电压表测量。
	√
	　
	　

	
	7.8
	控制系统
	　
	　
	　
	　
	　

	
	7.8.1
	控制系统检查
	控制系统必须满足游艺机工况要求。
	查阅设计图纸和资料，设备进行空载和满载运转试验，检查运转工况是否与设计要求一致，试验应不少于3次。
	√
	√
	　

	
	7.8.2
	手动和自动控制
	采用自动控制或联锁控制时应使每台电气设备能单独的手动控制。
	查阅设计图纸和资料，转换手动/自动控制，检验电气设备能否单独手动控制。
	√
	√
	　

	
	7.8.3
	控制元件及操作按扭、信号标志灯等颜色检查
	控制元件应灵敏可靠、操作方便，操作按扭等应有明确标志。
	设备进行空载和满载运行试验，检验控制元件是否灵敏可靠、动作到位，操作是否方便；目测检验信号灯、按钮等是否有明确标志，颜色是否符合要求。
	√
	√
	　

	
	7.8.4
	乘客操作电器开关
	乘客作的电器开关应采用不大于24V的安全电压。
	查阅设计图纸和资料，检验电气设备标牌，必要时使用电压表测量。
	√
	　
	　

	
	7.8.5
	音响和信号装置
	应设提醒乘客和行人注意安全的音响等信号装置。
	耳听和目测装置是否符合要求，音响是否清晰明亮。
	√
	√
	　

	
	7.8.6
	紧急事故开关及开关形式检查
	按标准要求操作室内明显处或站台上应设紧急事故开关，开关按扭采用手动复位式。
	目测；站台上紧急事故开关根据现场情况可以不设；设备运转中按动紧急事故开关，检验是否有效，试验应不少于3次。
	√
	√
	※

	
	7.9
	集电器
	电刷和滑环应接触良好，外露的集电器必须设防雨罩。
	目测、电刷和滑环接触火花应不大于1.5级。
	√
	√
	　

	
	7.10
	操作室
	标准要求操作室的应单独设置，视野开阔，能看清人员上下及运行情况。
	目测。
	√
	　
	　


　

　

　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	7．

电

气

及

控

制
	7.11
	小火车路轨与导电轨间的绝缘电阻
	路轨与导电轨间绝缘电阻应不小于0.1MΩ。
	使用绝缘电阻测试仪测量路轨与导电轨间绝缘电阻数值。
	√
	√
	　

	
	7.12
	车辆间电缆连接电器插头检查
	车辆间电缆（线）连接宜设有电气插头。
	目测。
	√
	√
	　

	
	7.13
	防止车辆相互碰撞的自动控制装置
	同一轨道有两组以上车辆运行时，必须设有车辆防止相互碰撞的自动控制装置。
	查阅设计图纸和资料，设备运行试验车辆防止相互碰撞的自动控制装置是否有效，试验应不少于3次。
	√
	√
	※

	
	7.14
	大臂升降限位装置
	大臂升降必须有限位装置。
	查阅设计图和资料，设备进行运行试验，检验限位控制元件是否灵敏可靠，试验应不少于3次。
	√
	√
	※

	
	7.15
	吊舱升降限位控制装置
	吊舱升降必须设提升到最高和下降到最低位置时的限位装置。
	查阅设计图纸和资料，设备进行运行试验，检验限位控制元件是否灵敏可靠，试验不少于三次。
	√
	√
	※

	
	7.16
	座舱升降支承臂限位控制装置
	座舱升降支承臂应设限位装置。
	查阅设计图纸和资料，设备进行空载和满载运行试验 ，检验限位控制元件是否灵敏可靠，试验应不少于三次。
	√
	√
	　

	
	7.17
	防止超速的控制装置
	有超速可能的，应设防止超速的控制装置。
	查阅设计图纸和资料，设备进行运行试验，检验防止超速的控制元件是否灵敏可靠，试验应不少于3次。
	√
	√
	　

	
	7.18
	轨道电压
	轨道电压不大于50V。
	查阅设计图纸和资料，检验电气设备标牌，必要时使用电压表测量。
	√
	　
	　

	
	7.19
	电压及安全栅栏检查
	滑接线电压大于50V或标高低于2.5m应设置安全栅栏。
	查阅设计图纸和资料，检验电气设备标牌，必要时使用电压表测量；使用米尺测量滑线接线标高，是否设置安全栅栏。
	√
	　
	　


　

　
　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	7．

电

气

及

控

制
	7.20
	潮湿场所电气设备漏电保护装置
	安装在水泵房、游泳池、地面以下等潮湿场所的电气设备应设漏电保护装置。
	目测、查阅设计图纸和资料，检验电气设备标牌。
	√
	√
	　

	
	7.21
	人工照明水面照度检查
	造波池、儿童涉水池、儿童滑梯人工照明水面照度不低于75Lx，其他水池不低于50Lx。
	使用照度计在水池距水面(300~500)mm处测量，水池测试点不少于4点，取测量数值最小值。
	√
	√
	　

	
	7.22
	上下电极板直流馈电的碰碰车
	　
	　
	　
	　
	　

	
	7.22.1
	摩电弓和正极板（网）接触检查
	摩电弓与正极板应接触良好，摩电弓座应灵活可靠。
	目测,摩电弓与正极板接触火花应不大于1.5级。
	√
	√
	　

	
	7.22.2
	车上短路保护装置
	每辆车上应设短路保护装置。
	查阅设计图纸和资料，目测。
	√
	√
	　

	
	7.23
	地板馈电的碰碰车
	　
	　
	　
	　
	　

	
	7.23.1
	馈电电压检查
	馈电电压应不大于50V。
	查阅设计图纸和资料，检验电气设备标牌，必要时使用电压表测量。
	√
	√
	　

	
	7.23.2
	滑接器与电极板接触检查
	滑接器与正极板应接触良好，滑接器座灵活可靠。
	目测,滑接器与正极板接触火花不大于1.5级。
	√
	√
	　

	
	7.23.3
	车上短路保护装置
	每辆车上应设短路保护装置。
	查阅设计图纸和资料，目测。
	√
	√
	　

	
	7.24
	蓄电池为动力的碰碰车
	　
	　
	　
	　
	　

	
	7.24.1
	电源用蓄电池
	蓄电池应密封良好。
	目测。
	√
	√
	　

	
	7.24.2
	主电路短路保护
	每辆车上应设短路保护装置。
	查阅设计图纸和资料，目测。
	√
	√
	　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	7．

电

气

及

控

制
	7.25
	碰碰车车场基本要求
	要求平整坚实，不得有凹凸不平。车场四周应设置缓冲拦挡物，拦挡物上边缘高于车辆缓冲轮胎上边缘, 拦挡物下边缘低于车辆缓冲轮胎下边缘。
	目测。
	√
	√
	

	
	7.25.1
	上、下电极板间的高度
	上、下电极板之间的高度应不低于2.7m。
	使用测距仪或卷尺测量。
	√
	√
	

	
	7.25.2
	下极板检查
	要求平整，焊缝应打磨平滑。钢板间断焊缝长30mm，焊缝间隔不大于300mm，未焊处缝隙不大于3mm。钢板厚度不小于4mm，每块面积不小于2m2。
	目测、使用卷尺和卡尺测量。
	√
	√
	

	
	7.25.3
	上极板检查
	镀锌钢板厚度不小于0.5mm，钢板网厚度不小于2mm，应安装牢固、平整。
	目测，使用卡尺测量。
	√
	√
	

	
	7.25.4
	车场面积
	不小于车辆数量×20 m2。
	使用卷尺测量。
	√
	√
	

	
	7.25.5
	车场防雨
	要有可靠的防雨措施。
	目测。
	√
	√
	

	
	7.25.6
	地板铺设正负极板馈电车场
	车场极板应拼接紧密、平整，拼接处的高低差不大于2mm。
	目测，使用卡尺测量。
	√
	√
	

	
	7.26
	碰碰车受阻不能运行时，电动机检查
	碰碰车受阻不能运行时，不允许烧坏电动机。
	查验。
	√
	
	※

	
	7.27
	电池车受阻不能前进时，电动机检查。
	电池车受阻不能前进时，不允许烧坏电动机。
	查验。
	√
	　
	※

	
	7.28
	绝缘电阻
	带电回路与地之间的绝缘电阻应不小于1MΩ。
	测量绝缘电阻。
	√
	√
	※

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	8．

安

全

防

护
	8.1
	安全栅栏出入口、站台设置
	安全栅栏应分别设置进出口，在进出口处应有引导栅栏。站台台面应有防滑措施。
	目测，感观判断。
	√
	
	

	
	8.2
	安全栅栏尺寸
	转马、滑行车、陀螺、飞行塔、赛车、自控飞机、观览车、小火车、架空游览车、碰碰车周围及高出地面0.5m以上的站台上，均应设置高度不低于1.1m的安全栅栏，栅栏应为竖向设置，不宜使用横向或斜向结构，栅栏的间隙和距离地面的间隙应不大于120mm。
	用钢板尺或钢卷尺测量。在不同处测量栅栏高不少于二次，取最小值；间隙在不同处分别测量不少于二次，取最大值。
	√
	　
	　

	
	8.3
	阶梯
	进出口的阶梯纵向宽度不小于240mm，高度为(140～200)mm，进出口为斜坡时，坡度不大于1：6；有防滑花纹的斜坡，坡度不大于1:4。
	用钢板尺和测量坡度的仪器测量。测量不少于两个台阶，宽度取最小值；在不同斜坡处测不少于二次，取最大值。
	√
	　
	　

	
	8.4
	事故状态疏导乘客措施
	当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有疏导乘客的措施。
	模拟事故状态，查看是否能将乘客顺利疏导下来。
	√
	√
	※

	
	8.5
	事故状态座舱降落措施
	当动力电源突然断电或设备发生故障时，应有使空中座舱降到地面的措施。座舱下降无法实现时，也应有使乘客安全返抵地面的救护措施或方案，高度小于10m的，救护时间应在30分钟以内，高度10m～30m的，救护时间应在60分钟以内，高度大于30m的，救护时间应在2小时以内。
	模拟事故状态，手动“使空中座舱降到地面的措施”查看是否安全可靠。检查救护设备和救护方案，查验演习记录。自备救护设备的，每年至少应进行一次演习，明确岗位人员和责任，并应有演习记录。
	√
	√
	※

	
	8.6
	救生措施
	水上游乐设施均应配备足够的救生人员和救生设备，并设高位救生监护哨，救生器具选用有检验标志的产品。
	目测、感观判断、查阅相应管理措施。
	√
	√
	※

	
	8.7
	风速计
	距地面高度超过20m的游乐设施应设风速计。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	8.8
	提升纲丝绳断绳保护
	提升钢丝绳应设有效的断绳保护装置。
	查看保护装置是否完好，有效。
	√
	√
	　

	
	8.9
	加速和制动的标志检查
	加速和制动装置必须有明显标志。
	目测、外观检查、感观判断。
	√
	√
	　

	　

项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	8．

安

全

防

护
	8.10
	避雷装置
	游乐设施高度超过15m时，应设避雷装置，避雷接地电阻不大于10Ω。
	目测，测量接地电阻。
	√
	√
	　

	
	8.11
	便于车辆维修的辅助设施
	在站台内一般应设辅助轨道或吊挂等装置，便于车辆维修。
	目测、感观判断。
	√
	　
	　

	
	8.12
	车厢进出口外踏板距站台高度
	车厢的进出口外底板应高出站台(100～300)mm，车厢坐席距脚踏板高度不大于450mm。
	用钢板尺或钢卷尺测量车厢的进出口外底板距站台高。在不同进出口处测量，不少于两处，均应符合要求。车厢坐席表面距脚踏板高度应取最大值，在不同坐席处测量，不少于二处。
	√
	　
	　

	
	8.13
	安全标识
	游乐设施应有醒目的安全标识。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	9．

运

行

检

查

　
	9.1
	整机运行检查
	整机运行应正常，启、制动应平稳，不允许有爬行和异常的振动、冲击、发热和声响等现象。
	　
	　
	　
	　

	
	9.1.1
	空载运行试验
	分别进行手动和自动试验，各试验不少于五次。
	运行查验、感观判断。
	√
	√
	※

	
	9.1.2
	满载运行试验
	各乘人部分按额定载荷均布加载，按实际工况连续运行不少于3个工作循环。
	运行查验、感观判断。
	√
	　
	※

	
	9.1.3
	偏载运行试验
	标准要求做偏载试验的，应做偏载试验。
	运行查验、感观判断。
	√
	　
	※

	
	9.2
	零部件异常现象检查、应力测试
	各种运行试验中，零部件不应有永久变形及损坏现象。
	目测、外观检查、感观判断。必要时应进行应力测试。
	√
	　
	※

	
	9.3
	圆周速度、大臂倾角
	按标准、设计参数校核。
	测量圆周速度及大臂端部上升到最高位置时的倾斜角度。测量不少于三次，取其平均值t。
	√
	　
	　

	
	9.4
	运行速度
	按标准、设计参数校核。
	用测速仪测量，一般测量应不少于三次，取其最大值(滑行车运动速度最快的轨段处测量)。
	√
	　
	　

	
	9.5
	提升速度
	按标准、设计参数校核。
	实际测量。
	√
	　
	　

	
	9.6
	大臂升降
	大臂在升降过程中不应有异常抖动现象，启动和停止时不应有明显的冲击现象。
	按实际工况结合满载运行试验查验，感观判断。
	√
	√
	　

	
	9.7
	立柱导向装置
	塔身立柱的导向装置应安全可靠。
	结合满载运行试验、感观判断。
	√
	√
	　


　

　

　

　
	　

项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	9．

运

行

检

查
	9.8
	吊舱着地缓冲装置
	落地式飞行塔的吊舱着地支脚处应有缓冲装置。
	感观判断、满载运行试验。逐一进行检查。
	√
	√
	　

	
	9.9
	座舱升降检查
	座舱在升降过程中不得有抖动现象，起动和停止时不得有明显的冲击振动。
	满载运行试验，目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	9.10
	碰碰车运行检查
	碰碰车运行应正常，启动时不应有明显打滑现象，不允许有异常的振动、冲击、发热和声响等现象。

碰撞试验：零部件不应有破损和变形，并且整机不发生任何故障，仍能正常行驶。
	满载运行试验：各车内按额定载荷加载，按实际工况连续运行，目测、感观判断。

两车以额定载荷、最高车速、缓冲器在规定的气压下，连续碰撞10次，目测、感观判断。超载运行试验：在碰碰车内加入120%额定载荷，连续运行5分钟。目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	9.11
	电池车运行检查
	电池车启动时不应有明显打滑现象，并应运行正常。不允许有异常的振动、冲击、发热和声响等。
	满载运行试验：在电池车内，按额定载荷加载，按实际工况连续运行1小时，目测、感观判断。

超载运行试验：在电池车内加入120%额定载荷，启动后运行5分钟。目测、感观判断。

碰撞试验：按GB18170-2000中4.9条执行。
	√
	√
	　

	
	9.12
	马拉式电池车及类似游乐设施安全检查
	应设安全把手和脚踏板。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	9.13
	车速大于5km/h时，安全设施检查。
	应设安全带，机械传动和车轮部位应设防止乘客碰触身体的设施。
	目测，感观判断。
	√
	√
	※

	
	9.14
	电池车速度大于5km/h时，制动装置检查
	应设制动装置，其制动距离应小于4m。
	按GB18170-2000中4.7.6执行。
	√
	√
	※


　

	项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	10．游

船
	10.1
	基本规定
	验收检验按标准随机抽样，定期检验应逐一进行有关项目的检验。
	　
	　
	　
	　

	
	10.1.1
	各游船稳性、渗漏检验
	各类游船在构造上应有足够的稳性，船体不得渗漏。
	按GB18168-2000中4.8、4.7执行。
	√
	√
	※

	
	10.1.2
	各类游船保护装置
	各类游船应有承受碰撞的保护装置，船的吊环装置应安全可靠。
	目测，感观判断。
	√
	√
	※

	
	10.1.3
	各类无动力船的操纵杆、脚踏曲柄检查
	各类无动力船的操纵杆，脚踏曲柄回转应轻便灵活，不允许有卡滞现象。其回转力、方向操纵灵活、可靠。
	目测，感观判断。
	√
	√
	　

	
	10.1.4
	各类游船安全扶手及座位检查
	各类游船应设安全扶手，座席位置应牢固。
	目测、感观判断。安全扶手、座席位置应逐一检查。
	√
	√
	　

	
	10.1.5
	船速大于15km/h应配备救生衣
	游船行驶速度大于15km/h时，应为乘客配备救生衣。
	查看救生衣。
	√
	√
	※

	
	10.1.6
	额定载荷试验
	游船按实际工况加入额定载荷，干舷（至水面距离）应在(150～200)mm。碰碰船船沿至水面距离不得小于300mm。
	用钢板尺在不同位置测量不少于三次。碰碰船取最小值。
	√
	　
	　

	
	10.1.7
	偏载试验
	游船在水上静放时，在船的一侧加入1/2额定载荷而不会倾翻。
	目测、感观判断。
	√
	　
	※

	
	10.1.8
	碰撞试验
	两人力船全速运行相撞或两碰碰船全速运行相撞后不会倾翻。
	各试验不少于三次。目测、感观判断。
	√
	　
	※

	
	10.2
	机动船
	　
	　
	　
	　
	　

	
	10.2.1
	发动机检查
	所选发动机应易于启动和运转可靠，并安装牢固，安装处应具有足够刚性。
	按GB18168-2000中4.9有关内容执行。
	√
	√
	　


　

　

　
	　

项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	　

10．游

船
	10.2.2
	螺旋浆轴线至船舶空载水平面距离
	螺旋浆轴线至船舶空载水线面的距离应大于0.7d（d为螺旋浆直径）。
	用卡尺、钢板尺测量螺旋浆直径，测量轴线至水线面的距离。
	√
	　
	　

	
	10.2.3
	快艇最大行驶速度
	快艇最大行驶速度应小于25km/h。
	用测速仪测量并按照GB18168-2000中的4.9.4执行。
	√
	　
	　

	
	10.2.4
	碰碰船最大行驶速度
	碰碰船最大行驶速度应小于10km/h。
	用测速仪测量并按照GB18168-2000中的4.9.4执行。
	√
	　
	　

	
	10.2.5
	碰碰船浮圈充气压力
	碰碰船浮圈的充气压力不大于0.3MPa。
	用测量充气压力的仪表测量。
	√
	　
	　

	
	10.2.6
	碰碰船水池
	人造水池水深标线≤1.1m；天然水池时水深标线≤1.5m。
	用钢卷尺测量，在不同地点测量不少于三次，分别取最大值。
	√
	√
	　

	
	10.2.7
	机动船动力和传动部分遮挡物检查
	机动船的动力部分和传动装置，应采用遮挡物与乘客严格分开。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	10.3
	水上自行车
	　
	　
	　
	　
	　

	
	10.3.1
	满负荷 时车轮吃水深度
	满负荷时车轮吃水深度应不大于车轮直径的1/3。
	用钢卷尺测量车轮直径和车轮吃水深度，测量不少于三次，车轮直径取平均值，吃水深度取最大值。
	√
	√
	　

	
	10.3.2
	满负荷时脚蹬距水面高度
	满负荷时脚蹬距水面距离不小于80mm。
	脚蹬翻转到离水面最近处测量，在不同地点测量不少于三次，取最小值。
	√
	√
	　

	11．游

乐

池
	11.1
	池壁、池底及棱角、底角检查
	游乐池壁及池底应不渗水，所有棱角及底角应为圆形，池壁应平整，池底应防滑。预埋件不应露出池底，对露出的应采取保护措施。
	目测、感观判断。
	√
	√
	※

	
	11.2
	进水口、泄水口
	进水口应设在浅水一端，泄水口应设在池的最深处。
	目测、感观判断。
	√
	　
	　


　
	　

项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	11．游

乐

池
	11.3
	池沿
	沿池周围应设宽0.3m和高出池外地面0.1m 的池沿，并设向外倾斜2%，且应有防滑、不渗水而易冲洗的走道，走道外缘应设排水沟孔通至下水道。
	测量，感官判断。
	√
	　
	　

	
	11.4
	淋浴消毒装置及浸脚消毒
	应设入池前的淋浴消毒装置和池长不小于2m、宽度与走道宽度相同深0.2m的浸脚消毒池。入池前及便后必须经淋浴消毒。通过浸脚消毒池后入池。
	用钢卷尺测量。查阅“游客须知”。
	√
	√
	　

	
	11.5
	各类游乐池的设置
	流水池、造波池、儿童涉水池、滑梯水池和跳板、跳台的水池等，必须分别设置，严禁混用。
	目测。
	√
	　
	※

	
	11.6
	游乐池水深

标志
	池壁周围和池内水深变化地点，应有醒目的水深标志。

游乐池水深：

1、流水池不大于1.2m

2、造波池不大于1.8m。

3、成人滑梯水池0.8m～0.9m 。

4、、儿童滑梯水池不大于0.6m。

5、儿童涉水池不大于0.6m。

6、幼儿涉水池0.25m～0.3m。

7、戏水池不大于0.8m。

8、特殊型式的水滑梯水池（如上抛式）不大于1.5m。
	目测。测量水深标志线及水深，每种水池在不同地点，分别测量不少于二次。
	√
	√
	

	
	11.7
	流水池池宽
	流水池池宽也应不小于4m。
	沿流水池池壁内侧测量，在不同地点测量，不少于三次，取最小值。
	√
	　
	　

	
	11.8
	游乐池过滤净化设备
	游乐池必须设置相应能力的池水过滤净化及消毒设备。
	到池水过滤净化和消毒处查看，感观判断。
	√
	√
	　

	　

项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	11．游

乐

池
	11.9
	造波池波高、坡度
	造波池造波高为(0.5～0.9)m；池底坡度不大于8%。
	测量造波池池壁留下的波高痕迹（波底到波顶之距）。造波池坡度用测量角度的仪器，在不同处测量不少于二次，取最大值。
	√
	　
	※

	
	11.10
	漂流河
	漂流河水道应漂流顺利，无危及人身安全的碰撞现象。
	运行试验、感观判断。
	√
	√
	　

	
	11.11
	有落差的悬吊式游乐设施（如滑索飞渡）
	下滑顺利，无卡阻现象，到终点应缓冲平稳，无明显冲击。

水池水深应保证游客安全，一般为1.5m。
	运行试验、感观判断。

用钢卷尺测量。
	√
	√
	

	12．滑

梯
	
	
	被抽检的每条滑梯均做有关项目的检验。
	
	
	
	

	
	12.1
	润滑水流量检查
	润滑水流量应调节适当，满足润滑和适当的滑行速度。
	运行试验、感观判断。查阅有关资料。
	√
	√
	

	
	12.2
	滑道材料
	滑道材料一般采用玻璃钢、不锈钢及水泥等，玻璃钢滑道壁厚一般不小于6mm，不锈钢滑梯一般不小于3mm。
	用游标卡尺测量，在外露的边缘处，测量不少于三次，取最小值。
	√
	　
	　

	
	12.3
	滑道剖面尺寸
	滑道剖面尺寸应符合GB18168-2000中的3.5.3、3.5.4、3.5.5的规定。
	用钢板尺和钢卷尺在不同地点测量，不少于三次，取最小值。
	√
	　
	　

	
	12.4
	滑道护板、护栏及侧面加高
	滑道剖面为GB18168-2000中的3.5.4图型的滑梯，必须设置防止人从侧面摔下的护板或护栏。滑道剖面为GB18168-2000中3.5.4图2型的滑梯，在角度变化处滑道侧面应适当加高。
	目测，感观判断。
	√
	√
	　

	
	12.5
	滑道相关尺寸
	1、多滑道其相邻滑道中心线距离应不小于900mm。

2、单或多滑道边缘距护板或护栏不得小于500mm。

3、对高度不同的组合滑梯，其组合处滑道中心线的垂直距离不得小于1400mm。
	用钢卷尺分别在不同处测量，分别不少于三次，分别取最小值。
	√
	　
	　

	　

项目类别
	编号
	检验项目
	检 验 要 求
	检 验 方 法
	验收检验
	定期检验
	备 注

	12．滑

梯
	12.6
	滑梯刚度、强度检查
	滑梯应有足够的刚度和强度。
	目测、查阅有关检验报告。
	√
	　
	　

	
	12.7
	滑道表面检查
	滑道表面应平整光滑，接口处过渡圆角半径≤3mm，且下口不高于上口。
	查看有关图样。目测外观、检查、感观判断。
	√
	√
	※

	
	12.8
	下滑方式标牌检查
	在滑梯明显处设置下滑方式标牌。
	目测、感观判断。
	√
	√
	　

	
	12.9
	滑道改变角度时，游客滑行检查
	滑道在改变角度和方向时，不允许产生游客在滑道上翻滚和明显的弹跳现象。
	滑行试验，不少于20人次，目测。
	√
	√
	　

	
	12.10
	最外侧滑道中心线距水池侧壁水平距离（成人、儿童）
	滑梯最外侧滑道中心线距水池侧壁的水平距离。成人和儿童滑梯均应不小于1.5m。
	用钢卷尺测量距水池侧壁最小处的水平距离。
	√
	　
	　

	
	12.11
	滑梯出口安全距离
	1、成人池长沿滑行方向应不小于10m，借助于载体滑行的池长也应适当加长。

2、儿童池长沿滑行方向不小于4m。
	用钢卷尺（大于10m）测量，由滑道出口处端面至其对面的池壁距离。
	√
	　
	　

	
	12.12
	起点处横杆高度
	在起点处必须安装高度为1.1m的横杆。
	用钢卷尺测量，由横杆下部到滑道表面的最大距离，高度偏差为±10mm。
	√
	√
	　

	
	12.13
	滑道末端距水池水面高度（成人、儿童）
	1、成人滑梯不得大于300mm。

2、儿童滑梯不得大于200mm。
	用钢板尺测量，由滑道末端最低表面至水池水面高度。
	√
	　
	　

	
	12.14
	上抛入水滑梯末端距水池面高度及上抛角度
	上抛入水的滑梯末端距水池水面高度≤1200mm，上抛角度不大于30°。
	用卷尺测量由滑道末端最低表面到水池水面的高度。用测量角度的仪器测量上抛角度(滑道末端与水平面的夹角)。
	√
	　
	　

	
	12.15
	曲线型滑梯下滑速度
	曲线型滑梯最高下滑速度<7m/s。
	用测速仪测量（每条曲线型滑道），分别测量不少于三次，分别取最大值。
	√
	　
	　

	
	12.16
	儿童滑梯高度及倾角
	儿童滑梯高度≤3m，其滑道倾角≤25°；高>3m（不得超过5m）倾角≤15°。
	用钢卷尺、测量倾角的仪器测量。
	√
	　
	　


说明：

一、转马类游乐设施

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8，1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.16, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.33, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4,7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.28, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3项目。

二、滑行类游乐设施

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15, 5.16, 5.17, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.30, 6.33, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.28, 8.1, 8.2, 8.3, 8.7, 8.10, 9.1, 9.2, 9.4, 9.5项目。

三、陀螺类游乐设施

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.16, 6.1, 6.3, 6.4, 6.8, 6.11, 6.12, 6.33, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.14, 7.28, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.6项目。

四、飞行塔类游乐设施

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 2.10, 2.11, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.13, 5.19, 6.1, 6.2, 6.7, 6.3, 6.4, 6.11, 6.13, 6.33, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.15, 7.28, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.8, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.7, 9.8项目。
　

五、赛车类游乐设施
适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2.4, 2.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.16, 5.18, 6.2, 6.3, 6.11, 6.14, 6.15, 6.16, 6.30, 6.35, 8.1, 8.2, 8.9, 9.1, 9.2, 9.4项目。

六、自控飞机类游乐设施

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.12, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.16, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.17, 6.33, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.16, 7.28, 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.10, 9.1, 9.2, 9.3, 9.9项目。

七、观览车类游乐设施

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.13, 5.16, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.9, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.33, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.17, 7.28, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.7, 8.10, 8.13, 9.1, 9.2, 9.3项目。

八、小火车类游乐设施

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.3, 3.12, 3.13, 3.14, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.10, 5.18, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.8, 6.23, 6.25, 6.30, 6.33, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.18, 8.1, 8.2, 8.3, 8.12, 8.13, 9.1, 9.2, 9.4项目。

九、架空游览车类游乐设施

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.15, 3.16, 4.10, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.16, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.10, 6.26, 6.27, 6.30，6.32, 6.33, 6.36, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.19, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.10, 8.11, 8.13, 9.1, 9.2, 9.4,项目。

十、碰碰车类游乐设施

适用其中的1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2.1, 2.3, 2.4, 4.7, 4.8, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.9, 5.10, 5.20, 6.2, 6.3, 6.4, 6.7, 6.16, 6.28, 6.29, 6.30, 6.33, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.22, 7.23, 7.24, 7.25, 7.26, 8.1, 8.2, 8.9, 8.13, 9.2, 9.4, 9.10项目。

十一、电池车类游乐设施

适用其中的1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.10, 1.11, 2.3, 2.4, 3.9, 3.10, 3.11, 3.18, 3.19, 3.20, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 6.2, 6.3, 6.4, 6.30, 6.34, 6.37, 7.5, 7.6, 7.24, 7.27, 8.2, 8.13, 9.2, 9.4, 9.11, 9.12, 9.13, 9.14项目。

十二、水上游乐设施检验大纲

适用其中的1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11, 2.1, 2.4, 2.17, 3.17, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 5.13, 6.1, 6.2, 6.7, 6.33, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.20, 7.21, 8.1, 8.2, 8.3, 8.6, 8.13, 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16项目。

附注：1、备注栏中有“※"标志的为重要项目。
2、可根据具体情况，调整检验项目。
