附件1-14

电热暖手器产品质量国家监督抽查结果

本次共抽查了上海、浙江、安徽、广东等4个省、直辖市40家企业生产的40批次电热暖手器产品。

本次抽查依据GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》、GB 4706.99-2009《家用和类似用途电器的安全 储热式电热暖手器的特殊要求》等标准的要求，对电热暖手器产品的对触及带电部件的防护，输入功率和电流，发热，工作温度下的泄漏电流和电气强度，非正常工作（不包括第19.11.4条试验），稳定性和机械危险，机械强度（不包括第21.102、21.103条试验），结构（不包括第22.46条试验），内部布线，元件(仅做第24.101条试验)，电源连接及外部软线，外部导线用接线端子，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘等15个项目进行了检验。

抽查发现有2批次产品不符合标准的规定，涉及到对触及带电部件的防护、结构（不包括第22.46条试验）、元件(仅做第24.101条试验)、电源连接和外部软线项目。具体抽查结果见附表1-14。