附件1：

机电类特种设备施工单位分类分级表

| 设备种类 | 设备类型 | 施工类别 | 各施工等级技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A级 | B级 | C级 |
| 电梯 | 乘客电梯 载货电梯 液压电梯 杂物电梯 自动扶梯 自动人行道 | 安装 | 技术参数不限 | 额定速度不大于2.5m/s、额定载重量不大于5t的乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯，以及所有技术参数等级的自动人行道和自动扶梯 | 额定速度不大于1.75m/s、额定载重量不大于3t的乘客电梯、载货电梯，以及所有技术参数等级的杂物电梯、自动人行道和提升高度不大于6m的自动扶梯 |
|  |  | 改造 |  |  |  |
|  |  | 维修 |  |  |  |
| 起重机械 | 桥式起重机 门式起重机 | 安装 | 技术参数不限 | 额定起重量不大于80t、跨度不大于34.5m | 额定起重量不大于20t、跨度不大于22.5m |
|  |  | 改造 |  |  |  |
|  |  | 维修 |  |  |  |
|  | 塔式起重机 门座起重机 桅杆起重机 旋臂式起重机 | 各类施工 | 技术参数不限 | 额定起重力矩不大于80tm的塔式起重机、门座起重机，以及所有技术参数等级的桅杆起重机、旋臂式起重机 | 额定起重力矩不大于40tm的塔式起重机、门座起重机、桅杆起重机，以及所有技术参数等级的旋臂式起重机 |
|  | 升降机 | 各类施工 | 技术参数不限 | 额定速度不大于1.5m/s、额定载重量不大于3t | 额定速度不大于1m/s、额定载重量不大于1t |
|  | 轻小型起重设备 | 各类施工 | 技术参数不限，许可条件评审按B级考核 |  |  |
|  | 缆索起重机 机械式停车设备 | 各类施工 | 技术参数不限，许可条件评审按B级考核 |  |  |

| 客运索道 | 客运架空索道 客运缆车 客运拖牵索道 | 安装 | 技术参数不限 | 固定抱索器单线循环式客运架空索道、客运拖牵索道 | ／ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 改造 |  |  |  |
|  |  | 维修 | 技术参数不限，许可条件评审按B级考核 |  |  |
| 大型游乐设施 | 各种类型 | 安装 | 技术参数不限 | 见表1 | 见表1 |
|  |  | 改造 |  |  |  |
|  |  | 维修 | 技术参数不限，许可条件评审按B级考核 |  |  |

表1：

大型游乐设施施工等级技术参数表

| 主要运动特点 | 主要技术参数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A级 | B级 | C级 |
| 绕水平轴转动或摆动 | 技术参数不限 | 高度<30m且摆角<90° | 高度<30m且摆角<45° |
| 绕可变倾角的轴旋转 |  | 倾角<70°且回转直径<10m | 倾角<45°且回转直径<8m |
| 沿架空轨道运行或提升后惯性滑行 |  | 速度<40km/h且轨道高度<5m | 速度<20km/h且轨道高度<3m |
| 绕垂直轴旋转、升降 |  | 回转直径<12m且运行高度<5m | 回转直径<10m且运行高度<3m |
| 用挠性件悬吊并绕垂直轴旋转、升降 |  | 高度<30m且运行高度<3m回转直径<12m | 高度<30m且飞行高度<3m |
| 在特定水域运行或滑行 |  | 技术参数不限 | 高度<5m且速度<30km/h |
| 弹射或提升后自由坠落（摆动） |  | 高度<20m且高差<10m |  |