- 橡胶材质-接触食品的密封件、输送胶管生产过程风险因子及控制措施表

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子类别 | 风险因子种类 | 风险因子名称 | 风险点来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 橡胶 | 详见注1 | 化学性 | 重金属 | 铅 | 原料带入 | 原料验收环节 | 原料索证 | 按照强制性标准限量要求 | 保留进货记录、保留原料企业提供的安全声明、检验，如发现超标及时废弃本批产品 | GB 4806.1-1994 |
|  |  |  |  | 锌 | 原料带入 | 原料验收环节 | 原料索证 | 按照强制性标准限量要求 | 保留进货记录、保留原料企业提供的安全声明、检验，如发现超标及时废弃本批产品 | GB 4806.1-1994 |
|  |  |  | 增塑剂 | 邻苯二甲酸酯类 | 添加 | 原料配料 | 原料索证、 添加量记录 | 不得检出 | 保留进货记录、保留原料企业提供的安全声明、规范工艺配方设定、保留配料记录、检验，如发现超标及时废弃本批产品 | GB9685及相关卫生法规公告要求 |
|  |  |  | 硫化剂 | 各种硫化剂 | 添加 | 原料配料 | 原料索证、 添加量记录 | 最大使用量 | 保留进货记录、保留原料企业提供的安全声明、规范工艺配方设定、保留配料记录、检验，如发现超标及时废弃本批产品 | GB9685及相关卫生法规公告要求或企业合规申明文件 |
|  |  |  | 单体 | 丙烯腈 | 生产过程产生 | 混炼、硫化成型、二次硫化 | 温度、压力、时间控制 | 残留量 | 检验，如发现超标及时废弃本批产品 | GB 4806.1-1994 |
|  |  | 物理性 | 机械性能 | 强度、硬度 | 生产过程产生 | 混炼、成型、硫化 | 温度、压力、时间控制 | 依据企业声称执行的标准条款 | 生产现场是否有限定生产工艺的作业指导书、现场是否有生产条件的记录、检验，如发现超标及时废弃本批产品、不合格样品的处置记录、 | 依据企业声称执行的标准条款 |
|  |  |  | 耐老化性 | 水蒸气老化、耐酸、耐油 |  |  |  |  |  |  |

注1：

液体硅胶：单体（环硅烷）硅油+硅粉（增强力学性能）+相关助剂基体A、B胶组分→成型成品

固体硅胶：生胶+硅粉（增强力学性能）+相关助剂基体A、B胶组分胶体→成型成品

天然/合成橡胶：橡胶+填充料基体成型成品