- 接触食品的消毒剂生产过程风险因子及控制措施表

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子类别 | 风险因子种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氯消毒剂、含溴消毒剂、含碘消毒剂、过氧化物类消毒剂、季铵盐类消毒剂、胍类消毒剂、醇类消毒剂 | 备料 ↓ 反应锅调料 ↓ 出料检测 ↓ 分装 ↓ 入库 | 化学危害 | 重金属 | 铅 | 原料带入 | 原料验收环节 | 原料索证 | 按照强制性标准限量要求 | 保留进货记录，保留原料企业提供的安全证明、检验报告或企业自行送检第三方报告，如发现查表及时废弃本批产品 | GB26366-2010 GB26371-2010 GB28233-2011 GB19106-2013 |
|  |  |  |  | 汞 | 原料带入 | 原料验收环节 | 原料索证 | 不得检出 |  |  |
|  |  |  |  | 砷 | 原料带入 | 原料验收环节 | 原料索证 | 按照强制性标准限量要求 |  |  |
|  |  |  | 有效成分降低 | 有效成分 | 过程产生 | 工艺参数 | 原料配比、按规操作 | 按照强制性标准限量要求 | 检验，如发现有效成分降低及时废弃本批产品，以不合格样 品进行处理 | GB26366-2010 GB26371-2010 GB28233-2011 GB19106-2013 |
|  |  |  |  |  | 运输贮存过程 | 运输贮存环境 | 贮存环境、贮存温度、运输条件 |  |  |  |
|  |  |  | 有害反应副产物 | 有害反应副产物 | 过程产生 | 工艺参数 | 反应温度、反应时间、配料比、投料顺序 | 无有害副产物 | 生产现场是否有生产工艺的作业指导书、生产现场是否有操作记录 | 符合相关规定 |
|  |  | 生物危害 | 微生物污染 | 微生物 | 运输贮存过程 | 运输贮存环境 | 运输贮存环境 | 按照强制性标准限量要求 | 运输贮存制度或作业指导书是否有防止微生物污染的措施、包装标识或产品说明书等是否明确产品使用方法 | GB26366-2010 GB26371-2010 GB28233-2011 GB19106-2013 |
|  |  |  |  |  | 过程生产 | 正确使用工艺参数 | 工艺参数 |  |  |  |
|  |  | 毒理危害 | 毒理学因子 | 含可产生急慢性毒性、致突变等毒理学因子 | 原料带入 | 原辅料验收 | 原辅料清单 | 原料符合《食品用消毒剂原料（成份）名单》（2009版）要求 | 使用原辅料是否超出《食品用消毒剂原料（成份）名单》（2009版）的范围、 工艺作业指导书是否对关键参数（原料配比、反应温度、反应时间等）进行了规定 | 消毒技术规范（2002年） GB 30000系列 |
|  |  | 安全危害 | 含强氧化性、易燃、易爆成分 | 强氧化性、易燃、易爆成分 | 运输贮存过程 | 运输贮存环境 | 运输贮存环境 | 运输贮存环境符合标准要求 | 运输贮存制度或作业指导书是否对贮存环境和运输条件做明确规定 | GB26366-2010 GB26371-2010 GB28233-2011 GB19106-2013 GB 30000系列 |